I . SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO – ADAPTACYJNYCH

pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

OBIEKT – ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU  NA POMIESZCZENIA  CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.

- Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót remontowo – budowlanych .

- Nazwa zamówienia  :

Roboty remontowo – adaptacyjne pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

3.    Inwestor   POWIAT   GRYFIŃSKI  Z  SIEDZIBĄ W GRYFINIE

#### PRZY UL. SPRZYMIERZONYCH 4

4 . Kwalifikacja wg CPV – dział  45000 000-7 roboty budowlane .

5. Przedmiot i zakres robót budowlanych ( grupa robót - 454 ) .

Adaptacja części pomieszczeń na piętrze budynku dwukondygnacyjnego. budynku

- roboty rozbiórkowe dotyczące ścian , posadzek , drzwi , okien i naświetli , okładzin

ściennych i podłogowych

- zamurowanie otworów drzwiowych w ścianie wewnętrznej

- zamontowanie naświetli okiennych w ścianie wewnętrznej o konstrukcji lekkiej,

- wykonanie nowego otworu okiennego  w ścianie zewnętrznej

- montaż stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych

- montaż ścianki aluminiowej

- wykonanie warstw podłogowych

- ułożenie wykładziny PCV

- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GK na ruszcie

- montaż oświetlenia

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

- roboty płytkarskie

- wykonanie nowych ścianek działowych;

Roboty instalacji sanitarnych.

- demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych w łazience

- remont instalacji wod-kan i c.o. w pomieszczeniu łazienki

- wykonanie kanału wentylacyjnego do pomieszczenia bez otworów okiennych

Roboty instalacji elektrycznych ( grupa robót - 453 )

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i telefonicznej

Adaptowane pomieszczenia  oddzielić od użytkowanych kondygnacji szczelną zasłoną z folii .

- Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót .

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność

z Dokumentacją  Projektową , SST oraz poleceniami Kierownika Projektu .

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zawarte są w publikacji wydanej przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i skoordynowanej przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”

Tom I,II i III Wyd.Arkady , Warszawa 1989-90 .

#### UWAGI :

-    Roboty muszą być wykonywane przez wyspecjalizowane brygady .

-    Wszelkie materiały używane do robót muszą mieć niezbędne atesty .

-     Roboty muszą być kierowane i nadzorowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami .

-    Poszczególne etapy robót muszą być odbierane przez nadzór i mieć odpowiedni zapis

w dzienniku budowy.

-    Roboty prowadzić zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru robót

budowlano – montażowych.

- Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna wykonania i odbioru robót remontowo – budowlanych .

| Lp. | Rodzaj robót | Sposób wykonania , właściwości wyrobów bud. i ocena prawidłowości wykonania robót |
| --- | --- | --- |
| 1 . | Roboty rozbiórkowe - ściany | Rozebrać części ściany gr.24 cm przy schodach i pod nowoprojektowany otwór drzwiowy do łazienki. NADPROŻA NOWOPROJEKTOWANYCH OTWORÓW - N1, N2, : W projekcie zaprojektowano otwory w ścianie zewnętrznej o szerokościach opisanych na rysunkach. Nad nowymi otworami zaprojektowano nadproża z 2 kątowników nierówno – ramiennych 120x80x8 skręconych śrubami .Cięcia pionowe wykonać w miejscach otworów w przekroju poprzecznym bloków wielokanałowych .Kolejność wykonywania robót: a).podstemplować strop nad parterem i piętrem , b).wyciąć piłą poziomą bruzdę na głębokość 1/2 grubości ściany , c).założyć kątownik stalowy 120x80x8, na półce nałożyć warstwę zaprawy szybkowiążącej bezskurczowej ADDIMENT VB 55-8N lub ADDIMENT VB 55-3N, d).wyciąć piłą poziomą bruzdę na głębokość ½ grubości ściany z drugiej strony, e).założyć kątownik stalowy 120x80x8, na półce nałożyć warstwę zaprawy szybkowiążącej bezskurczowej ADDIMENT VB 55-8N lub ADDIMENT VB 55-3N , f).kątowniki stalowe połączyć za pomocą śrub M12 co 500 mm, g).po wykonaniu otworu krawędzie wzmocnić kątownikami 120x80x8 połączonymi ze sobą przewiązkami , h).zdemontować stemplowanie stropu . |
| 2. | Roboty rozbiórkowe - posadzki | Z istniejącej posadzki w pomieszczeniu 2/12 zdemontować parkiet . W pom. sanitarnym skuć posadzki do podłoża betonowego. |
| 3. | Roboty rozbiórkowe - okna | Zdemontować 4 okna z profili PCV o wym. 120/150 cm . |
| 4. | Roboty rozbiórkowe - drzwi | Zdemontować wszystkie drzwi drewniane przeznaczone do likwidacji. |
| 5. | Prace murarskie | Zamurować otwory drzwiowe przeznaczone do zamurowania gr. 12 i 25 cm cegłą kratówką oraz bloczkami gazobetonowymi na zaprawie cem.-wap. Zamurować otwory po oknach pustakami szklanymi na specj. zaprawie . zastosować systemowe zbrojenie. Fuga w kolorze pustaków. |
| 6. | Instalacje sanitarne i elektryczne | Wykonać nowe instalacje elektryczne pod oprawy sufitowe w suficie podwieszanym oraz oświetlenie boczne / kinkiet/. Poprowadzić instalacje elektryczną i telefoniczną do 3 stanowisk komputerowych. Przerobić istniejącą instalacje sanitarną w łazience pod nowe rozmieszczenie osprzętu. Doprowadzić instalację wod-kan i c.w.u do pom. 2/11 z kuchni pom 2/13. |
| 7. | Posadzki | Wykonać nowe warstwy posadzkowe wraz z izolacją przeciwwilgociową w łazience. Wykonać nowe warstwy posadzkowe w pom. i wyrównać masą samopoziomującą . W pom. biurowych wykończenie posadzek – wykładzina wykładzina PCV. Wykładzina PCV typu POLYFLOR np. 2000 PUR , grubość 2 mm , rulonowa , wzmocniona i utwardzona poliuretanem PUR , odpornośc na ścieranie grupa M ( wg. EN 649 ) ,odporność ogniowa . W pom. łazienki terrakota. |
| 8. | Okna | Zamontowąć 1 okno z demontażu w nowym otworze, po wykonaniu nadproża. W przedsionku do pom. 2/12 projektuje się naświetla wewnętrzne z profili PCV o wym.60/120 . |
| 9. | Drzwi | Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń – drewniane pełne oraz drewniane z przeszkleniami ze szkła piaskowanego Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pom. socjalnych – drewniane pełne , z kratką wentylacyjną Ościeżnice drzwi drewnianych – stalowe malowane . |
| 10. | Wykończenie ścian i sufitów | W pom. higieniczno-sanitarnych skuć okładziny i uszkodzone tynki .Wysuszyć zawilgocenia na ścianach , zabezpieczyć środkami przeciwgrzybiczymi i otynkować tynkiem cem.-wap. , wyrównać przygotowane podłoże ścian w łazienkach i zaizolować płynna folią . Do wys. 2,20 m w pom. sanitarnych i porządkowych okładzina ceramiczna z płytek glazurowanych . W pom. socjalnym fartuch z g;azury o szer 0,60 m nad zlewem. Wyrównać wszystkie przygotowane powierzchnie dwukrotnie zagruntować w celu ich wzmocnienia . Ściany pozostałych pomieszczeń dwukrotnie szpachlowane . Malowanie ścian : - w pokojach biurowych i w pomieszczeniach pomocniczych – ściany malowane farbami emulsyjnymi (matowe wykończenie), - w korytarzu -akrylowe farby akrylowe z połyskiem satynowym( np.OPTIVA SATIN –TIKKURILA ). Wykończenie sufitów- wykonać renowację uszkodzonych i zawilgoconych fragmentów tynków , zeskrobać powierzchnie malarskie , wyrównać powierzchnie , dwukrotnie zagruntować przed położeniem sufitu na ruszcie z płyt G-K. |
| 11. | Parapety okienne wewnętrzne | Parapety do renowacji . W nowych oknach – projektuje się parapety PCV w kolorze białym . |
| 12. | Wentylacja | Pomieszczenie wydzielone z pom.2/11 bez okna będzie włączone do istniejących kanałów wentylacyjnych w blokach kominowych . |
| 13. | Wyposażenie | W pom. 2/11 należy przewidzieć zlew wraz z szafką pod zlewozmywak |
| 14. | Wykończenie zewnętrzne- ściany | Węgarki okienne i drzwiowe – wygładzić przez przeszpachlowanie i pomalować na kolor biały . W wymienionych oknach na parterze i I piętrze zamontować nowe parapety zewnętrzne z PCV ( jak w oknach istniejących ) . |

12.    Materiały .

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami ,

aprobatami technicznymi , o których mowa w Szczególnych specyfikacjach Technicznych .

Jeżeli dokumentacja projektowa tub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru a zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

13.    Wykonanie robót .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu

robot zostaną , jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę

na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych .

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę

nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót .

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

14. Certyfikaty i deklaracje .

14.1. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały , które :

a).  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem

MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b).  aprobatę techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a).  i które spełniają wymogi SST.

c). znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW1A z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

14.2.  Dokumenty budowy .

- Dziennik Budowy ,

- Książka Obmiarów ,

- Pozostałe dokumenty budowy :

▪  protokoły przekazania terenu budowy,

▪  protokoły odbioru robót ,

▪  protokoły z narad i ustaleń ,

15.  Obmiary  robót .

Ogólne zasady obmiaru robót .

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy ad obowiązku ukończenia

wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowej.

16.  Odbiór robót .

16.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robot zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną

zakryciu.

Odbiór robot zanikających ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia o  tym fakcie Inspektora nadzoru.

16.2. Odbiór ostateczny ( końcowy ) .

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do  zakresu (ilości) oraz jakości .

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów .

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej

na podstawie przedstawionych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacji projektowej SST .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponowny  termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi

ich  wykonanie.

16.3.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad , które  ujawnią się w okresie gwarancyjnym i   rękojmi.

17. Warunki bezpieczeństwa pracy .

  - Należy wygrodzić taśmą biało-czerwoną część elewacji z tej strony , gdzie będą

demontowane i montowane okna  .

  - Wywiesić na zewnątrz tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i zakazie

wchodzenia poza teren ogrodzony .

  - Zachować szczególna ostrożność przy demontażu i montażu okien.

Okna z demontażu winny być składowane za ogrodzeniem , uniemożliwiającym kontakt

szczególnie z szybami – dzieciom , i w możliwie najkrótszym terminie wywiezienie z terenu szkoły . Miejsce składowania okien z demontażu uzgodnić z Użytkownikiem .

  - Przed przystąpieniem do robót wykonawca musi opracować plan bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia tzw. BIOZ zgodnie z wymogami Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

D.U. nr 120 poz. 1126 i uzgodnić z inwestorem .

opracował :

mgr  inż. Agnieszka   Madejak-Saków