Załącznik Nr 8-VII

do SIWZ na wykonanie usług związanych

z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2007/2008

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wstęp

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w sezonie zimowym 2007/2008.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odśnieżaniem dróg i likwidacją śliskości zawarte są w ogólnych specyfikacjach technicznych:

D - 10.10.01c – Zwalczanie śliskości zimowej na drodze

D - 10.10.01b – Odśnieżanie drogi

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"

- Szczegółowy wykaz odcinków dróg wraz z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg

| Lp. | Nr drogi | Odcinek | Długość (km) | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1397Z | Mętno-Moryń | 6,8 | IV |
| 2. | 1498Z | Przyjezierze-Mirowo | 4,0 | V |
| 3. | 1499Z | Moryń-Nowe Objezierze-Klępicz | 6,8 | VI |
| 4. | 1400Z | Stare Objezierze-Nowe Objezierze | 1,1 | V |
| 5. | 1409Z | Witnica-Moryń, Moryń-Stare Łysogórki | 17,0 | IV, VI |
| 6. | 1410Z | Moryń-Ładkowo | 2,9 | VI |
| 7. | 1411Z | Gądno-Bielin | 4,0 | VI |
| 8. | 1412Z | Witnica-Wisław | 2,7 | VI |
|  |  | Razem | 45,3 |  |

- Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg

| Stan- dard | Minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni* | Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Jezdnia (sucha lub mokra) wolna od śniegu i zjawisk powodujących śliskość | - Śnieg luźny - do 2h - Błoto pośniegowe - do 2h - Śnieg zajeżdżony - nie dopuszcza się - Zaspy - nie dopuszcza się (również podczas opadów i zamieci śnieżnych) | - Gołoledź - do 2h - Szron - do 2h - Szadź - do 2h - Śliskość pośnieg. – do 4h - Lodowica - do 4h |
| ###### II | Jezdnia odśnieżona i z usuniętymi zjawiskami powodującymi śliskość | - Śnieg luźny - do 4h - Błoto pośniegowe – do 6h - Śnieg zajeżdżony – nie dopuszcza się - Zaspy – nie dopuszcza się | - Gołoledź - do 3h - Szron - do 3h - Szadź - do 3h - Śliskość pośnieg. - do 4h - Lodowica - do 4h |
|  |  | - Śnieg luźny - do 4h - Błoto pośniegowe - do 6h - Śnieg zajeżdżony – może występować jako warstwa o grub. nie utrudniającej ruchu - Zaspy – nie dopuszcza się |  |
| III | Jezdnia odśnieżona zjawiska powodujące śliskość usunięte na: - Skrzyżowaniach z drogami o naw. twardej, - Skrzyżowaniach z liniami kolej., - Odcinkach o pochyleniu > 4%, - Przystankach autobusowych, - Innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - Śnieg luźny - do 6h - Błoto pośniegowe - do 8h - Śnieg zajeżdżony – może występować jako warstwa o grubości utrudniającej ruch samochodów osob. - Zaspy - do 6h | W miejscach wymienionych w kol. 2: - Gołoledź - do 5h - Szron - do 5h - Szadź - do 5h - Śliskość pośniegowa-do 6h - Lodowica - do 5h |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony -występuje - języki śnieżne -występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony -występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony -występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |

- Określenia podstawowe

  - Zimowe utrzymanie dróg (ZUD)  - zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo, likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w okresie zimowym a powodujących utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym.

  - Gotowość – pełnienie całodobowej gotowości organizacyjnej, personalnej i technicznej do wykonywania obowiązków związanych z realizacją zadania, w celu niezwłocznej reakcji na zaistniałe potrzeby.

  - Odśnieżanie  - zgarnianie śniegu z jezdni lub poboczy oraz chodników drogi kołowej przy pomocy pługów lekkich, średnich i ciężkich, równiarek, zgarniarek, pługów wirnikowych lub ręcznie.

  - Likwidacja śliskości – rozsypywanie na jezdnię lub pobocza oraz chodniki drogi kołowej materiałów uszorstniających lub środków chemicznych (piasku, mieszaniny piasku i soli drogowej, soli drogowej w czystej postaci zroszonej solanką) przy pomocy piaskarki lub solarki, dla potrzeb zapobieżenia wystąpienia zjawiska śliskości zimowej, osłabienia skutków tego zjawiska lub jego całkowitego zlikwidowania.

  - Jednostka sprzętowa – pojazd-nośnik wraz z solarką, piaskarką, pługiem odśnieżnym, ładowarka, równiarka, spycharka i inny sprzęt specjalistyczny przystosowany do wykonywania zadań z zakresu ZUD.

  - Śnieg luźny – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

  - Śnieg zajeżdżony – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

  - Nabój śnieżny – jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

  - Błoto pośniegowe – jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi.

  - Gołoledź – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na  nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0oC temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki: temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza w granicach –6oC do +1oC, względna wilgotność powietrza jest większa od 85%.

  - Lodowica – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu, nad powierzchnią jezdni obniżyła się temperatura powietrza poniżej 0oC. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowica jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.

  - Śliskość pośniegowa – jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

  - Szron – jest to osad lodu, mający  na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp.. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0oC.

  - Szadź – jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania  przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0oC.

- Wykonanie usług

5.1. Zakres, w tym uzgadnianie szerokości posypywania i odśnieżania dróg i chodników oraz terminy rozpoczęcia  wykonywania poszczególnych zadań z zakresu ZUD, ustalać wspólnie będą przedstawiciele obu stron, po analizie aktualnych oraz prognozowanych warunków atmosferycznych.

5.2. Podstawienie na żądanie Zamawiającego sprawnego sprzętu i rozpoczęcie akcji na drogach, powinno nastąpić nie później niż 1 godzinę od chwili wezwania.

5.3. Przy likwidacji śliskości obowiązują następujące sposoby i miejsca jej usuwania:

a) posypywanie jezdni mieszanką piasek-sól 5:1, z wydatkiem jednostkowym umożliwiającym jak najszybsze złagodzenie śliskości,

b) posypywanie odbywać będzie się:

- w obrębie skrzyżowań,

- na łukach poziomych i pionowych

- w miejscach szczególnie niebezpiecznych

5.4. Zasady odśnieżania:

a) w przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość min 50 m,

b) w trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200 - 300 m,

c) pasy ruchu powolnego są integralną  częścią jezdni, w związku z czym odśnieżanie ich należy prowadzić równocześnie z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu,

d) śnieg należy usuwać z jezdni na prawe pobocze,

e) śnieg można usuwać na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa,

f) śnieg można usuwać na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg,

g) niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników i ścieżek rowerowych na jezdnię.

5.5. Prędkość technologiczna jednostek sprzętowych, zarówno przy likwidacji śliskości jak i odśnieżaniu powinna wynosić 15 – 40 km/h. Nie dopuszcza się jazdy pod prąd.

6.    Zasady odbioru wykonanych usług

6.1. Odbiorem zostaną objęte prace rzeczywiście wykonane na drogach,  wykazane w kartach drogowych oraz zestawieniu miesięcznym.

6.2. Kontrola dróg utrzymywanych w zimie będzie wykonywana na bieżąco przez pracowników Zamawiającego.

7.    Podstawa płatności

7.1. Jednostką rozliczeniową jest 1 km przejazdu sprzętu oraz 1 m2 powierzchni chodnika.

7.2. Cena jednostkowa usługi powinna zawierać: przygotowanie, załadunek oraz koszt materiału (mieszanki).

7.3. Ceny jednostkowe nie będą podlegały zmianom dla usług prowadzonych w sezonie 2007/2008.

7.4. W okresie od 01.12.2007 r. do 31.03.2008 r. (4 miesiące) Zamawiający będzie płacił Wykonawcy dodatkowo ryczałt miesięczny za gotowość, stanowiący 1% wartości całego zadania.