Załącznik nr 1 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Modernizacja ewidencji gruntów, budynków dla Gminy Gryfino w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, polegających na uzupełnieniu i weryfikacji bazy danych EGBiL powiatu gryfińskiego, prowadzonej w relacyjnej bazie danych ORACLE przy pomocy programu EWID 2000”.

I. Dane formalno-prawne

1. Przedmiot zamówienia:

Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla Gminy Gryfino, obręby:

- Bartkowo, Borzym, Chlebowo, Chwastnica, Czepino, Daleszewo, Daleszewo – Międzyodrze, Dołgie, Drzenin, Gardno, Krajnik, Krzypnica, Mielenko, Nowe Czarnowo, Parsówek, Pniewo, Radziszewo1, Radziszewo 2, Sobiemyśl, Sobieradz, Stare Brynki, Stelinko, Steklno, Wełtyń, Wirów, Włodkowice, Wysoka Gryfińska, Zaborze, Żabnica, Żórawie, Żórawki oraz uzupełnienie i weryfikacja j bazy danych EGBiL powiatu gryfińskiego prowadzonej w programie  EWID 2000.

2.	Zamawiający:

Starosta Powiatu Gryfińskiego

3.	Wykonawca:

Wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

4.  Obowiązujące przepisy prawne:

4.1.	Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 240,

poz.2027 z 2005r.)

4.2.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca

2001r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz.454 z 2001r.)

4.3.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. ze

zmianami)

4.4. 	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30grudnia 1999r w sprawie klasyfikacji

środków trwałych (Dz.U.Nr 112, poz.1317 z 1999r.ze zmianami)

4.5. 	Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 31, poz.266 z 2005r.)

4.6. 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca

1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. Nr 30 poz.297 z 1999r.)

4.7.	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca

2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania

systemów   przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych

warunków umów o udostępnianie tych danych (Dz.U.Nr 78, poz.837 z 2001r.)

4.8. 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r.

w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób

geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U.Nr 49, poz. 493 z 1999r.)

4.9.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie

numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243, poz.2432 z 2004r.)

5.	Obowiązujące przepisy i wytyczne techniczne:

5.1.		Instrukcja O-1/O-2 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

5.2.		Instrukcja O-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

6.5.		Instrukcja G-5 - Ewidencja gruntów i budynków.

6.6.		Instrukcja K-1 - Mapa zasadnicza.

6.	Praca podlega zgłoszeniu w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Gryfinie.

7.	Podstawowe dane o obiekcie:

7.1	Modernizację ewidencji gruntów, budynków dla Gminy Gryfino w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, polegających na uzupełnieniu i weryfikacji  bazy danych EGBiL powiatu gryfińskiego, prowadzonej w systemie bazy zintegrowanej w programie EWID 2000 należy wykonać w oparciu o Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Gryfino uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 05.11.2003roku.

7.2.	Część opisowa i graficzna operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali powiatu

gryfińskiego jest prowadzona w systemie EWID 2000.

7.3.		Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie gromadzi i ewidencjonuje geodezyjną dokumentację techniczną obejmującą wyniki pomiarów inwentaryzacyjnych budynków i budowli oraz pomiarów użytków i klas gleboznawczej klasyfikacji gruntów , opracowaną w programie EWID 2000, a  także w postaci  jednostkowych operatów pomiarowych.

7.4.		Ośrodek przechowuje operaty jednostkowe dotyczące stanu prawnego nieruchomości.

7.5.	 Szczegółowe dane liczbowe o obiekcie:

Wg. Bazy EWID2000 na terenie gminy Gryfino  na dzień 08.10.2007 r. znajduje się około:

| Nazwa obrębu | Powierzchnia | Ilość budynków |
| --- | --- | --- |
| Bartkowo | 310 ha | 122 |
| Borzym | 1376 ha | 170 |
| Chlebowo | 365 ha | 75 |
| Chwarstnica | 843 ha | 211 |
| Czepino | 605 ha | 468 |
| Daleszewo | 542 ha | 462 |
| Daleszewo-Międzyodrze | 2421 ha | - |
| Dołgie | 1244 ha | 160 |
| Drzenin | 1275 ha | 123 |
| Gardno | 981 ha | 315 |
| Krajnik | 419 ha | 260 |
| Krzypnica | 315 ha | 188 |
| Mielenko | 879 ha | 170 |
| Nowe Czarnowo | 130 ha | 186 |
| Parsówek | 445 ha | 46 |
| Pniewo | 2532 ha | 1018 |
| Radziszewo 1 | 461 ha | 341 |
| Radziszewo 2 | 454 ha | - |
| Sobiemyśl | 731 ha | 113 |
| Sobieradz | 846 ha | 242 |
| Stare Brynki | 837 ha | 154 |
| Steklinko | 113 ha | 36 |
| Steklno | 635 ha | 297 |
| Wełtyń | 1383 ha | 617 |
| Wełtyń II | 1815 ha | 149 |
| Wirów | 567 ha | 207 |
| Włodkowice | 101 ha | 44 |
| Wysoka Gryfińska | 1117 ha | 124 |
| Zaborze | 55 ha | 17 |
| Żabnica | 115 ha | 363 |
| Żórawie | 389 ha | 116 |
| Żórawki | 98 ha | 114 |

## II  Źródła danych  danych do sporządzania kart  informacyjnych dla budynków i lokali

8.	Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna przechowywana w ośrodku:

  - Operaty jednostkowe inwentaryzacji powykonawczej budynków.

  - Dowody zmian w operacie ewidencji gruntów w postaci aktów darowizny i   kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych, budowlanych i samodzielnych  lokali.

  - Operaty szacunkowe

  - Mapa ewidencyjna w postaci numerycznej prowadzona w programie EWID 2000

  - Mapa zasadnicza w postaci analogowej, prowadzona  w układzie lokalnym miasta Gryfino.

  - Projekt modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Gryfino, uzgodniony w październiku 2003r. z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

9.  Dokumentacja prawno-budowlana znajdująca się w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino

10.  Dokumentacja z inwentaryzacji i wyceny lokali znajdująca się  w archiwum Urzędu

Miasta i Gminy Gryfino.

11.  Dokumentacja prawno-budowlana znajdująca się w archiwach spółdzielni

mieszkaniowych .

12.  Dokumentacja prawno-budowlana, którą posiadają właściciele budynków.

13.  Sąd Rejonowy w Gryfinie – Wydział Ksiąg Wieczystych.

## III Zakres i sposób opracowania

##### ETAP I - termin realizacji 20 grudnia 2007 roku

14. Zakres opracowania.

14.1		Modernizacja operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gminy Gryfino

dla 32 obrębów, obejmująca uzupełnienie dotychczasowej ewidencji gruntów o dane

ewidencyjne budynków i lokali zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie tj.:

14.1.1	Aktualizacja mapy zasadniczej i bazy obiektowej w zakresie numeracji porządkowej

nieruchomości,

14.1.2	Aktualizacja granic użytków gruntowych w terenie zabudowanym.

14.1.3	Sporządzenie mapy zmian w zakresie budynków (wywiad w terenie), celem

późniejszego pomiaru

14.1.4	Sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych aktualizacji użytków

gruntowych,

15. Opis zakresu prac - etap I

15.1	   Informacje z bazy są dla  wykonawcy podstawą do przygotowania dokumentacji

wstępnej oraz zaplanowania kontroli terenowych.

15.2     Prace przygotowawcze w odniesieniu do gruntów obejmują:

- porównanie mapy z terenem (teren zabudowany), wniesienie w kolorze zielonym zmian dotyczących rozbieżności w klaso-użytkach,

- sporządzenie raportów rozbieżności dla klaso-użytków z bazy danych w stosunku do   klaso-użytków z wywiadu terenowego,

- przygotowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjno prawnej (wykazy zmian danych ewidencyjnych) celem dostosowania do wymogów rozporządzenia;

15.3	Prace przygotowawcze w odniesieniu do budynków - obiektów budowlanych

obejmują:

- sporządzenie wydruków  z mapy ewidencji gruntów i budynków;

- porównanie mapy z terenem, wniesienie w kolorze czerwonym zmian dotyczących brakujących lub przebudowanych budynków, które mają służyć do późniejszego pomiaru brakujących budynków,

- porównanie mapy z terenem, wniesienie w kolorze czerwonym zmian dotyczących funkcji, ilości kondygnacji, nazewnictwa ulic i numerów adresowych budynków,

- analizę operatów z inwentaryzacji powykonawczej budynków w celu aktualizacji konturów budynków wraz z elementami strukturalnymi (numeryczne opisy konturów budynków);

ETAP II -  termin realizacji 20 grudnia 2008 roku

16.Zakres opracowania

16.1	Zebranie informacji i sporządzenie kart informacyjnych dla budynków i lokali,

16.2    Pomiar brakujących budynków

16.3    Wprowadzenie - uzupełnienie danych w systemie EWID 2000, o zebrane dane o

budynkach i lokalach, zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie zebranych

informacji na gruncie i w innych kartotekach.

  - Wyłożenie danych opisowo-kartograficznych ewidencji gruntów i budynków.

-	Dane ewidencji gruntów i budynków podlegają wyłożeniu do wglądu zainteresowanych stron. Starosta zawiadamia osoby, organy i jednostki organizacyjne, przez wywieszenie zawiadomienia na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Urzędach Gminnych, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.

Protokół z wyłożenia danych, którego treść określa § 41 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, będzie stanowić komputerowy wydruk danych dotyczących budynków i lokali. Fakt zapoznania się zainteresowanych z operatem będzie udokumentowany poprzez zamieszczenie w raportach odpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych. W przypadku, gdy reprezentuje ona organ lub jednostkę organizacyjną należy zapisać w protokole stanowisko osoby reprezentującej. Kopie dokumentów potwierdzających dane ewidencyjne, zgłoszone w trakcie wyłożenia, należy dołączyć do protokołu.

-	Czynności wyłożenia zostaną przeprowadzone w siedzibie starostwa.

-	Upoważniony pracownik Starostwa przy udziale wykonawcy rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłaszanych do wykładanego projektu.

17. Opis zakresu prac - etap II

17.1	Kartoteki budynków należy sporządzić w oparciu o:

- badanie aktów notarialnych;

- badanie operatów szacunkowych;

- informację od właścicieli lub zarządców budynków;

- dane terenowe zebrane w etapie I niniejszej pracy geodezyjnej;

- analizę istniejących kart informacyjnych budynków;

- pomiar budynków;

17.2     Kartoteki lokali należy sporządzić w oparciu o:

- analizę istniejących kart informacyjnych o lokalach;

- badanie ksiąg wieczystych;

- badanie aktów notarialnych;

  - Uzupełnienie bazy danych EGiB prowadzonej w relacyjnej bazie danych ORACLE

za pomocą programu EWID 2000 ma zostać przeprowadzone w sposób

nie zakłócający pracy 	bieżącej i bez utraty danych, a także, aby przekazane w nich

dane ewidencyjne dotyczące w/w obrębów 	stały się w pełni zgodne z Rozporządzeniem

Ministra Rozwoju Regionalnego i 	Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie

ewidencji gruntów i 	budynków, a w szczególności, aby zasilona nimi baza danych

mogła generować 	kompletne raporty wymienione w § 22 rozporządzenia:

- rejestr gruntów,

- rejestr budynków,

- rejestr lokali,

- kartotekę budynków,

- kartotekę lokali,

- mapę ewidencyjną.

## IV. Dokumentacja wynikowa

Niniejszy rozdział zawiera zestawienie materiałów analogowych i zbiorów cyfrowych, które wykonane prawidłowo, będą stanowić podstawę do odbioru pracy i uznania wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie.

18.	Części składowe operatu ewidencyjnego stanowią:

Zgodnie z § 106.1 Rezultatem założenia ewidencji jest opracowanie operatu ewidencyjnego, w skład którego wchodzą:

1)	operat geodezyjno-prawny,

2)	baza danych ewidencyjnych,

3)	operat opisowo kartograficzny.

Zgodnie z § 106.2 Operat ewidencyjny jest zakładany i prowadzony dla każdego obrębu.

18.1.	Operat geodezyjno-prawny.

Operat geodezyjno-prawny jest zbiorem dowodów prowadzonym dla każdego z obrębów, uzasadniających wpisy do komputerowej bazy danych ewidencyjnych i obejmuje:

Zasób bazowy:

- sprawozdanie techniczne, którego treść reguluje przepis § 109 ust. 1 pkt. 14 instrukcji technicznej G-5,

- arkusze danych ewidencyjnych budynków i lokali,

- dokumenty zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych i szkice polowe z pomiaru budynków,

- dokumenty z wynikami obliczeń geodezyjnych ( wykazy współrzędnych pkt. narożnych pomierzonych budynków),

- kopie dokumentów uzasadniających przyjęcie danych ewidencyjnych (wyciągi z ksiąg wieczystych, akty notarialne, decyzje administracyjne, świadectwa samodzielności  lokalu),

- wyniki badania ksiąg wieczystych,

Zasób użytkowy:

- komputerowy plik danych ewidencyjnych

Zasób przejściowy:

- kopia mapy ewidencji gruntów z wynikami wywiadu terenowego,

- protokół kontroli technicznej,

18.2.	Operat opisowo-kartograficzny (stanowiący część zasobu bazowego określonego

w punkcie 18.1)

Operat opisowo-kartograficzny składa się z :

- kopii zawiadomienia o miejscu i terminie wyłożenia danych opisowo-kartograficznych,

- protokołów z wyłożenia danych opisowo-kartograficznych,

- uwag i zastrzeżeń osób zainteresowanych do projektu operatu opisanych w protokole zgodnie z wzorem nr 6 do instrukcji technicznej G-5,