Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pozyskanie z mapy zasadniczej informacji o uzbrojeniu terenu i przeniesienie jej do bazy GESUT.

1.	Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240,poz.2027),

- rozporządzenie MRRiB z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 38,poz. 455),

- standardy techniczne dotyczące geodezji, kartografii oraz KSIoT - zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz KSIoT (Dz.U. z 1999 r. Nr 30, poz.297), w tym w szczególności Instrukcje Techniczne K-1, G-7, O-4.

2.	Charakterystyka obiektu:

Etap 1 – skanowanie i kalibracja mapy zasadniczej:

- pierworysy  74 ark. - układ lokalny Gryfino, 1769 ark. – układ 65 strefa 3  ( w tym ca 70% posiada uzbrojenie podziemne w kolorach)

- pierworysomatryce  44 ark. – układ lokalny Gryfino, 1813 ark. – układ 65 strefa 3

Łącznie około 3700 sekcji w skali 1:250, 1:500, 1:1000  i 1:5000

Powyższa ilość arkuszy może się różnić od rzeczywistej w granicach do 1%.

Skanowanie arkuszy mapy zasadniczej należy wykonać w rozdzielczości 400 dpi i zapisać w formacie GEOTIFF z kompresją CITT G4.

Mapy rastrowe uzyskane w procesie skanowania należy uszlachetnić zapewniając uzyskanie następujących cech:

- brak plam i szumu pikselowego

- tło treści rysunku bez znacznych zabrudzeń

- czytelność treści, co najmniej taka sama jak w oryginale

Kalibrację rastrów należy wykonać w układzie źródłowym na punkty siatki kwadratów ze średnim błędem nie większym niż 0,3 mm w skali mapy. Ilość równomiernie rozmieszczonych punktów dostosowania nie powinna być mniejsza od 20 na jeden arkusz. Arkusze należy przyciąć do ramki sekcyjnej. Dla każdego arkusza mapy zasadniczej należy sporządzić raport z charakterystyki dokładnościowej kalibracji rastra. Skalibrowane arkusze mapy zasadniczej należy zapisać w formacie TIFF z georeferencją.

Etap  2 - pozyskanie informacji dotyczącej uzbrojenia  terenu z  rastrów, transformacja do układu 2000 strefa 5  i załadowanie do bazy

Uzbrojenie podziemne terenu znajduje się na około 2700 arkuszach mapy zasadniczej w skalach 1:250, 1:500 i 1:1000 , o  różnym stopniu pokrycia treścią i różnej gęstości uzbrojenia, w tym:

- obszar intensywnie zainwestowany około 1000 ha

- obszar zawierający uzbrojenie podziemne około 8000 ha.

Informacje o uzbrojeniu należy pozyskać w źródłowym układzie współrzędnych, a następnie przetransformować ją na układ 2000 strefa 5 w oparciu o współczynniki transformacji uzyskane w PODGiK.

Uzyskaną informację należy załadować do obiektowej bazy GESUT prowadzonej w systemie EWID2007.

- Dokumentacja wynikowa :

- zainstalowana na serwerze Zamawiającego obiektowa baza danych dotyczących uzbrojenia podziemnego dla Powiatu Gryfińskiego

- sprawozdanie techniczne zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonywanych prac, ich wykonawcy, terminach realizacji i etapów prac

- pliki z  rastrami map zasadniczych przed i po kalibracji wraz z raportami zapisane na nośniku

4. Postanowienia końcowe

Dokumentację należy skompletować zgodnie z instrukcjami G3 i O4. Właściwe zainstalowanie wszystkich informacji na serwerze Zamawiającego jest podstawą do końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.