BRANŻOWY  ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY

BUDOWNICTWA  DROGOWEGO  I  MOSTOWEGO  Sp. z o.o.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01b

WZMOCNIENIE  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO

METODĄ  WIBROFLOTACJI

Warszawa 2004

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Mińska 65, tel. (0-22) 331-79-45,  871-87-90,  fax (0-22) 331-79-46

www.bzdbdim.w.pl

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna służy jako podstawa sporządzania szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach.

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 31 maja 2004 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3

2. materiały	3

3. SPRZĘT	4

4. TRANSPORT	5

5. WYKONANIE ROBÓT	5

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	7

7. OBMIAR ROBÓT	8

8. ODBIÓR ROBÓT	8

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	9

ZAŁĄCZNIKi	10

#### NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |
| GDDP | - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego metodą wibroflotacji.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy               i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach, ulicach i placach.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem wzmocnienia podłoża z gruntu niespoistego przy użyciu ciężkich wibratorów wgłębnych (wibroflotów).

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Wzmocnienie podłoża - trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosferycznych.

- Wibroflotacja - metoda wzmacniania gruntu niespoistego przy użyciu wibroflotów, polegająca na wywołaniu zmiany układu ziaren, gęstszego ich ułożenia i zmniejszenia objętości porów.

- Wibroflot - ciężki wibrator wgłębny, zagłębiany w grunt drganiami wału z mimośrodowymi obciążnikami uruchomionymi silnikiem, które powodują opuszczanie urządzenia pod naciskiem własnej masy.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

## 2.2. Materiały do wykonania wibroflotacji

- Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego metodą wibroflotacji  powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

- Materiały wypełniające grunt

W przypadku wzmocnienia podłoża gruntowego przy użyciu materiału wypełniającego grunt można stosować:

- grunt miejscowy sypki, ziarnisty, np. gruby piasek,

- tłuczeń lub ewentualnie kliniec,

- żwir i mieszankę kruszywa naturalnego,

- żużel lub inny materiał sypki, według ustaleń dokumentacji projektowej lub Inżyniera.

- Materiał wypełniający grunt powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej w zakresie składu ziarnowego i dopuszczalnych zanieczyszczeń; pozostałe cechy fizykochemiczne mogą odpowiadać wymaganiom norm stosowanych w budownictwie drogowym, po zaakceptowaniu ich przez Inżyniera.

- Składowanie materiałów sypkich, nie przeznaczonych do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i odwodnionym, przy zabezpieczeniu materiału przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

- Przy wykonywaniu wzmacniania podłoża gruntowego metodą wibroflotacji Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót:

- wibroflotów, zagłębianych w grunt własną masą z ewentualną możliwością jednoczesnego tłoczenia wody lub powietrza w grunt,

- wibratorów wgłębnych z rurą do wprowadzania w grunt kruszywa oraz z rurkami do tłoczenia wody lub powietrza,

- dźwigów lub żurawi do wprowadzania wibroflotu (wibratora wgłębnego) w grunt,

- pomp do tłoczenia wody lub powietrza,

- równiarek lub innego sprzętu do profilowania podłoża,

- walców lub zagęszczarek wibracyjnych.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej lub instrukcji producenta oraz powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Materiały sypkie do wypełnienia gruntu, można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

## 5.2. Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania wzmocnienia podłoża metodą wibroflotacji  powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku 1.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu wibroflotacji obejmują:

- roboty przygotowawcze, obejmujące lokalizację, parametry wysokościowe i ustalenie punktów zagęszczania,

- zagęszczanie podłoża gruntowego wibroflotami (wibratorami wgłębnymi),

- profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu,

- roboty wykończeniowe.

## 5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację terenu robót,

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,

- trwale oznaczyć punkty zagęszczania podłoża, zwykle w postaci siatki trójkątnej lub kwadratowej o boku od 1,5 do 3 m.

- Zaleca się korzystanie z ustaleń OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych.

## 5.4. Zagęszczenie podłoża wibroflotami (wibratorami wgłębnymi)

- Wzmocnienie podłoża metodą wibroflotacji przy użyciu samego wibroflotu zagęszczającego grunt własną masą urządzenia (rys. 1.1) polega na:

- ustawieniu nośnika wibroflotu nad kolejnym punktami wytyczonej siatki zagęszczającej,

- zagłębianiu w grunt wibroflotu po własnym ciężarem, z jednoczesnym działaniem wibracji i tłoczeniu pompą wody przez dolne dysze. Głębokość zagęszczania powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej (zwykle może wynosić od 3 do 6 m, ale może osiągać nawet 40 m),

- podciągnięciu wibroflotu do góry i przemieszczeniu się na następny punkt siatki.

- Szybkie pogrążanie wibroflotu w piaskach powinno występować na skutek drgań urządzenia i strumienia wody upłynniającego grunt. W luźnym gruncie powinien powstać zagęszczony słup, zwykle średnicy od 1,5 do 2,5 m. Pożądane jest uzyskanie stopnia zagęszczenia gruntu ID = 0,5 do 0,9, szczególnie między punktami wibrowania.

- Przy stosowaniu wibratora wgłębnego, wyposażonego w rurę do wprowadzania kruszywa w grunt (rys. 1.2), należy wykonać czynności wymienione poprzednio dla wibroflotu, a ponadto do powstałego otworu - dodawać materiał wypełniający określony w punkcie 2, o takim uziarnieniu, by tonął w otworze (nie wypływał wraz z wodą) i dobrze się zagęszczał. Ilość materiału zagęszczającego orientacyjnie może wynosić do 10% zagęszczanej objętości. Zagęszczanie powinno się odbywać podczas podciągania urządzenia ruchem posuwisto-zwrotnym i jednoczesnym dodawaniem zasypki, która częściowo zostaje wciśnięta w ściany otworu. Skuteczność zagęszczania poprawia tłoczenie przez górne dysze wody lub powietrza. W gruntach nienawodnionych, utrzymujących stabilny otwór, proces może być wykonywany na sucho, bez dodawania wody lub z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Dzięki dodawaniu grubych frakcji następuje poprawa uziarnienia podłoża, co sprzyja powstawaniu zagęszczonego słupa gruntu o średnicy do 2,5 m (rys. 1.3). Jednocześnie występuje wypłukiwanie przez wodę najdrobniejszych cząstek gruntu podłoża.

## 5.5. Profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu

- Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to teren poddany zagęszczeniu (wzmocnieniu) metodą wibroflotacji należy wyprofilować i zagęścić.

- Przed tymi czynnościami należy usunąć i wywieźć na wyznaczone miejsce drobne cząstki gruntu, które wypłynęły na powierzchnię w procesie wibroflotacji.

- Po oczyszczeniu powierzchni ze wszelkich zanieczyszczeń należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeśli występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, to należy spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania dokumentacji projektowej, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

- Do profilowania podłoża można stosować równiarki lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

- Po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które zaleca się wykonać walcami wibracyjnymi lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

- W przypadku gdy dokumentacja projektowa nie przewiduje profilowania i wyrównania podłoża, w każdym przypadku konieczne jest dogęszczenie warstwy powierzchniowej grubości od 0,5 do 1 m po zakończonym procesie wibroflotacji.

## 5.6. Roboty wykończeniowe

- Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych przed wykonaniem przegrody, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników itp.,

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające materiał sypki do stosowania (ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2.

- Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

## 6.3. Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

- Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| - Lp. | - Wyszczególnienie badań i pomiarów | - Częstotliwość badań | - Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową | - 1 raz | - Wg pktu 5.3 i - dokumentacji projektowej |
| - 2 | - Sprawdzenie wykonania usunięcia przeszkód | - 1 raz | - Wg pktu 5.3 |
| - 3 | - Wytyczenie punktów zagęszczania podłoża | - Ocena ciągła | - Wg pktu 5.3 i - dokumentacji projektowej |
| - 4 | - Zagęszczanie podłoża wibroflotami (wibratorami wgłębnymi) | - Ocena ciągła | - Wg pktu 5.4 |
| - 5 | - Ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu | - Ocena ciągła | - Wg pktu 5.5 |
| - 6 | - Wykonanie robót wykończeniowych | - Ocena ciągła | - Wg pktu 5.6 |

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia powierzchni podłoża metodą wibroflotacji.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST               i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie zagęszczenia metodą wibroflotacji na każdym punkcie wytyczonej siatki zagęszczającej,

- ew. profilowanie podłoża.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]   pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m2   wzmocnienia powierzchni podłoża metodą wibroflotacji  obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie zagęszczenia gruntu wibroflotami (wibratorami wgłębnymi),

- ew. profilowanie, zagęszczenie powierzchni terenu,

- roboty wykończeniowe,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w  niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze |

## 10.2. Inne dokumenty

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym,
GDDP -IBDiM, Warszawa, 2002

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP - IBDiM, Warszawa 1998

# ZAŁĄCZNIK 1

ZASADY  STOSOWANIA  WIBROFLOTACJI

(wg „Wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym” [3]

i „Instrukcji badań podłoża...” [4])

## 1.1. Zastosowanie wibroflotacji

Wibroflotacja (wibrozagęszczanie) jest metodą wzmacniania gruntu niespoistego (sypkiego, nawodnionego lub wilgotnego, wydmowego, formowanego przez namywanie, nasypowego), polegająca na wywołaniu zmiany układu ziaren, gęstszego ich ułożenia i zmniejszenia objętości porów, przy użyciu ciężkich wibratorów wgłębnych (wibroflotów). Celem zabiegu jest zwiększenie nośności i zmniejszenie ściśliwości podłoża oraz ryzyka upłynnienia nawodnionego gruntu spowodowanego drganiami, np. od wybuchów albo obciążeń dynamicznych.

Wibroflotacja daje dobre wyniki w piaskach oraz niespoistych odpadach kopalnianych itp., zawierających nie więcej niż 5% frakcji pylastej. Wyniki są dobre lub umiarkowane w piaskach pylastych, słabe w pyłach. Natomiast grunty zawierające ponad 10% frakcji pylastej i ilastej nie nadają się do zagęszczania własnego. Skutecznie są wzmacniane także luźne piaski zawierające cienkie przewarstwienia torfu, namułu itp. Jednak przekładki gruntu spoistego utrudniają lub nawet uniemożliwiają zagłębienie wibroflotu. Wibroflotację często stosuje się do zagęszczania grubych nasypów powierzchniowych formowanych metodą hydromechanizacji (namywanych) oraz do podwodnego wzmacniania gruntu w robotach hydrotechnicznych itp. Jest ona nieprzydatna do gruntów spoistych oraz zwałowisk śmieci itp. Możliwość użycia do niekontrolowanych nasypów zależy od rodzaju i składu nasypu.

Wzmacnianie gruntu metodą wibroflotacji zaleca się wykonywać do głębokości      3-15 m, a wyjątkowo do 40 m.

## 1.2. Sprzęt

Wibroflotację wykonuje się zwykle:

- bez dodawania materiału zagęszczającego grunt, przy użyciu samego wibroflotu          (rys. 1.1), zagęszczającego grunt własną masą urządzenia,

- z dodawaniem kruszywa, przy użyciu wibratora wgłębnego wyposażonego w rurę do wprowadzenia kruszywa w grunt (rys. 1.2).

- Wibroflot składa się z cylindrycznego korpusu o średnicy od 30 do 50 cm, zawieszonego przegubowo na kolumnie rur o nieco mniejszej średnicy. W dolnej części korpusu znajduje się silnik elektryczny lub hydrauliczny. Obraca on wał z umieszczonymi mimośrodowo obciążnikami, co wywołuje obrotowe drgania poprzeczne wibratora o amplitudzie od 5 do 20 mm. Typowy wibroflot ma w górnej i dolnej części dysze, którymi może być przez rurki tłoczona woda lub powietrze w celu ułatwienia zagłębiania w grunt.

- Wibrator wgłębny, do tworzenia słupów zagęszczonego gruntu z dodatkowo wprowadzonego materiału sypkiego w grunt, ma podobne do wibroflotu zasady działania i wyposażenie, z tym że posiada dodatkową rurę do kruszywa, umożliwiającą wypełnienie nim otworu w gruncie. Schemat wykonywania wibroflotacji z dodatkowo wprowadzanym materiałem sypkim w grunt przedstawiono na rysunku 1.3.

## 1.3. Badania terenowe i projektowanie

- Opracowanie dokumentacji projektowej wymaga ustalenia budowy geologicznej i właściwości geotechnicznych podłoża, a szczególnie:

- grubości i uziarnienia (składu granulometrycznego) warstw piaszczystych przewidzianych do zagęszczenia,

- poziomów wody gruntowej,

- przeprowadzenia badań laboratoryjnych: składu uziarnienia i ewentualnie zawartości części organicznych,

- wykonanie badań terenowych:

- stanu zagęszczenia - sondowaniami SC (sondowanie dynamiczne sondami SD), CPT (sondowanie statyczne sondą wciskaną z różnymi końcówkami), SPT (sondowanie dynamiczne sondą cylindryczną) lub presjometrem

- stwierdzenie ewentualnych przeszkód, domieszek, przewarstwień.

Do szybkiego głębokiego rozpoznania oraz kontroli zagęszczenia zalecane jest stosowanie sondy wciskanej (CPT).

Przy projektowaniu wibrozagęszczania należy dokonać:

- oceny przewidywanych osiadań,

- określenia wymaganego stopnia zagęszczenia,

- określenia zakresu zabiegu (na całej powierzchni względnie na wybranych fragmentach np. pod fundamentami),

- ustalenia kryteriów do kontroli (stopnia zagęszczenia, liczby uderzeń sondy SC lub SPT, oporu sondy statycznej CPT, modułu presjometrycznego itp.).

## 1.4. Skutki wibroflotacji

Wibroflot zagłębia się w grunt pod własną masą, z jednoczesnym działaniem wibracji i wody tłoczonej przez dysze.

Zabieg wibroflotacji znacznie redukuje osiadanie gruntu piaszczystego. Powierzchnia gruntu podczas wibrowania osiada zwykle do 10% grubości zagęszczanej warstwy. Zabieg wywołuje poprawę i ujednolicenie warunków posadowienia budowli i redukuje możliwe różnice osiadań.

Przyjmuje się, że po zabiegu wibroflotacji grunt można obciążyć bezpiecznie fundamentem o nacisku 200-500 kN/m2 i jeszcze większym naciskiem nasypu. W wyniku zagęszczenia gruntu maleje współczynnik filtracji gruntu piaszczystego. W słabych osadach deltowych i rzecznych, luźnych do znacznej głębokości, przez wstępne zagęszczenie metodą wibroflotacji można zmniejszyć potrzebną długość pali lub ścianek szczelnych.

Rys. 1.1. Przekrój poprzeczny wibroflotu, stosowanego do zagęszczenia gruntu własną masą

Rys. 1.2. Przekrój poprzeczny wibratora z rurą do wprowadzania kruszywa w grunt

Rys. 1.3. Schemat zagęszczania gruntu niespoistego metodą wibroflotacji, przy dodatkowo wprowadzanym materiałem sypkim w grunt

a - formowanie otworu z wpłukiwaniem wibratora wgłębnego,

b - dodawanie kruszywa do otworu,

c - formowanie słupa zagęszczonego gruntu.