# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

GRUPA ROBÓT  45400000-1

Nazwa inwestycji :

Modernizacja obiektu SPZOZ  Zakład Psychiatryczno Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie zlokalizowanego na działce nr 257/11 ,  obręb Pniewo , gmina Gryfino

Inwestor :  Starostwo Powiatowe w Gryfinie

klasa robót  :

CPV : 45421125- 6  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA : SST- 1

CPV : 45410000- 4    TYNKOWANIE : SST- 2

CPV : 45442100- 8    MALOWANIE : SST- 3

CPV : 45320000-6  IZOLACJA CIEPLNA STROPODACHU : SST – 4

Autor opracowania : mgr inż. Mirosław Strugarek

Gryfino

czerwiec 2009

# SST- 1  - ROBOTY  ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

# 1.CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1.Nazwa zamówienia.

„Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  SST-1 ”Roboty w zakresie stolarki budowlanej” dotyczy wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej  przewidzianych do wykonania na zadaniu p.n. :  Modernizacja obiektu SPZOZ  Zakład Psychiatryczno Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie zlokalizowanego na działce nr 257/11 ,  obręb Pniewo , gmina Gryfino

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robót objętych specyfikacją :

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej z  PCV, profil 5-komorowy , okucia obwiedniowe , szyba o izolacyjności akustycznej 37Db, Umin=1,1 . Szczegóły wyposażenia , wymiarów , konstrukcji – patrz zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej . Drzwi aluminiowe wykonać z profili ciepłych z tzw. wkładką termiczną.

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pn. „Wymagania ogólne”

2.2. Wymagania szczegółowe.

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacja są :

Stolarka okienna i drzwiowa okna z  profili PCV  lub aluminiowych , szklone szkłem zespolonym, pakiet 4-16-4, wyposażone w okucia obwiedniowe , współczynnik przenikania ciepła dla szyb U=1,1. W drzwiach zewnętrznych zastosować szybę bezpieczną VSG 3.3.1 obustronnie.

2.3.Deklaracja zgodności.

Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie  o jakości wyrobów.

2.4. Wymagane certyfikaty i aprobaty

Wykonawca winien przedstawić :

Aprobatę Techniczną na swoje wyroby wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej

Certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną wydany dla poszczególnych swych wyrobów przez Instytut Techniki Budowlanej

Certyfikat Zgodności uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem budowlanym B  dla zastosowanych okuć obwiedniowych wydany przez COBR METALPLAST

Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa dla zastosowanych szyb zespolonych wydany przez Instytut Szkła i Ceramiki

3.0  Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST pn. „Wymagania ogólne”

3.2. Wymagania szczegółowe.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :

- środki transportu do przewozu materiałów wyposażone w specjalistyczne stojaki

- wiertarki i wkrętarki

- drobny sprzęt pomocniczy

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pn. Warunki ogólne „

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST pn. Warunki ogólne”

5.2. Zakres wykonania Robót.

Zakres robót obejmuje :

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej  z PCV

5.3. Szczegółowe wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej

Przed ostatecznym zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na budowie wymiary ościeży okiennych.

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić czy wymiary stolarki pasują do otworów w murze i czy zapewniają odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-20 mm na każdą stronę ramy okiennej.

Po wykonaniu w ramie okiennej  otworów na kołki montażowe  wstawia się ościeżnicę bez skrzydeł w otwór i unieruchamia za pomocą drewnianych klinów. Klinowania dokonujemy wyłącznie na wysokości węzłów czopowych (naroży ościeży). Po ustawieniu ościeżnicy jeżeli wszystkie powyższe warunki są spełnione mocujemy ją w otworze. Otwory w murze należy wiercić przez wcześniej przygotowane otwory w ościeżnicy .Należy pamiętać, aby przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych, w przerwę pomiędzy ościeżem a ościeżnicą włożyć klocki dystansowe o grubości przerwy, które zapobiegną wygięciu ościeżnicy. Następną czynnością jaką wykonujemy jest założenie skrzydeł i sprawdzenie poprawności ich działania. W wymagających tego sytuacjach należy dokonać regulacji okuć. Dopuszczalne odchyłki mogą wynosić:

- od pionu i poziomu max. 1 mm na długości 1 m, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości,
- w przypadku przekątnych max. 3 mm,

Montaż ościeżnic należy wykonać za pomocą dybli stalowych lub wkrętów ościeżnicowych. Powyższe łączniki muszą być wkręcone przez całą szerokość ościeżnicy .Winny one przechodzić przez wkładki stalowe znajdujące się w ościeżnicy. Nie dopuszcza się montażu stolarki na kotwy.

Schemat rozstawu wkrętów ościeżnicowych – okno dwuskrzydłowe

A=150-200mm

B= max 800mm

Kolejna czynnością jest wypełnienie luzu bocznego pianą montażową. Należy stosować się ściśle do zaleceń producenta pianki. Zaleca się stosowanie niskorozprężnych pian montażowych oraz odpowiednie ich dobranie w zależności od pory roku (letnia lub zimowa pianka). 
Przed piankowaniem należy wcześniej zwilżyć wodą ościeżnicę i ościeże, co w decydujący sposób poprawi przyczepność piany uszczelniającej i właściwe jej pęcznienie. Po wyschnięciu piany jej nadmiar obciąć nożem. Miejsca po obcięciu posmarować płynnym silikonem w celu zaklejenia otwartych porów. Następnie można przystąpić do obróbki glifów, pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okien przed zabrudzeniem

Po uszczelnieniu pianką należy zamontować osłonki na zawiasy ,odwodnienia i klamki.

Przy montażu zestawu okien (np. okno łączone z drzwiami balkonowymi) należy bezwzględnie pamiętać o ich wzajemnym zespoleniu w min. 3 miejscach. Styk połączenia należy uszczelnić za pomocą silikonu lub specjalnej elastycznej gąbki, a kanały w środku (aby uniknąć powstania mostka termicznego) wypełnić specjalnie dociętymi listwami drewnianymi lub materiałem izolcyjnym (np. styropian, wełna mineralna).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pn.Warunki ogólne”

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robot z dokumentacją techniczną i wymaganiami SST.

W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów

- kontrola prawidłowości wykonania Robót

- kontrola zgodności wykonania z Polskimi Normami.

Należy przeprowadzić następujące badania :

- osadzenia elementów w otworach – pion , poziom

- poprawności funkcjonowania ruchomych elementów

- poprawności i skuteczności uszczelnień

- ocenę estetyki wykonanych robót

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST pn. „Warunki ogólne”

Jednostką obmiaru jest :

- Dla stolarki okiennej i drzwiowej – m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pn. „Warunki ogólne”

9.   ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pn. „Warunki ogólne”

9.2.Płatności.

Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtową ustalona w Umowie.

Cena robót obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- dostawę materiałów

- transport wewnętrzny materiałów

- montaż ościeżnic i skrzydeł okiennych wraz z ich regulacją

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branży architektonicznej , rysunek zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Terminologia.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.

# SST- 2   TYNKOWANIE

# 1.CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1.Nazwa zamówienia.

„Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  SST- 2 „Tynkowanie”  dotyczy wykonania i odbioru robót  tynkarskich przewidzianych do wykonania na zadaniu p.n. : Modernizacja obiektu SPZOZ  Zakład Psychiatryczno Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie zlokalizowanego na działce nr 257/11 ,  obręb Pniewo , gmina Gryfino

## 1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robót objętych Specyfikacją :

- wykonanie tynków wewnętrznych cem-wap.kat.III  w miejscu uszkodzonych tynków na skutek wymiany stolarki   okiennej i drzwiowej oraz montażu kratek wentylacyjnych w sufitach

### 1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

- Roboty towarzyszące

-  montaż narożników aluminiowych lub stalowych ocynkowanych na każdym narożniku wypukłym

-  przygotowanie zaprawy tynkarskiej

- Roboty tymczasowe

- montaż i demontaż rusztowań przestawnych

### 1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów do robót tynkarskich

Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST pn. ”Wymagania ogólne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami  Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie wykonywał  roboty zgodnie z przyjętymi normami i instrukcjami producenta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pn.„Warunki ogólne”

2.2. Wymagania szczegółowe.

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacja są :

- gotowa zaprawa tynkarska

- narozniki aluminiowe

- preparaty gruntujące

2.3.Deklaracja zgodności.

Do każdej partii materialu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , wyniki badań i okres w którym wyprodukowano daną partię materiału.

3.0  Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST pn. „Wymagania ogólne”

3.2. Wymagania szczegółowe.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :

- środki transportu do przewozu materiałów

- betoniarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania przestawne „warszawskie”

- drobny sprzęt pomocniczy

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pn. ”Warunki ogólne”

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST pn „Warunki ogólne”

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące tynkarskich

Minimalna grubość tynku – 2 cm. Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót , których późniejsze wykonanie mogłoby spowodować uszkodzenie tynków.

Zaleca się wykonywanie robót w temperaturze od +5ºC do +25ºC i pod warunkiem ,iż w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury poniżej 0ºC. Jeśli temperatura jest wyzsza niż +25ºC należy tynki chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżać wodą przez min.pierwsze trzy dni.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podloże należy oczyścić z kurzu , substancji tłustych , tłustych nastepnie obficie zmyć wodą i zagruntować.

Niewielkie , lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie lub za pomocą cyklinowania , lekko zwilżając wodą powierzchnię przed naprawą.

Dopuszczalne odchylenia tynków :

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej : nie większe niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na 2-metrowej łacie.

-odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm w pom.do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 4mm w pom ,wyższych

-odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego : nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni m-dzy przegrodami pionowymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pn. „Warunki ogólne”

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robot z dokumentacją techniczną i wymaganiami SST

W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów

- kontrola prawidłowości wykonania Robót – geometrii i technologii

- kontrola zgodności wykonania z normą.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-01 „Warunki ogólne”

Jednostką obmiaru jest :

- Dla tynków – m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pn.„Warunki ogólne”.

8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

Podstawa do odbioru robót murowych są :

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających

9.   ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pn. „Warunki ogólne”

9.2.Płatności.

Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtową ustalona w Umowie.

Cena robót obejmuje :

-dostawę materiałów

-transport wewnętrzny materiałów

-gruntowanie powierzchni ścian

-przygotowanie zaprawy

-wykonanie tynków ościeży w miejscach uszkodzeń

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branży architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych

# SST- 3  MALOWANIE

# 1.CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1.Nazwa zamówienia.

Szczegółowa specyfikacja techniczna  SST- 3 „Malowanie” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót  robot malarskich przewidzianych do wykonania na zadaniu .p.n: Modernizacja obiektu SPZOZ  Zakład Psychiatryczno Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie zlokalizowanego na działce nr 257/11 ,  obręb Pniewo , gmina Gryfino

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robót objętych SST-3 :

- malowanie sufitów

- malowanie ościeży okiennych i drzwiowych wewnątrz budynku

### 1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

- Roboty towarzyszące

Reperacje tynkarskie uszkodzonych fragmentów sufitów

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST pn. ”Wymagania ogólne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami , instrukcjami , przepisami.

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pn. Warunki ogólne

2.2. Wymagania szczegółowe.

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacja są :

- farba akrylowa

2.3.Deklaracja zgodności.

Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów.

3.0  Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- Wymagania ogólne

3.2. Wymagania szczegółowe.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :

- środki transportu do przewozu materiałów

- drabiny malarskie , rusztowania przestawne

- drobny sprzęt pomocniczy

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Warunki ogólne .

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Warunki ogólne.

5.2. Zakres wykonania Robót.

Zakres robót obejmuje :

- wykonanie robót malarskich wewnętrznych wraz z reperacją tynków uszkodzonych

5.3. Szczegółowe wymagania dotyczące robót malarskich:

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podloża. Nowe tynki oraz powierzchnie szpachlowane powinny być wysezonowane, równe , wolne od pyłów i zanieczyszczeń.

Farbę nanosić zgodnie z wytycznymi producenta , w co najmniej dwóch warstwach, aż do osiągnięcia wymaganej barwy. Powierzchnie gruntować zgodnie z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robot z dokumentacją techniczną i wymaganiami SST

W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów

- kontrola prawidłowości wykonania Robót

- kontrola zgodności wykonania z normą.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-01Warunki ogólne.

Jednostką obmiaru jest :

- Dla robót malarskich  – m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-01Warunki ogólne.

8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót.

Patrz pkt 6.2

9.   ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST- 01 Warunki ogólne.

9.2.Płatności.

Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-02

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów oraz cenę ryczałtową ustalona w Umowie.

Cena robót obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawę materiałów

-transport wewnętrzny materiałów

-przygotowanie podłoża

- montaż parapetów

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branży architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.cz.B : Roboty wykończeniowe

# SST- 4  IZOLACJA CIEPLNA STROPODACHU

# 1. Wstęp

# 1.1.Nazwa zamówienia.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  SST- 4 Izolacja cieplna stropodachu  odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót elewacyjnych  przewidzianych do wykonania na zadaniu pn. Modernizacja obiektu SPZOZ  Zakład Psychiatryczno Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie zlokalizowanego na działce nr 257/11 ,  obręb Pniewo , gmina Gryfino

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robót :

- Ocieplenie stropodachu wełną mineralną miękką gr.20cm

### 1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót  tymczasowych.

- Roboty towarzyszące

- wykonanie paroizolacji z folii PE gr.0, 3mm na ślepym pułapie pod wełną mineralną.

Roboty tymczasowe

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST- Wymagania ogólne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami interesów przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

.2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Warunki ogólne”

2.2. Wymagania szczegółowe.

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacja są :

- folia PE gr. 0,3mm

- Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej Rockton producent Rockwool gr. 20cm

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-AW 0,95-MU1 gr. 100-200 mm

| Parametry podstawowe zastosowanej wełny mineralnej : |  |
| --- | --- |
| współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,036 W/mK |
| obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | 0,50 kN/m3 |
| klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 | A1 - wyrób niepalny |

2.3.Deklaracja zgodności.

Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , zastosowane składniki wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań , okres w którym wyprodukowano daną partię materiału.

3.0  Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”

3.2. Wymagania szczegółowe.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :

- środki transportu do przewozu materiałów

- mieszarki do mieszania zapraw

- rusztowania

-drobny sprzęt pomocniczy

4.0. Wymagania dotyczące środków transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ”Warunki ogólne „

5.0. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST„Warunki ogólne”

5.2. Zakres wykonania Robót.

W zakres robót wychodzi wykonanie

-wykonanie ocieplenia ścian Ip metodą lekka mokrą

5.3. Szczegółowe wymagania

Technologia

# PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Izolację termiczną i p/wilgotnościową wykonać na ślepym pułapie z desek. Podłoże oczyścić z  zalegających śmieci i fragmentów starego ocieplenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Warunki ogólne”

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robot z dokumentacją techniczną

W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów

- kontrola prawidłowości wykonania Robót – geometrii i technologii zgodnie z Projektem

- kontrola zgodności wykonania z normą.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”

Jednostką obmiaru jest :

- Dla dociepleń   – m2

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”.

8.2. Szczegółowe warunki odbioru Robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

9.   ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki ogólne”

9.2.Płatności.

Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-05.5

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów oraz cene ryczałtową ustalona w Umowie.

Cena robót obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawę materiałów

-transport wewnętrzny materiałów

-przygotowanie podłoża

-wykonanie ocieplenia zgodnie z zasadami systemu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branży architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2.  PN -91/B-02020 Ochrona cieplna budynków .Wymagania i obliczenia.

3.  PN-90/B-02867 Klasyfikacja ogniowa

4. DIN EN 1062-1 materiały powlekające oraz systemy powlekania

podłoży mineralnych i betonu na zewnatrz.

5. PN-B-04620-Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

6.PN-B-20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe (PS-E)

7.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych.

Opracował : mgr inż. Mirosław Strugarek