ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

KOMPLET INWEST

Tomasz Granops

ul. Wielka Odrzańska 18A/5, 70 - 535 Szczecin

Opracowanie:

PROJEKT PRZEBUDOWY

CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NAWODNA

Inwestor:

Powiat Gryfiński

Ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Projektant:							                PODPIS

mgr inż. Tomasz Granops, upr. konstr. 507/Sz/94

Asystent:

mgr inż. Łukasz Szawaryński

4

EGZEMPLARZ NR

Szczecin, maj 2009

Zawartość opracowania

- Część opisowa

- Opis techniczny.

- Część rysunkowa

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.1

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.2

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.3

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.4

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.5

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.6

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.7

- Przekroje normalne w skali 1:50 – rys. nr 2.1

- Przekroje normalne w skali 1:50 – rys. nr 2.2

I. Część opisowa

OPIS TECHNICZNY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NAWODNA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Postawą opracowania projektu jest:

- zlecenie Powiatu Gryfińskiego;

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa zasadnicza w skali 1:1000;

- obowiązujące normy i przepisy.

- ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poprawa parametrów ciągów pieszych zlokalizowanych w miejscowości Nawodna, gmina Chojna, powiat gryfiński, położonej na działkach o numerze ewidencyjnym nr 652, 460, 398, 241/1, 241/2, 243  obręb Nawodna.

Projektowane roboty poprawią parametry istniejącego ciągu pieszego, wpłyną na usprawnienie ruchu drogowego oraz znacznie poprawią bezpieczeństwo pieszych.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotowy ciąg pieszy w obszarze objętym opracowaniem posiada nawierzchnię gruntową o nieregularnych pochyleniach podłużnych oraz poprzecznych, znacznie utrudniając ruch pieszych wzdłuż istniejącej jezdni bitumicznej. Istniejąca jezdnia bitumiczna (droga powiatowa) na prawie całej długości przebudowywanego ciągu pieszego obramowana jest obustronnie krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm. Stan krawężnika określa się jako zły.  Istniejące ciągi posiadają charakter nieregularny uniemożliwiający sprawne skanalizowanie ruchu pieszych.

Spływ wód opadowych odbywa się powierzchniowo.

- ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

Dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji pieszej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Nawodna zaprojektowano chodnik szerokości 1,5 m.

Ze względu na ograniczone miejscami szerokości pasa drogowego oraz warunki istniejącej zabudowy mieszkalnej, jaki i gospodarczej zaprojektowano;

- Chodnik zlokalizowany bezpośrednio przy krawężniku – ograniczony od strony istniejącej jezdni bitumicznej krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem (beton klasy B-15), od strony posesji obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm posadowionym ławie cementowo-piaskowej.

- Chodnik odsunięty od krawędzi jezdni poprzez zachowanie pasa zieleni -  ograniczony obustronnie obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm posadowionym ławie cementowo-piaskowej.

Z uwagi na zły stan istniejących krawężników betonowych zaprojektowano wymianę krawężnika zlokalizowanego sytuacyjnie wzdłuż projektowanego chodnika dla pieszych.

Nawierzchnia projektowanego chodnika, posiada spadek jednostronny 2% w kierunku osi jezdni zgodnie z przekrojem normalnym – rys. nr 2.1, 2.2..

Spływ wód opadowych odbywać się będzie (jak dotychczas) powierzchniowo zgodnie z zaprojektowanymi spadkami poprzecznymi oraz podłużnymi. Projektowany zakres  robót  nie  wnosi  zmian  w stanie  istniejącym odwodnienia.

Niweletę chodnika zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem istniejących rzędnych terenu.

Przed przystąpieniem do układania warstw konstrukcyjnych rodzimy grunt pod konstrukcją należy zagęścić tak aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia gruntu Is=1,00. W przypadku trudności z uzyskaniem wymaganego wskaźnika zagęszczenia, grunt rodzimy należy doziarnić.

Zjazdy do indywidualnych posesji zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanego chodnika należy wykonać z brukowej kostki kamiennej (brukowiec obrobiony gr. 16÷18 cm), ograniczonego krawężnikiem wtopionym 15x30x100cm posadowionym na ławie betonowej z oporem (beton klasy B-15). Szerokość zjazdów należy dostosować do szerokości istniejących obecnie użytkowanych zjazdów.

Projekt zakłada wykonanie pasów zieleni (zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym) poprzez obsianie mieszanka traw wraz z uprzednim rozścieleniem humusu grubości 5 cm.

Projekt przebudowy przedmiotowych chodnika mieści się w pasie drogowym drogi powiatowej.

  - PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Szerokość chodnika = 1,5 m;

Spadek poprzeczny   = 2%;

Przekrój konstrukcyjny projektowanego chodnika

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm – kolor szary,

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm,

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr.10 cm

Przekrój konstrukcyjny projektowanych zjazdów zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanego chodnika

- warstwa ścieralna z brukowca gr. 16÷18 cm,

- podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm (2,5÷5,0 MPa) gr. 15cm

- OCHRONA ŚRODOWISKA

W  aspekcie   ochrony  środowiska  przebudowa ciągu pieszego  ma  na  celu poprawę    bezpieczeństwa  ruchu.

- Ochrona  wód -  Projektowany  zakres  robót  nie  wnosi  zmian  w stanie  istniejącym. Odwodnienie  powierzchniowe  uzyskuje  się  za pomocą zaprojektowanych  spadków  poprzecznych i  podłużnych.

- Ochrona  obiektów  przed  hałasem. Nie  występuje  -  nie   projektuje  się. Projektowany  zakres  robót  nie  wnosi  zmian  w  stanie  istniejącym.

- Ochrona  powietrza -  Projektowany  zakres  robót  nie  wnosi  zmian  w  stanie  istniejącym.

- UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ pod kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

II. Część rysunkowa

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROJEKT PRZEBUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NAWODNA

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.1

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.2

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.3

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.4

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.5

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.6

- Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 – rys. nr 1.7

- Przekroje normalne w skali 1:50 – rys. nr 2.1

- Przekroje normalne w skali 1:50 – rys. nr 2.2