# OPIS TECHNICZNY

do projektu pn.

Przebudowa części budynku internatu na poziomie parteru w   celu zaprojektowania dodatkowego wejścia    do budynku , oraz budowa pochylni dla osób  niepełnosprawnych

Lokalizacja : Chojna , ul.Dworcowa3 , działka nr 340/5 , obręb 3 Chojna

Inwestor : Powiat Gryfiono

Branża :  Architektura , Konstrukcja , Plan Zagospodarowania Terenu

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa części budynku internatu na poziomie parteru w   celu zaprojektowania dodatkowego wejścia do budynku , oraz budowa pochylni dla osób  niepełnosprawnych  do wejścia projektowanego.

Obiekt będący przedmiotem opracowania  znajduje się w Chojnie przy ul.Dworcowej 3

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora i wytyczne projektowe określone przez Inwestora

- wtórnik mapy sytuacyjno – wysokościowej

- wizja lokalna

- obowiązujące przepisy i zarządzenia

UWAGI OGÓLNE

Projekt wykonano zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz stosownymi przepisami Prawa Budowlanego i Polskimi Normami, uznanymi jako nadrzędne a w szczególności :

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 207 , poz.  2016 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. ( Dz. U. nr 75 , poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w      sprawie  ogólnych przepisów BHP ( Dz .U. Nr 129, poz 844 )

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI

Budynek internatu położony jest w południowo- wschodniej części działki. Wejście od ulicy Dworcowej .Teren wokół budynku na trasie projektowanego dojścia jest płaski porośnięty trawą.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DOJŚCIA

Projektuje się dodatkowe wejście do budynku od strony zachodniej. W tym celu

zaprojektowano dodatkowy chodnik łączący wejście projektowane z chodnikiem

istniejącym przy ulicy Dworcowej. Zaprojektowano też pochylnię dla osób

niepełnosprawnych w celu umożliwienia im dostępu do obiektu.

OŚWIETLENIE TERENU

Teren przed projektowanym wejściem  będzie oświetlony za pomocą oprawy

oświetleniowej (wyposażonej w wyłącznik zmierzchowe) .

Oprawa będzie umieszczona na elewacji przed projektowanym wejściem do budynku.

SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Przewidziano możliwość korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne ( w tym na wózkach inwalidzkich )  – dotyczy poziomu parteru. Zaprojektowano podjazd dla osób niepełnosprawnych a także drzwi dwuskrzydłowe  z niskim progiem o szerokości po otwarciu skrzydła aktywnego – 90cm.

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

DANE OGÓLNE

FUNKCJA OBIEKTU

Budynek posiada funkcję mieszkaniową. Na poziomie parteru znajduje się internat ZSP nr 2 w Chojnie. Natomiast na poziomie piętra znajdują się pokoje mieszkalne dla osób które usamodzielniają się po opuszczeniu Domu Dziecka.

Projekt niniejszy ma na celu umożliwienie niezależnego dostępu do pomieszczeń na piętrze bez konieczności przechodzenia przez poziom parteru.

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE

| Roboty rozbiórkowe | Roboty rozbiórkowe niezbędne do wykonania robót projektowanych : - demontaż zestawu balkonowego ( drzwi PCV + oknoPCV ) w pom.01 - demontaż balustrady balkonowej - demontaż parapetu zewnętrznego i wewnętrznego - demontaż drzwi wewnętrznych pomiędzy pom. 03 a korytarzem oraz pom 01 a korytarzem – dotyczy również ościeznic drewnianych - rozbiórka ścian wewnętrznych działowych pomiędzy pom. 01 a pom 02 wraz ze stolarką - rozbiórka ( skucie ) glazury na ścianach wewnętrznych - skucie kafli na balkonie wraz z cokołami - rozbiórka ściany zewnętrznej w pom 01 w części podparapetowej w celu montażu drzwi zewnętrznych - wybicie 2 otworów drzwiowych w ścianach nośnych w pom nr 03 - demontaż drzwi dwuskrzydłowych z PCV pomiędzy klatką schodową a korytarzem - rozbiórka posadzki w pom 01,02,03 oraz na balkonie ( przy pom nr 03) - demontaż 2 grzejników oraz 2 umywalek - demontaż podejść do grzejnika - demontaż ( odłączenie ) instalacji elektrycznej wewnętrznej |
| --- | --- |
| Otwory projektowane | Projektuje się 2 otwory drzwiowe w ścianach nośnych klatki schodowej. Wymiary obu otworów 160x210 . Nadproża 2dwuteowniki200 L=200cm. Otwory wycinać piłami do betonu po wcześniejszym podstemplowaniu stropów. Wykuć bruzdy pod belki stalowe w 2 etapach. W 1-szym wykuć bruzdę na ½ grubości ściany i osadzić 1-szą belkę . Po jej zamontowaniu i zabetonowaniu przystąpić do wykucia i montażu 2-giej belki. Po zamontowaniu belki skręcić ze sobą śrubami M12 co 50cm. Belki montować na poduszce z B-15 , szczeliny obetonowywać zaprawą pęczniejącą np. prod. Quick-mix QV 1000 szybkotwardniejąca , pęczniejąca zaprawa cementowa. |
| Ławy fundamentowe | Projektuje się ławy betonowe z B-15 szerokość 40cm , wysokość:25cm. Pod ławy wykonać polewkę tzw. chudy beton z B-7,5 gr.10cm.Rzędna spodu ław: -0,80m.p.p.t. |
| Ściany fundamentowe | Projektuje się ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych gr. 38cm.Rzędna góry ściany fundamentowej zmienia się identycznie jak pochylenie pochylni. W miejscu styku ze ścianą balkonu zamontować wkładkę dylatacyjną – styropian twardy gr. 1cm. W miejscu przejść trasy kanalizacji sanitarnej przez ściany podestu zastosować tuleje ochronne z rur stalowych dn 200 |
| Izolacje | Izolacja pozioma na górze ław : folia fundamentowa szer. 50cm. Izolacja pozioma pod posadzkę podestu i pochylni – Aquafin 1K prod. Schomburg. Izolacja pionowa części ścian fundamentowych znajdujących się pod ziemią: 2xDysperbit. |
| Zasypka i obsypka | Pochylnię od strony zewnętrznej obsypać piaskiem drobnym. Natomiast pod posadzką pochylni wykonać podsypkę z piasku płukanego zagęszczonego do Id=0,4 |
| Okładziny | Powierzchnię ruchu pochylni i podesty – ułożyć gres antypoślizgowy mrozoodporny . Na schodach (stopnicach) zastosować gres ryflowany. |
| Wykończenie zewnętrzne | Widoczną część ściany pochylni i podestu wykonaną z bloczków betonowych wyrównać tynkiem cementowym kat III i obłożyć płytkami klinkierowymi w kolorze ciemny brąz. Na obu bokach pochylni na jej krawędzi wkleić krawężniki (rolki ) z połówek cegły klinkierowej w kolorze brązowym jak płytki. Co 4-tą cegłę wprowadzić w spoinę kotwę ocynkowaną mocowaną do podłoża. Rolkę zaspoinować w kolorze szarym. |
| Opaska | Wokół podestu wykonać opaskę szer. 50cm z kostki polbruk. Opaskę zakończyć obrzeżem trawnikowym |
| Balustrady | Projektuje się balustradę pochylni stalową ocynkowaną ogniowo i malowaną proszkowo na RAL 7000 . Balustrada posiada 2 pochwyty z rury śr 50mm na wysokości 75cm i 90cm. Odległość między osiami pochwytów: 112cm. Balustrada schodów i podestu wykonać zgodnie z rys nr 7/A. Jest to również konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na RAL 7000 . Obie balustrady mocować do płyty betonowej za pomocą kotew wklejanych HILTI M10. |
| Roboty murowe | Otwór z drzwiami wejściowymi dostosować do wymiaru projektowanego 140x250 poprzez częściowe zamurowanie cegłą pełną na grubość ściany istniejącej. Otwory drzwiowe pomiędzy pom. 01 a korytarzem oraz 03 a korytarzem zamurować cegłą pełną na gr. 12cm. |
| Chodnik – dojście | Od chodnika istniejącego w ul.Dworcowej aż do początku pochylni projektuje się chodnik z kostki polbruk szerokości 166cm i 320cm – szczegóły patrz plan zagospodarowania terenu. Wykonać chodnik na podsypce cementowo-piaskowej gr.20cm.Zastosować kostkę czerwoną , model fala gr. 6cm. Obrzeża trawnikowe również w kolorze czerwonym. |
| Ogrodzenie i furtka | Istniejące ogrodzenie od strony ul.Dworcowej zdemontować. Wykonać nowe ogrodzenie z furtką wejściową. Szczegóły patrz rys nr 10/A.Zaprojektowano ogrodzenie panelowe BETAFENCE Nylofor 3D , h=153cm.Słupki zabetonować |
| Ściany wewnętrzne | Ściany wewnętrzne pomieszczeń 01,02,03 po wykonaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej obłożyć płytami g-k gr. 12,5mm na placki. Od strony korytarza miejsca zamurowane otynkować i wyszpachlować gipsem szpachlowym |
| Ściany zewnętrzne | Po wykonaniu drzwi zewnętrznych uzupełnić ocieplenie ze styropianu gr. 12cm.Po wykonaniu na tych fragmentach tynku mineralnego cienkowarstwowego całą wnękę pomalować farbami siliko0nowymi w kolorze jak pozostała część elewacji. |
| Sufity | Istniejące sufity oczyścić , części luźne skuć a następnie całość wyszpachlować gipsem szpachlowym |
| Posadzki | Pochylnia i podest zewnętrzny ( w tym fragment balkonu istniejącego ) - posadzki cementowe gr. 6cm zbrojone stalowymi siatkami posadzkowymi ocynkowanymi z prętów śr 4,5mm . Na tak przygotowanych posadzkach ułożyć gres antypoślizgowy mrozoodporny . Na schodach (stopnicach) zastosować gres ryflowany. We wnęce przed projektowanymi drzwiami zewnętrznymi zastosować cokoły z płytek jak na podłodze. Posadzki w pomieszczeniach projektowanych 01,02,03 wymienić na cementowe gr. 5cm . zbrojone stalowymi siatkami posadzkowymi ocynkowanymi z prętów śr 4,5mm . Na tak przygotowanych posadzkach ułożyć masę samopoziomującą gr. 4mm , a następnie wkleić wykładzinę homogeniczną PCV Tarkett Megalit .Wykładzinę wywinąć na ściany na 10cm.Połączenia zespawać. Połączenie z posadzką podestu klatki schodowej wykonać jako bezprogowe - dopasowując grubość posadzki projektowanej |
| Malowanie | Ściany i sufity pomalować farbami lateksowymi w kolorach uzgodnionych z Użytkownikiem. Zakres malowania oprócz pomieszczeń przebudowywanych pomalować również ściany przy podeście klatki schodowej na poziomie parteru , a także ścianę korytarza z zamurowanymi drzwiami. Zakres malowania 100cm poza drugie drzwi zamurowane. |
| Wentylacja grawitacyjna | Wykorzystać kanały istniejące. W miejscach określonych na rys nr 4/A osadzić kratki wentylacyjne 14x21. |
| Instalacja wodociągowa | Zasilanie hydrantów w pomieszczeniu korytarza przełożyć kolano ( odwrócić ) w celu ominięcia otworu projektowanego. |
| Zabudowa instalacji wewnętrznych | Rury instalacyjne ( do hydrantu i przy ścianie pod sufitem w pom nr 01 ) obudować szachtami z płyt g-k. |
| Stolarka drzwiowa | Zdemontowane drzwi PCV na podeście klatki schodowej na poziomie parteru przesunąć w lico ściany korytarza – patrz rys nr 4/A. |
| Instalacja c.o. | W miejscu „starego” grzejnika w projektowanym wiatrołapie zamontować grzejnik PURMO 60x1200.Grzejnik zasilić rurami miedzianymi dn. 18.Rurki schować w bruzdach w ścianie. Rury prowadzić w rurkach ochronnych pe schla.Grzejnik wyposażyć w głowicę termostatyczną. |

KONSTRUKCJA

Schematy statyczne elementów konstrukcyjnych , zestawienie obciążeń ,

podstawowe wyniki obliczeń:

a/ Przyjęte schematy statyczne

belki nadprożowe N1– belki jednoprzęsłowe obciążone obciążeniem

równomiernie rozłożonym od ścian i podestu

b/ zestawienie obciążeń

| OBCIĄŻENIE | Obc. charakterystyczne | współczynnik | Obc. obliczeniowe |
| --- | --- | --- | --- |
| obciążenie użytkowe na ścianę z proj nadprożem | 2,0 kN/m2 2,0*0,5*(1,74+1,61)=3,35 | 1,3 1,3 | 2,60 kN/m2 4,36 kN/m |
| Podest Na ścianę z proj nadprożem | 23,0*0,23=5,29 kN/m2 5,29*0,5*(1,74+1,61)=8,86 | 1,1 1,0 | 5,82 kN/m2 9,75 kN/m |
| Ciężar własny belki 2C200 | 2*0,26=0,52 kN/m | 1,1 | 0,57 kN/m |
| Ciężar muru nad belką | 0,27*(0,50+3,30)*18= 18,47 kN/m | 1.2 | 22,16 kN/m |

Obciążenie charakterystyczne na 1mb belki : 30,70 kN/m

Obciążenie obliczeniowe na 1mb belki : 36,84 kN/m

Ze względu na to , że budynek wykonany jest w układzie podłużnym na obliczane

belki nie przenoszą się obciążenia ze stropodachu

L=1,60m , Lo=1,60*1,05=1,68m

R=0,5*36,84=18,42 kN

Mmax=0,125*36,84*1,682 = 13,0kNm

Wymiarowanie nadproża N1 :

Stal St3SX , Ra=21,5kN/cm2

Potrzebny wskaźnik Wxp=1300/21,5=60,46cm3

Przyjęto 2 C200  , Wx=2*214,0=428,00 cm3 > 60,46

Ix= 2*2140=4280cm4

Ugięcie dopuszczalne wynosi fdop=168/250=0,672cm

Ugięcie rzeczywiste wynosi : frzecz=(5*0,3070*1684):384*2,1*104*2*2140=

0,035cm < fdop=0,672cm

Przyjęto 2 C200 ze stali St3SX

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1.INFORMACJE WSTĘPNE

Przedmiotem opracowania jest częściowa przebudowa w celu wykonania

dodatkowego wejścia w budynku internatu. Jest to obiekt 2 kondygnacyjny , dach

płaski.

Funkcja – mieszkalna

Wysokość budynku :   N – niski  <12m

2.  KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

Budynek zaliczono do grupy budynków niskich N .

Klasa odporności pożarowej C.

Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII .

3.ODPORNOŚĆ POŻAROWA  I OGNIOWA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Odporność ogniowa poszczególnych  projektowanych elementów jest nie

mniejsza od wymaganej przepisami tj. R60 - 60min ( dotyczy ścian zewnętrznych

nośnych ) , oraz EI30 dla ścian wewnętrznych , REI60 dla stropów ,.odp ogniowa

ścian klatki schodowej REI60 , schodów wewn. R60 , kominów R60 .

Główna konstrukcja nośna R60 .

Wszystkie w/w elementy wykonać należy z materiałów NRO.

4.WARUNKI EWAKUACJI  I STREFY POŻAROWE.

W obiekcie występują 1-na strefa pożarowa.

Długość drogi dojścia ewakuacyjnego spełnia wymagania określone w § 256 ust.3

warunków technicznych ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)  < 30m.

5.WYMAGANIA

W projektowanym budynku zabezpieczenia stanowią :

-  główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyłączający wszystkie instalacje za

wyjątkiem oświetlenia ewakuacyjnego awaryjnego zgodnie z PN-EN 1838 tj.

min 1Lx przez czas min 2godz. w obrębie korytarza i klatki schodowej,

-  gaśnice proszkowe na każde 100m2 powierzchni 1 gaśnica proszkowa typu

GP-2 ABC

-  oznakowanie wg. PN : dróg ewakuacyjnych, wyłącznika prądu, miejsc

usytuowania gaśnic

-  wywieszenie instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z

wykazem telefonów alarmowych

-  hydranty wewnętrzne

6.WODA DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU

W przypadku pożaru przewiduje się  zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego

gaszenia pożaru  w ilości 10dm3/s z wykorzystaniem hydrantów istniejących

(V<2500m3 , Fu<500m2 ). Hydranty te zlokalizowane są <75m od budynku.

7.DOJAZD POŻAROWY

Dojazd pożarowy nie jest wymagany ale zapewniony jest od strony ulicy

Dworcowej

8 . WNIOSKI

Projektowana przebudowa nie wpłynie na pogorszenie warunków ochrony p/poż

Budynku. Przeciwnie dodatkowe wejście umożliwi dodatkową możliwość

ewakuacji

UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP , a także „ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. Wszelkie problemy wynikłe z realizacji tego projektu należy natychmiast zgłaszać do autorów opracowania.

- Komplet dokumentacji stanowią wszystkie opracowania branżowe wraz z opisami,

- W razie niejasności lub nieścisłości należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem w celu wyjaśnienia. Kontakt taki musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności,

- Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski zgodnie z Art. 10 ustawy Prawo Budowlane,

- Kategorycznie zabrania się samodzielnego zmieniania rozwiązań projektowych oraz stosowania materiałów zamiennych . Wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z autorami projektu.

- Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę robót.

- Projekt chroniony jest prawem autorskim , zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany , a także kopiowanie , powielanie ,odstępowanie lub inne wykorzystywanie na wszystkich znanych polach eksploatacji określonych w Art.50 w/w ustawy bez zgody autora jest niedozwolone i może być egzekwowane z całą surowością prawa

ARCHITEKTURA Projektował  :

dr inż. arch. Grzegorz Wojtkun……………………

upr nr  4/SZ/99

ARCHITEKTURA Sprawdził :

mgr inż. arch Stanisław Duda…………………….…

upr nr  51/SZ/2000

KONSTRUKCJA Projektował  :

mgr inż. Habib Hamdaoui …………………….…………

upr nr  ZAP/0103/POOK/05

KONSTRUKCJA  Sprawdził  :

mgr inż. Ewa Sikorska …………………….………………

upr nr  137/Sz/88