załącznik 7b

do SIWZ - chodnik gmina Mieszkowice

| LP | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | (zł) | (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Roboty rozbiórkowe: 1.rozebranie krawężników beton. 15x30 o dług. 223 mb. 2. rozebranie obrzeża betonowego 8x30cm o dł.194mb, 3. płytki chodnikowe 35x35 o pow. 275 m2, 4. transport materiałów rozbiórk. na odległ. do 5 km. | ryczałt |  |  |  |
| 2 | Wykonanie mechaniczne koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm | m2 | 275 |  |  |
| 3 | Wykonanie ręcznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.10 cm kat. III-IV | m2 | 275 |  |  |
| 4 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie pod chodnikiem, grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 275 |  |  |
| 5 | Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-15 z oporem wraz z korytowaniem | m | 225 |  |  |
| 6 | Ustawienie krawężnika betonowego na płask o wym. 15x30cm na ławie betonowej B-10 | m | 6 |  |  |
| 7 | Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyp. spoin zaprawą cementową | m | 187 |  |  |
| 8 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (cegiełka) betonowej szarej grub. 6cm na podsypce cem.-piask. | m2 | 275 |  |  |
| 9 | Wykonanie mechaniczne koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębok. 27 cm | m2 | 9 |  |  |
| 10 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod zjazdy – grub. warstwy po zag. 15cm. Łączna grub. warstwy 15cm. | m2 | 9 |  |  |
| 11 | Wykonanie podbudowy pod zjazdy z gruntu stabilizowanego cementem – grub. podbudowy po zagęszczeniu 12cm | m2 | 9 |  |  |
| 12 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub 8cm koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 9 |  |  |
| 13 | Ręczne plantowanie i humusowanie gr. 5 cm skarp i pobocza oraz obsianie trawą | m2 | 200 |  |  |
| 14 | Uzupełnienie ubytków pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną betonem B-15 (ciekłym) oraz zamknięcie emulsją asfaltową i grysami | m2 | 25 |  |  |
|  | RAZEM KOSZT ROBÓT |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |
|  | RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |