#### SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

#### D - 10.01.01

##### REGULACJA WYSOKOŚCIOWA

##### STUDZIENEK I ZAWORÓW

ROBOTY REMONTOWE

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych regulacją urządzeń znajdujących się w obszarze robót dla zadania  – „Przebudowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1415Z Zielin – Czelin na odcinku, przejście przez m.Troszyn o długości 940 mb”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

- regulacją pokryw studzienek telefonicznych,

- demontażem studni telekomunikacyjnej w jezdni z wypełnieniem przekopu po rozbiórce,

- regulacją włazu kanałowego studni kanalizacyjnej do wys. do 0,4m w pasie zieleni,

- regulacją włazów kanałowych z wymianą kręgów, płyt nadstudziennych i włazów w jezdni ulicy,

- wymianą istniejących wpustów ulicznych

wraz z odtworzeniem konstrukcji istniejących jezdni.

Roboty rozbiórkowe konstrukcji istniejących jezdni ujęto w poz. Rozbiórka elementów ulic.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Dopuszcza się do stosowania:

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń;

2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy:

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski:

- w zgodzie z istniejącą Polska Norma, a producent załączył deklarację zgodności z tą normą,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności wyrobu z Polską Normą albo z aprobatą techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie;

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent załączył do wyrobu deklaracje zgodności z tą aprobatą;

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

## 2.2. Materiały

- pierścienie dystansowe do regulacji wysokościowej włazów studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, z betonu klasy min. C35/45 , moduły 50,100,150mm

- kręgi żelbetowe K-120/30,120/50 z betonu klasy C45/55 łączone na uszczelki gumowe,

- włazy żeliwne typu ciężkiego śr.600mm klasy D400 , wentylowane, zatrzaskowe, z wypełnieniem betonowym,

- płyty żelbetowe nadstudzienne 204/60/20cm z otworem, z betonu klasy C45/55

- pierścienie odciążające 204/150/20cm (dla studni 1200mm) , z betonu klasy min. C35/45

- stopnie złazowe, żeliwne,

- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z betonu klasy min. C35/45 z osadnikiem bez syfonu ,

- pierścienie odciążający 100/70/14cm do studzienek ulicznych ściekowych, z betonu klasy min. C35/45

- płyty nadstudzienne 100/50/12cm do studzienek ulicznych ściekowych, z betonu klasy min. C35/45

- wpust kołnierzowy kl. D 400, zatrzaskowy,

- zaprawa cementowo-piaskowa ,

- beton C12/15 ,

- materiały do izolacji przeciwwilgociowej,

- materiały do odtworzenia konstrukcji istniejących jezdni wg odpowiednich SST.

# 3. sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- piły tarczowej,

- młota pneumatycznego,

- sprężarki powietrza,

- dźwigu samochodowego,

- zagęszczarki wibracyjnej,

- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).

# 4. transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Regulacja armatury i remonty w pasie robót

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki telekomunikacyjnej należy użyć materiały otrzymane z odzysku.

Przy regulacjach wysokościowych włazów studzienek kanalizacyjnych należy użyć pierścieni dystansowych betonowych.

Pod rury wykonać podsypkę z pospółki grub. 10 cm . Rury należy układać od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania  rur z boków, z dokładnym ubiciem warstwami grubości 10-20 cm . Wskaźnik zagęszczenia dla wykopów pod drogami 1,00  .

Zewnętrzne betonowe  ściany studni należy zaizolować 2x Abizolem R . Studnie posadowić na warstwie podsypki z pospółki grubości 15 cm. Styki elementów prefabrykowanych studni wypełnić zaprawą cementową klasy M-8.

Sieć kanalizacji  deszczowej Dn 200 i przykanaliki zbudować z rur PVC pełnościennych łączone na złącza z uszczelką gumową. Wprowadzenie kanału z rur PVC Dn 200 do studni kanalizacyjnych wykonać poprzez tuleję przejściową.

Wykonanie regulacji z remontem górnej części studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej  obejmuje:

- rozebranie nawierzchni wokół studzienki,

- zdjęcie przykrycia (płyty, włazu) urządzenia podziemnego,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studni , oczyszczenie górnej części studni (np. nasady wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,

- rozebranie uszkodzonej górnej części studni (kominów, kręgów podporowych itp.),

- osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem pierścieniami dystansowymi do docelowej rzędnej góry jezdni,

- zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót.

Wykonanie wymiany wpustów kanalizacji deszczowej obejmuje:

a). demontaż przykanalika na dł. do 1,0m i montaż przy wpustach ulicznych wymienianych na nowe,

b). demontaż starych i montaż wpustów ulicznych nowych,

c). zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce składowania.

5.2.1. Wpusty uliczne nowe - zestawienie materiałowe:

- studzienka ściekowa uliczna o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu ; z rur żelbetowe klasy wytrzymałości III –  beton  C45/55; łączna wys. 2,2m, wysokość części osadowej studzienki 0,8 m,

- pierścień odciążający 100/70/14 cm (lub 20cm);

- płyta nadstudzienna 100/50/12cm ,

- wpust kołnierzowy kl.D 400, z kołnierzem, zatrzaskowy,

- ława betonowa pod pierścień odciążający (30x20cm) z betonu C12/15 .

5.2.2. Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej - elementy nowe:

- kręgi żelbetowe  (beton klasy min. C45/55) wyposażone w uszczelki wys. 0,3; 0,5m,

- pierścień odciążający 204/150/20cm ,

- płyta żelbetowa nadstudzienna 204/60/20cm (z otworem),

- właz żeliwny typu ciężkiego śr.600mm klasy D400 , wentylowany, zatrzaskowy, z wypełnieniem betonowym ,

- pierścienie dystansowe żelbetowe do regulacji wysokościowej,

- ława betonowa pod pierścień odciążający (30x20cm) z betonu C12/15 .

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) oraz sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.2. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze studni polegają na sprawdzeniu :

- zastosowania właściwych materiałów ,

- szczelności wykonania styków elementów prefabrykowanych.

Badania odbiorcze przykanalików polegają na sprawdzeniu :

- właściwych spadków,

- szczelności wykonania połączeń,

- zastosowania właściwych materiałów.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5,

- rzędne włazów i kratek ściekowych powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- 1 sztuka regulacji armatury ,

- 1 komplet demontażu włazu i płyty nadstudziennej studni kanalizacyjnych,

- 1 sztuka demontażu kręgu studni kanalizacyjnej,

- 1 sztuka demontażu wpustów ulicznych,

- 1 mb demontażu przykanalika deszczowego przy wymienianych wpustach ulicznych,

- 1 sztuka montażu wpustów ulicznych,

- 1 mb montażu przykanalika deszczowego przy wymienianych wpustach ulicznych,

- 1 sztuka montażu kręgu studni kanalizacyjnej,

- 1 komplet montażu pierścienia odciążającego, płyty nadstudziennej i włazu żeliwnego,

- 1 m2 odtworzenia warstw konstrukcji jezdni ulicy.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuka regulacji armatury obejmuje :

- demontaż istn. pokrywy, zaworu ,

- regulacja pokrywy , zaworu do poziomu proj. nawierzchni lub terenu,

- oczyszczenie miejsca robót .

Cena dla jednego kompletu demontażu włazu i płyty nadstudziennej studni kanalizacyjnych:

- oznakowanie miejsca robót,

- demontaż elementów studni kanalizacyjnej, wywóz gruzu,

- uporządkowanie miejsca robót.

Cena dla 1 sztuki demontażu kręgu studni kanalizacyjnej :

- oznakowanie miejsca robót,

- demontaż kręgu, wywóz gruzu,

- uporządkowanie miejsca robót

Cena dla 1 sztuki demontażu wpustów ulicznych :

- oznakowanie miejsca robót,

- demontaż wpustu ulicznego, wywóz gruzu,

- uporządkowanie miejsca robót.

Cena dla 1 m demontażu przykanalika do wpustów ulicznych :

- oznakowanie miejsca robót,

- demontaż przykanalika, wywóz gruzu,

- uporządkowanie miejsca robót.

Cena dla 1 sztuki montażu wpustów ulicznych :

- dostarczenie materiałów na budowę,

- wykonanie izolacji elementów betonowych ,

- montaż elementów prefabrykowanych studzienki deszczowej ulicznej,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- wykonanie ławy betonowej pod pierścień odciążający,

- montaż i regulacja wysokościowa włazu studni kanalizacyjnej.

Cena dla 1 m montażu przykanalika do wpustów ulicznych :

- oznakowanie miejsca robót,

- montaż przykanalika, zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- uporządkowanie miejsca robót.

Cena dla 1 kompletu montażu pierścienia odciążającego, płyty nadstudziennej i włazu żeliwnego studni kanalizacyjnej:

- dostarczenie materiałów na budowę,

- wykonanie izolacji elementów betonowych ,

- montaż kręgów studni kanalizacyjnej,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- wykonanie ławy betonowej pod pierścień odciążający,

- montaż elementów prefabrykowanych studni kanalizacyjnej,

- montaż i regulacja wysokościowa włazu studni kanalizacyjnej.