PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji sieci c.o c.w.u cyrkulacji i zimnej wody na odcinku pomiędzy węzłem w budynku Domu Pomocy Społecznej  a budynkiem Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

Adres:

74-105 Nowe Czarnowo, działka nr 257/15 obr. Pniewo

Zamawiający:

Powiat Gryfiński

74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4

Zakres robót:

71320000 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000 – Usługi projektowania architektonicznego

45300000 – Roboty instalacyjne w budynkach

45330000 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45111300 – Roboty rozbiórkowe

45111200 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Program opracował:

Agnieszka Madejak -Saków

Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Data:

20.10.2013 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Zawartość Programu Funkcjonalno – Użytkowego:

I. Część opisowa:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu

zamówienia

II. Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego

- Część opisowa

- Część Informacyjna

I. Część opisowa:

Zaprojektowanie i modernizacja odcinka sieci c.o i c.w.u. i zimnej wody w Nowym Czarnowie w budynku Zespołu Szkół Specjalnych .

1.OPIS OGÓLNY

1. Nazwa zadania:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przyłącza c.o , c.w.u cyrkulacji i zimnej wody na odcinku pomiędzy węzłem w budynku Domu Pomocy Społecznej a budynkiem Zespołu Szkół Specjalnych .

2. Adres obiektu budowlanego:

Nowe Czarnowo ,działka  257/15 , obręb Pniewo

3. Nazwa i kody:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dział Robót:

• 45000000-7: Roboty budowlane

• 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej;

Klasy Robót budowlanych:

• 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;

4. Kategorie Robót budowlanych:

• 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

• 45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i

kabli

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Gryfiński

Ul.Sprzymierzonych 4

74-100 Gryfino

5. Spis zawartości programu:

I. Część opisowa

II. Część informacyjna

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE PROJEKTOWE

2.1 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę.

- Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.98.126.839)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137)

• Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych

2.2 Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach:

a) Etap I – weryfikacja koncepcji dostarczonej przed przystąpieniem do opracowania Projektu

Budowlanego. Wykonawca dokona weryfikacji koncepcji dostarczonej przez Zamawiającego

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

b) Etap II – Projekt Budowlano-wykonawczy , w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę,

2.3 Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:

a) Wersja papierowa w 3 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa

b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu DVD:

a. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

b. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

c. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg

d. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.xls

2.4 Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę:

1. Dokumentacja projektowa urządzeń powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

2. Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny być kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach, takich jak:

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,

• warunki techniczne przyłączenia

• warunki techniczne przyłączenie do sieci energetycznej,

• odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

• aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych w odpowiedniej skali,

• wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie objętym projektem dla potrzeb posadowienia obiektów,

• inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie objętym projektem,

• przy modernizacji i przebudowie – dodatkowo – opinie i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektu i jego elementów składowych, możliwości zmian konstrukcyjnych itp.,

• uzgodnienia innych użytkowników uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

3. Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych.

4. Dla przedsięwzięć bardziej złożonych i dużych, których dokumentacja projektowa jest obszerna, w celu ułatwienia odbioru i oceny całości przedsięwzięcia należy sporządzić „streszczenie” – część ogólną, zawierającą opis przedsięwzięcia budowlanego objętego projektem.

2.5. Stadia dokumentacji projektowej.

Weryfikacja koncepcji.

Zamawiający dokona weryfikacji koncepcji w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia.

2. Jeżeli wykonawca uzna za stosowne wprowadzenie zmian do koncepcji , to po uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającego sporządzi on nową koncepcję dla części lub całości inwestycji zawierającą co najmniej:

Część ogólna powinna zawierać:

• określenie przedmiotu inwestycji i przewidywanych efektów z tytułu realizacji inwestycji,

• podstawy formalne i merytoryczne podjęcia przygotowania dokumentacyjnego inwestycji, w tym wstępne rozpoznanie własności terenów prywatnych.

• docelowy program użytkowy inwestycji:  charakterystyka programu i technologii,  rodzaj maszyn i urządzeń, wytyczne (wskaźnikowe) zapotrzebowania w energię, wodę itd., wytyczne do opracowań branżowych,

• zakres rzeczowy inwestycji podstawowej i inwestycji towarzyszących:  charakter i parametry inwestycji z punktu widzenia jej programu użytkowego, propozycja rozwiązań ,

II. Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i modernizacja przyłącza c.o i c.w.u , cyrkulacji , zimnej wody do budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do niezależnego  działania sieci dla budynku Domu Pomocy Społecznej oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

Zakres prac obejmuje także opomiarowanie, rozruch i uruchomienie instalacji, przeprowadzenie wszystkich wymaganych przepisami prawa prób i pomiarów oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz zamontowanych urządzeń.

Zadanie obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej:

1.1 Projekt wykonawczy pozwalający wykonać prawidłową realizację zadania.

Zamawiający nie posiada dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku ani pełnej dokumentacji branżowej  budynku. W ramach zadania należy sporządzić niezbędne inwentaryzacje.

Zamawiający jest w posiadaniu rysunków budowlanych (inwentaryzacyjnych) poszczególnych części budynku w wersji papierowej.

2) Modernizacja sieci , rozdział w węźle, opomiarowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych  zgodnie z opracowana i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją techniczną.

Uwaga : Prace instalacyjno-budowlane prowadzone będą w użytkowanym budynku co należy uwzględnić przy składaniu oferty oraz opracowywaniu projektu.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać rozdział sieci w istniejącym węźle  dla budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Oferta musi obejmować całość prac i kosztów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i realizacji zamówienia, w tym w szczególności uwzględniać wszystkie prace tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonaniu omawianego zamówienia podstawowego, a więc między innymi:

− wykonania opomiarowania budynku, modernizacja sieci z uwzględnieniem obecnych parametrów cieplnych budynku po remoncie

− wszelkich prac budowlanych, w tym przekuć w ścianach i stropach, obudów , robót wykończeniowych (wykonanie wyprawek tynkarskich, malarskich, okładzinowych itp.) oraz innych towarzyszących robót związanych z wykonaniem zadania.

W zakres niniejszego kontraktu NIE WCHODZI budowa przyłączy kanalizacyjnych. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Wykonawcą modernizowanego budynku ZSS w Nowym Czarnowie.

2.1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać opracowanie niezbędne do wykonania robót

zgodnie z prawem budowlanym oraz wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń w tym ogólny bilans cieplny .Projekt  powinien zawierać wyszczególnienie zmian koniecznych do wykonania w istniejących instalacjach (podłączenia do istniejących instalacji  w budynku,  zmiany przekrojów przewodów itp.)

2.2 Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej:

- Weryfikację posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji inwentaryzacyjnej,

- Mapę do celów projektowych dla obszarów objętych projektem;

- Projekt budowlano- wykonawczy  opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami,

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę / zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę/.

- Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów,

- Instrukcje eksploatacji,

2.3 Badania i analizy uzupełniające.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego.

2.4 Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zamówienia.

2.5 Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.

2.6. Opis proponowanych rozwiązań technicznych – branża sanitarna :

Przewiduje się wykonanie rurociągów c.o z rur preizolowanych. Opomiarowanie należy wykonać w sposób umożliwiający rozliczenie dostarczonego ciepła oraz wody z jednostką na terenie której znajduje się węzeł cieplny tj. Domem Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

2.7. Wykonanie robót

Prace należy wykonać zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną.

Wszystkie instalacje wykonywane w ramach zadania prowadzone w pomieszczeniach należy zabudować np. w systemie płyt g-k lub prowadzić podtynkowo. Zabudowę wykonać w sposób estetyczny i pomalować w kolorze ścian danego pomieszczenia. W pomieszczeniach gdzie znajduje się strop podwieszany instalacje prowadzić w przestrzeni stropu.

Montaż urządzeń powinien być prowadzony przez osobę posiadającą certyfikat potwierdzający autoryzację serwisową w zakresie w/w urządzeń udzielona przez ich producenta. Jest on jednym z warunków utrzymania gwarancji dla Zamawiającego.

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta urządzeń. Przy montażu należy stosować wyłącznie części dostarczone z urządzeniem lub wymienione w instrukcji.

2.8.W ramach projektowanego zadania zostaną wykonane następujące prace:

2.8.1.Projekty budowlane - wykonawcze projektowanej modernizacji przyłączy wraz z decyzją-pozwolenia na budowę/ wnioski/ zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

2.8.2. Roboty budowlano – montażowe przyłączy c.o , c.w.u, zimnej wody w zakresie zgodnym z opracowanymi projektami budowlano i wykonawczymi w zakresie:

a) Prace rozbiórkowe:

• Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci,

• Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci,

•Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu na odległość do 10 km i jego tymczasoweskładowanie,

• Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią

b) Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą

c) Roboty ziemne i odwodnieniowe.

d) Roboty technologiczne.

e) Połączenia z istniejącą lub nowo wybudowaną infrastrukturą.

• Wpięcie wykonanych odcinków do istniejącej lub nowo wybudowanej sieci pod nadzorem służb Zamawiającego.

f) Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu.

• Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni).

g) Wszystkie inne niezbędne elementy.

2.9. Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU.

Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania

obiektu do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt (węzeł technologiczny) w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania.

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Lokalizacja zadania

Budynek w którym prowadzone będą prace, zlokalizowany jest w Nowym Czarnowie  przy na ternie Domu Pomocy Społecznej , działka 257/15.

2. Dane techniczne budynku

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych jest w trakcie remontu . Jest obiektem parterowym niepodpiwniczonym . Wyposażony jest w instalację c.o c.w.u. cyrkulacje i zimna wodę . zasilanie z istniejącego węzła w budynku Domu pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie .

Podstawowe parametry techniczne obiektu :

powierzchnia użytkowa: 241,32m2

kubatura 779,46 m3

powierzchnia zabudowy 348 m2 − wysokość średnia 3,23 m.

3. Termin wykonania zamówienia – do 15 kwietnia  w tym:

− dokumentacja projektowa – 45dni od dnia przekazania placu budowy,

− akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego – 7 dni robocze; do

uzgodnienia należy przedstawić wersję elektroniczną (edytowalną) dokumentacji

− wykonanie prac, zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego

instalacji po dokonanych odbiorach technicznych do 15 kwietnia 2014 r.

UWAGA : Zamawiający wymaga aby każdy z Oferentów odbył wizję lokalną budynku

objętego niniejszym zamówieniem.

4. Przepisy prawne

Prace projektowe oraz realizację zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

normami i przepisami prawa, w tym w szczególności:

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z

późn. zm.)

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

 ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001, Nr 5 poz. 42, z późn. zm.)

 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010, Nr

113, poz. 759, z późn. zm.)

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)

 wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi

zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania

projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i

ekonomiką rozwiązań technicznych

5. Forma wymaganej dokumentacji projektowej

Zamawiający oczekuje wykonanie opracowania w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej .

Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień wybrany Wykonawca przygotuje na własny koszt.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

W czasie sporządzania dokumentacji może zaistnieć potrzeba wykonania specjalistycznych

opracowań, niezbędnych do prawidłowej realizacji omawianego zadania, niemożliwych do

określenia wcześniej. Przedstawiona oferta musi uwzględniać ich wykonanie.

Załącznikami do niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego są:

− szkice budowlane z zaznaczonymi budynkami przewidzianymi do

Zasilania;

- projekt modernizacji instalacji sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

- technologia węzła cieplnego

Opracowanie:

Gryfino, październik 2013.