BRANŻOWY  ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY  BUDOWNICTWA  DROGOWEGO  I  MOSTOWEGO  Sp. z  o. o.

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01g

WZMOCNIENIE  WGŁĘBNE  PODŁOŻA

GRUNTOWEGO  PRZEZ  ZAGĘSZCZENIE

GRUNTU  METODĄ  WYBUCHÓW

Warszawa 2005

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego Sp. z o.o.

03-828 Warszawa, ul. Mińska 65, tel. (0-22) 331-79-45, fax (0-22) 331-79-46

www.drogowa.strefa.pl

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna jest materiałem pomocniczym do opracowania  szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach        i placach.

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 30 czerwca 2005 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- ZAŁĄCZNIK 	12

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |
| IBDiM | - Instytut Badawczy Dróg i Mostów |
| GDDP | - Generalna Dyrekcja dróg Publicznych |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wgłębnego wzmocnienia podłoża gruntowego przez zagęszczenie gruntu metodą wybuchów.

## 1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach, ulicach i placach.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem prac metodą wybuchów wzmacniających podłoże, składające się głównie z gruntów niespoistych lub mało spoistych, a także lessów po ich nawodnieniu. Metoda jest szczególnie przydatna w przypadku dużego zakresu prac i przy znacznej głębokości zagęszczanego gruntu.

## 1.4. Określenia podstawowe

- Wzmocnienie podłoża - trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosferycznych.

- Wzmocnienie podłoża metodą wybuchów - metoda wgłębnego wzmacniania podłoża gruntowego, w której wybuchy powodują rozluźnienie struktury gruntów i ich osiadanie, pogrążanie oraz zagęszczanie.

- Materiał wybuchowy - substancja chemiczna lub mieszaniny substancji chemicznych, zdolne po odpowiednim zainicjowaniu (zdetonowaniu) do gwałtownej reakcji chemicznej, z wydzieleniem się dużej ilości gazów i ciepła przy równoczesnym powstawaniu zjawisk dźwiękowych.

- Środek inicjujący i zapalający (detonujący) - materiał lub wyrób służący do spowodowania wybuchu, np. spłonka, lont, zapalacz lontowy, zapalnik elektryczny itd.

- Przybitka - materiał uszczelniający otwór strzałowy, uniemożliwiający przy wybuchu wydostanie się wytwarzających się gazów poza otwór strzałowy.

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

## 2.2. Materiały do wykonania robót

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

W przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedstawi, do akceptacji Inżyniera, zamierzony sposób wykonania robót wraz z przewidzianymi do użycia materiałami wybuchowymi oraz środkami inicjującymi i zapalającymi (detonującymi).

Wykonawca powinien przechowywać materiały do prac strzałowych w magazynach spełniających właściwe wymogi bezpieczeństwa w tym zakresie. Materiały wybuchowe i środki inicjujące powinny znajdować się w osobnych magazynach, w przypadku gdy instrukcja producenta to przewiduje. Przy przechowywaniu materiałów wybuchowych i inicjujących należy przestrzegać dopuszczalnego okresu składowania.

Dostęp do materiałów wybuchowych mogą mieć tylko osoby o odpowiednich uprawnieniach do prowadzenia prac strzałowych. Wykonawca ma obowiązek ścisłej ewidencji materiałów wybuchowych.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania  robót

Przy wykonywaniu wzmocnienia podłoża gruntowego przez zagęszczenie gruntów metodą wybuchów, Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

- wiertarki lub wiertnice o napędzie spalinowym, pneumatycznym i elektrycznym,

- ew. sprzęt do robót ziemnych.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

## 4.2. Transport materiałów

Materiały do prac strzałowych należy przewozić właściwymi środkami transportu, w warunkach spełniających wymogi bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 5. wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

## 5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku 1.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- zagęszczenie gruntu podłoża metodą wybuchów,

- roboty wykończeniowe.

## 5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację robót,

- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,

- oznaczyć miejsca umieszczenia ładunków wybuchowych,

- wykonać prace udostępniające teren robót.

- Zaleca się korzystanie z ustaleń OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych oraz z ustaleń OST D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych.

## 5.4. Warunki stosowania materiałów wybuchowych

- Na prowadzenie robót z użyciem materiałów wybuchowych, Wykonawca uzyska zgodę właściwych instytucji, wynikającą z obowiązujących przepisów (np. okręgowego urzędu górniczego). O zamiarze prowadzenia prac strzałowych Wykonawca powinien każdorazowo zawiadomić Inżyniera i uzyskać na to jego zgodę. Wykonawca będzie prowadził księgę kontroli materiałów wybuchowych, rejestrując przychody i rozchody tych materiałów. Zagęszczanie gruntów za pomocą materiałów wybuchowych może być prowadzone tylko pod bezpośrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzałowego).

- Na terenie robót materiały wybuchowe mogą być przetrzymywane w podręcznych składach, wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej niż w okresie jednej zmiany.

- Przed przystąpieniem do prac strzałowych Wykonawca ma obowiązek określić zamierzony sposób wykonania robót i odpowiednio oznakować strefę zagrożenia. Wykonawca musi zadbać, poprzez podjęcie niezbędnych czynności zabezpieczających o to, aby prace strzałowe nie spowodowały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jak również uszkodzeń obiektów, urządzeń oraz szkodliwie wpływać na środowisko naturalne.

## 5.5. Zagęszczenie gruntu podłoża metodą wybuchów

- Ładunki wybuchowe powinny być rozmieszczone i wykonane w sposób zgodny z dokumentacją projektową, SST i praktyką wykonywania robót z użyciem materiałów wybuchowych.

- Ładunki wybuchowe mogą być umieszczone (rys. 1.1):

- na powierzchni terenu,

- na sznurze detonacyjnym zatopionym pod wodą,

- w wywierconym otworze (jako ładunek ukryty skupiony, ukryty odcinkowy lub ukryty wydłużony).

- Przy wierceniu otworów strzałowych można stosować wiertarki, zaakceptowane przez Inżyniera, np. wiertarki mechaniczne o napędzie spalinowym, pneumatycznym i elektrycznym oraz ewentualnie wiertnice przy stosowaniu otworów głębszych.

- Masę ładunków należy ustalić na podstawie:

- dotychczasowych doświadczeń z praktyki,

- obliczeń według wzorów empirycznych,

- wybuchów próbnych z wykonywaniem pomiarów sejsmicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo budowli w okolicy prac strzałowych.

- Załadowanie otworu strzałowego można dokonać materiałem wybuchowym  jako (rys. 1.1):

- ładunek ukryty skupiony w jednym miejscu, na dnie otworu z doprowadzonym środkiem zapalającym, np. sznurem detonacyjnym,

- ładunek ukryty odcinkowy z pustkami powietrznymi, pomiędzy odcinkowymi częściami ładunku, połączonymi sznurem detonacyjnym i zabezpieczonym u góry przybitką,

- ładunek ukryty wydłużony, skupiony wzdłuż całego otworu, ze sznurem detonacyjnym i przybitką.

- Ładunki można zastosować po sprawdzeniu, że zostały należycie wykonane i oczyszczone. Rozmieszczenie ładunków, sposób założenia naboju udarowego ze sznurem detonacyjnym, spłonką, lontem, zapalnikiem itp. oraz odstrzelenie ładunków, powinny być dostosowane do postulowanego efektu strzelania. Dla niezawodności odstrzelenia otworu, zaleca się wprowadzać do ładunku dwa środki zapalające połączone równolegle.

- Po załadowaniu ładunku wybuchowego do otworu ukrytego odcinkowego i wydłużonego należy wykonać przybitkę, szczelnie zamykająca otwór, w celu uniemożliwienia wydostania się gazów wybuchowych poza otwór strzałowy. Jako materiałów na przybitkę można użyć piasku, miału kamiennego, plastycznego iłu lub gliny lub innego materiału zaakceptowanego przez Inżyniera. Materiał przybitki ubija się coraz mocniej kolejnymi warstwami, chroniąc sznur detonacyjny przed uszkodzeniem.

- Wzmocnienie gruntu podłoża przeprowadza się w kilku seriach, stopniowo zagęszczając siatkę otworów, tak aby końcowy ich rozstaw odpowiadał promieniowi efektywnego działania ładunku. W tym celu zaleca się wykonywać próbne wybuchy w celu zweryfikowania założeń przyjętych przed rozpoczęciem robót.

- W przypadkach niezbędnych należy uzupełnić gruntem dowiezionym, spełniającym wymagania dokumentacji projektowej,  przestrzenie powstałe po osiadaniu zagęszczonego wybuchami istniejącego gruntu podłoża, zgodnie z wymaganiami OST          D-02.00.00 [3].

- Po uzyskaniu, założonego w dokumentacji projektowej, stopnia zagęszczenia gruntu podłoża, roboty można uznać za zakończone.

## 5.6. Profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu

- Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje, to teren poddany wzmocnieniu metodą wybuchów należy wyprofilować i zagęścić.

- Po usunięciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwią uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, to należy spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania dokumentacji projektowej, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

- Do profilowania podłoża można stosować równiarki lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

- Po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia, które zaleca się wykonać walcami wibracyjnymi lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

## 5.7. Roboty wykończeniowe

- Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, krawężników itp.,

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w  czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Podczas prób wstępnych przed rozpoczęciem prac zalecane są następujące pomiary:

- sejsmiczne, mające na celu określenie maksymalnych amplitud prędkości i częstotliwości drgań gruntu w różnych odległościach od miejsca wybuchu oraz masy ładunków umieszczonych na różnych głębokościach, bezpiecznej dla istniejących w pobliżu obiektów;

- geodezyjne, które pozwalają określić:

- osiadanie powierzchni terenu i ewentualnie warstw gruntu na różnych głębokościach,

- zmiany poziomu zwierciadła wody gruntowej,

- rozmiary i kształt lejów powybuchowych,

- ewentualne przemieszczenia znajdujących się w pobliżu budowli;

- geotechniczne (zwłaszcza sondowania), służące do określenia stopnia zagęszczenia oraz równomierności zagęszczenia podłoża w planie i w pionie.

## 6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją projektową | 1 raz | Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 2 | Sprawdzenie wykonania usunięcia przeszkód na miejscu robót | 1 raz | Według pktu 5 |
| 3 | Wytyczenie miejsc umieszczenia ładunków | Ocena ciągła | Według pktu 5 i dokumentacji projektowej |
| 4 | Roboty strzelnicze | Ocena ciągła | Według pktu 5 i 6 |
| 5 | Sprawdzenie uzyskanego stopnia zagęszczenia gruntu | Ocena ciągła | Według pktu 6 |
| 6 | Ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu | Ocena ciągła | Według pktu 5 |
| 7 | Wykonanie robót wykończeniowych | Ocena ciągła | Według pktu 5 |

W czasie robót zaleca się pomierzyć i zarejestrować:

- rozmieszczenie otworów wiertniczych w planie,

- lokalizację rękawów strzałowych w otworach wiertniczych w pionie,

- osiadanie powierzchni terenu i zmiany poziomu zwierciadła wody gruntowej,

- rozmiar i kształt lejów powybuchowych oraz objętość dodanego materiału,

- wartość stopnia zagęszczenia podłoża w pobliżu i pomiędzy miejscami wybuchów,

- w przypadkach istniejącego zagrożenia - przemieszczenia pobliskich budowli.

- Wymienione pomiary zaleca się wykonywać:

- po każdej serii wybuchów,

- po zakończeniu wszystkich prac strzałowych,

- po zakończeniu okresu konsolidacji gruntu (zwykle po kilkunastu tygodniach).

## 6.4. Badania odbiorcze

- Zaleca się wykonać badania odbiorcze, polegające na sprawdzeniu uzyskanego stopnia zagęszczenia gruntu, zwykle za pomocą sondowania (SC, CPT), ewentualnie badań presjometrem itp. W przypadkach wątpliwych lub uzasadnionych wymaganiami technicznymi, można przewidzieć próbne obciążenia gruntu płytą o powierzchni 0,5 m2 lub większą. Kryteria odbiorcze, zwłaszcza wymagany stopień i równomierność zagęszczenia lub moduł odkształcenia należy przyjąć według ustaleń dokumentacji projektowej, a w przypadku braku wystarczających danych można przyjąć przeciętny stopień zagęszczenia:

- w celu zapobieżenia upłynnieniu lub znacznym osiadaniu podłoża - ID > 0,5,

- w przypadku intensywnych obciążeń dynamicznych - ID > 0,7,

- w innych przypadkach - według ustaleń Inżyniera.

- Przy wykonywaniu badań kontrolnych i odbiorczych zaleca się korzystać z:

- OST D-02.00.00 [3], w zakresie kontroli jakości robót ziemnych,

- instrukcji badań podłoża gruntowego [5], w zakresie innych  badań.

# 7. obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wzmocnienia podłoża.

# 8. odbiór robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:

- ew. profilowanie podłoża.

# 9. podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania  1 m2 wzmocnienia podłoża obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą wybuchów, według wymagań  specyfikacji technicznej,

- ew. profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu,

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

- Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia podłoża nie obejmuje robót pomocniczych, które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych.

## 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

- Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogólne |
| --- | --- | --- |
| 2. | D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze |
| 3. | D-02.00.00 | Roboty ziemne |

## 10.2. Inne dokumenty

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym,                  GDDP - IBDiM, Warszawa 2002

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,                  GDDP - IBDiM, Warszawa 1998

ZAŁĄCZNIK 1

ZAGĘSZCZANIE  GRUNTÓW  METODĄ  WYBUCHÓW  (wg [4])

## 1.1. Zastosowanie

Metoda wybuchów znajduje zastosowanie głównie do wzmacniania nawodnionych gruntów niespoistych lub mało spoistych, a także lessów (po ich nawodnieniu). Zaletą metody jest możliwość zagęszczenia gruntu do znacznej głębokości (rzędu 25-30 m) i pod wodą oraz konkurencyjność w stosunku do innych metod w przypadku dużego zakresu prac (rzędu kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych).

Metoda wybuchów ma następujące wady i ograniczenia:

- skuteczność zagęszczania występuje tylko poniżej zwierciadła wody gruntowej,

- możliwość wykonania wybuchów w zasadzie istnieje na terenach niezabudowanych,

- pożądane jest zweryfikowanie przyjętej technologii robót przez wykonanie próbnych wybuchów.

- Metoda wybuchów może być wykorzystywana także do wspomagania wypierania bardzo słabych gruntów ciężarem nasypu oraz do formowania w słabych gruntach spoistych i organicznych drenów piaskowych przyśpieszających konsolidację podłoża.

## 1.2. Dane do projektowania

- Przy projektowaniu zagęszczenia gruntów metodą wybuchów należy uzyskać dane o:

- budowie geologicznej terenu robót,

- grubości i uziarnieniu (składzie granulometrycznym) warstw piaszczystych wymagających zagęszczenia,

- stanie zabezpieczenia gruntów,

- istnieniu ewentualnych przeszkód, domieszek i przewarstwień w gruntach,

- poziomie wody gruntowej,

- obecności budowli lub instalacji w pobliżu miejsca robót,

- ograniczeniach środowiskowych.

## 1.3. Opis metody

Metoda ta polega na zdetonowaniu ładunku wybuchowego, co powoduje w jego otoczeniu wzrost temperatury i powstanie pęcherza gazowego, wzrost ciśnienia wody w porach, drgania i chwilowe upłynnienie gruntu. Następuje zniszczenie pierwotnej struktury gruntu i jego przemieszczenie, powodujące bardziej ścisłe ułożenie ziaren oraz zagęszczenie gruntu. Efekt zagęszczenia jest tym większy, im luźniejszy jest początkowo grunt.

Ładunek wybuchowy może być umieszczony na powierzchni terenu, w wywierconym otworze lub zatopiony pod wodą (rys. 1.1). Praktycznie do celów budownictwa lądowego wykorzystywana była metoda ładunków wydłużonych umieszczonych w otworze wiertniczym wykonanym w gruncie.

Długość ładunków wybuchowych, a tym samym ich odległość od poziomu terenu, należy określić odpowiednio do miąższości wzmacnianej warstwy, poziomu wody gruntowej (wybuchy powyżej tego poziomu są nieskuteczne), poziomu posadowienia budowli oraz możliwości wykonania przybitki. Masę ładunków należy określić doświadczalnie (wykonując pomiary sejsmiczne podczas wybuchów próbnych) mając na względzie bezpieczeństwo budowli w okolicy prac strzałowych. Masa ładunków wynosi zwykle 1¸5 kg/m.

Wybuchy przeprowadza się w kilku seriach, stopniowo zagęszczając siatkę otworów, tak aby końcowy ich rozstaw odpowiadał promieniowi efektywnego działania ładunku. Teoretycznie jego określenie jest trudne i dlatego należy wykonać próbne wybuchy w celu zweryfikowania założeń przyjętych do projektu.

Rys. 1.1. Sposoby umieszczenia ładunków wybuchowych do zagęszczania gruntu