SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIE SPORTOWE

ST-03.02.

  - WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących elementów zadania:

- Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo- gumowej o grubości warstwy 13 mm;

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

  - MATERIAŁY

Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez  Inżyniera.

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej;

Materiałem na warstwę wyrównawczą jest mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym >65% (0,075mm ÷ 4,0mm)

- Nawierzchnia na boisko wielofunkcyjne , sportowa bez spoinowa, dwuwarstwowa na podkładowej warstwie elastycznej ,syntetyczna poliuretanowo-gumowa , wg Projektu Technicznego :

  - Grubość  warstwy poliuretanowej min13 mm

  - Barwa nawierzchni – wg PT

- Farby poliuretanowe do malowania linii

- Wymagane parametry nawierzchni wg Projektu Technicznego

- Nawierzchnia musi posiadać dokumenty : Certyfikat IAAF ; Aprobata lub Rekomendacja ITB , Atest Higieniczny PZH ; Wyniki badań zgodności z PN-EN 14877 ; Karta techniczna systemu ; Badania na zawartość pierwiastków śladowych ; Autoryzacja producenta systemu ; Deklaracja zgodności (dokument odbioru) .

- Nawierzchnia musi posiadać dokumenty : Aprobata lub Rekomendacja ITB , Atest Higieniczny PZH ;  Karta techniczna systemu ;  Autoryzacja producenta systemu ; Deklaracja zgodności (dokument odbioru) .

- Wymagane parametry nawierzchni: wytrzymałość na rozciąganie:≥0,70 MPa, wytrzymałość na rozdzieranie:≥100 N, ścieralność:≤0,09 mm, przyczepność do podkładu typu ET:≥0,5 MPa, różnica współczynnika tarcia kinetycznego powierzchni w stanie suchym i mokrym ≤0,05, odporność na uderzenia, powierzchnia odcisku kulki:550±50 mm².

- Obramowanie boiska – obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławie betonowej B15 z oporem gr. 10 cm i posypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm.

  - SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt3.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować  sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST-00.00. „Warunkach Ogólnych” pkt4.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

  - WYKONANIE ROBÓT

(01)

Nawierzchni syntetyczna poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

  - Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm. Kolor nawierzchni ceglasty. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tę wykonuje się przez natrysk mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu komponentów malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Nawierzchnia ta  jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni: boisk wielofunkcyjnych,   bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów, placów rekreacji ruchowej.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

  - Boisko wielofunkcyjne o wymiarach o wymiarach 30x46 m zawierające trzy pola do gry: w piłkę ręczną o wymiarach 20x40 m oznaczone liniami w kolorze żółtym, dwa boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 15,1x28,1 m  oznaczone liniami w kolorze białym, oraz  dwa boiska do gry w siatkówkę o wymiarach 9x18 m  oznaczone liniami w kolorze niebieskim.

Wymagania przy odbiorze nawierzchni:

  - Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość;

  - Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz kolorystykę zgodną z PT;

  - Nie należy dopuścić do powstawania „łysych plam”, nadmiar granulatu powinien być zebrany;

  - Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie;

  - Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w odpowiednich przepisach.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: wg Dokumentacji Technicznej

- Certyfikat IAAF ; Aprobata lub Rekomendacja ITB , Atest Higieniczny PZH ; Wyniki badań zgodności z PN-EN 14877 ; Karta techniczna systemu ; Badania na zawartość pierwiastków śladowych ; Autoryzacja producenta systemu ; Deklaracja zgodności (dokument odbioru) .

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt6.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ± 2mm. Spadki poprzeczne 0,7% w kierunku krótszego boku boiska wielofunkcyjnego.

  - OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

(01)

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy  nawierzchni.

  - ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając jednocześnie Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt9.

  - Cena jednostki obmiarowej

(01) Cena wykonania  1m² obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca prowadzenia robót,

- dostarczenie materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- położenie nawierzchni nośnej,

- położenie warstwy użytkowej metodą natryskową gr. 2-3 m,

- malowanie lini.

- przeprowadzenie badań i sprawdzeń,

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.