SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ODWODNIENIE BIEŻNI

ST-05.03.

  - WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odwodnieniem bieżni lekkoatletycznej.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących elementów zadania:

(01÷02)Dren francuski o wysokości 40,0 cm o szerokości 40,0/30,0 cm zawierający   materiał mineralny – żwir o frakcji 12-25 mm  owinięty geowłókniną  filtracyjno-separacyjną zgodnie z PT.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

- MATERIAŁY

Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez  Inżyniera.

(01÷02)

Dren francuski o wysokości 40,0 cm o szerokości 40,0/30,0 cm zawierający materiał mineralny – żwir o frakcji 12-25 mm  owinięty geowłókniną  filtracyjno-separacyjną zgodnie z PT.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt3.

- Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST-00.00. „Warunkach Ogólnych” pkt4.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

- WYKONANIE ROBÓT

(01÷02)

Odprowadzenie wód opadowych z płyty bieżni zrealizowane powierzchniowo do gruntu, za pomocą układu akumulacyjnego w postaci drenażu francuskiego. Należy wykonać dren o wysokości 40 cm i szerokości 40/30 cm. Rów drenowy należy wypełnić materiałem mineralnym żwir-kruszywo o frakcji 12-25 mm, całość warstwy owinąć geowłókniną filtracyjno-separacyjną w celu uniknięcia przemieszczania się drobnych cząstek gruntu do wnętrza drenu i umożliwia przepływ wody z gruntu. Rozmieszczenie drenów  zgodnie z PT.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt6.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie projektem oraz poleceniami Inżyniera.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

(01÷02)

Jednostka obmiarową jest m (metr) wbudowanych drenów francuskich.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.

- Drenaż francuski 40x40/30 cm.;

Cena wykonania  1m obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca prowadzenia robót,

- dostarczenie materiałów,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie geowłókniny,

- wypełnienie materiałem mineralnym – żwir o frakcji 12-25 mm,

- zasypanie wykopu,

- przeprowadzenie badań i sprawdzeń,