SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ST-02.00.

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla projektu: „Budowa zespołu boisk „ORLIK 2012”  w  Gryfinie.”

  - Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST

- Demontaż istniejących piłkochwytów.

- Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej.

- Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej.

- Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia o wysokości 2,2m.

- Mechaniczna rozbiórka i demontaż istniejącej bieżni o nawierzchni żużlowej.

- Mechaniczna rozbiórka i demontaż istniejącej skoczni do skoku w dal.

- Mechaniczna rozbiórka i demontaż istniejącej rzutni do pchnięcia kulą.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

- MATERIAŁY

- Materiały uzyskane z rozbiórki  wykonawca zobowiązany jest wywieźć na swój koszt na składowisko oraz ponieść koszty składowani lub utylizacji. Usunięte materiały istniejącego boiska, w zależności od jego stanu technicznego i parametrów użytkowych, ocenionych w trakcie prac budowlanych, można ponownie wykorzystać jako podbudowę projektowanego obiektu sportowego.

- SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód ciężarowy, samowyładowczy 	10 ÷ 15 t,

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót.

Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie.

Przejścia i  przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone.

Znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót rozbiórkowych urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów.

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się do ponownego wbudowania.

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące instalacje i je zabezpieczyć, 
a w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).

Wymagania dotyczące robót:

- Elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym.

- Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym.

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje.

Uwaga:  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.

  - Warunki techniczne wykonywania robót

5.2.1 Demontaż  istniejących piłkochwytów – ze względu na upływ czasu istniejące piłkochwyty uległy zniszczeniu i nie nadają się do dalszego użytkowania, należy je usunąć zachowując warunki bezpieczeństwa.

5.2.2. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału na odległość do 3 km i utylizacją.
Rozbiórkę należy przeprowadzić przy użyciu młota wyburzeniowego hydraulicznego na podwoziu gąsienicowym 110 kW (150 KM), oraz koparki jednonaczyniowej kołowej podsiębiernej 0,9 – 1,2 m³. Wywóz materiału do utylizacji przy użyciu samochodów samowyładowczych 10-15 t.

5.2.2. Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 16 cm z wywozem materiału na odległość do 3 km i utylizacją.
Rozbiórkę należy przeprowadzić przy użyciu młota wyburzeniowego hydraulicznego na podwoziu gąsienicowym 110 kW (150 KM), oraz koparki jednonaczyniowej kołowej podsiębiernej 0,9 – 1,2 m³. Wywóz materiału do utylizacji przy użyciu samochodów samowyładowczych 10-15 t.
5.2.3. Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia . W celu zabezpieczenia istniejącego ogrodzenia przed zniszczeniem podczas prac budowlanych należy je zdemontować ręcznie i zastąpić ogrodzeniem tymczasowym. Miejsce składowania ogrodzenia tak aby nie uległo zniszczeniu pozostaje po stronie wykonawcy.

5.2.4. Demontaż istniejącej bieżni o nawierzchni żużlowej. Ze względu na fakt że pozostałe urządzenia sportowe, w wyniku czasu, uległy zniszczeniu i zarosły trawą . można przyjąć że pozostały po nich jedynie obrzeża betonowe, wyznaczające granice tych urządzeń.

Mechaniczna i ręczna rozbiórka bieżni i obrzeży z wywozem materiału na odległość do 3 km i utylizacją.
Rozbiórkę należy przeprowadzić przy użyciu młota wyburzeniowego hydraulicznego na podwoziu gąsienicowym 110 kW (150 KM), koparki jednonaczyniowej kołowej podsiębiernej 0,9 – 1,2 m³, oraz spychacza gąsienicowego 74 kW. Wywóz materiału do utylizacji przy użyciu samochodów samowyładowczych 10-15 t.
5.2.5. Demontaż istniejącej skoczni do skoku w dal. Ze względu na fakt że pozostałe urządzenia sportowe, w wyniku czasu, uległy zniszczeniu i zarosły trawą . można przyjąć że pozostały po nich jedynie obrzeża betonowe, wyznaczające granice tych urządzeń.

Mechaniczna i ręczna rozbiórka skoczni i obrzeży z wywozem materiału na odległość do 3 km i utylizacją. Należy również zdemontować i wywieźć istniejącą nawierzchnię skoczni do skoku w dal wykonana z materiałów gumowych.
Rozbiórkę należy przeprowadzić  koparki jednonaczyniowej kołowej podsiębiernej 0,9 – 1,2 m³, oraz spychacza gąsienicowego 74 kW. Wywóz materiału do utylizacji przy użyciu samochodów samowyładowczych 10-15 t.
5.2.6. Demontaż istniejącej rzutni do pchnięcia kulą. Ze względu na fakt że pozostałe urządzenia sportowe, w wyniku czasu, uległy zniszczeniu i zarosły trawą . można przyjąć że pozostały po nich jedynie obrzeża betonowe, wyznaczające granice tych urządzeń.

Mechaniczna i ręczna rozbiórka rzutni i obrzeży z wywozem materiału na odległość do 3 km i utylizacją.  
Rozbiórkę należy przeprowadzić  koparki jednonaczyniowej kołowej podsiębiernej 0,9 – 1,2 m³, oraz spychacza gąsienicowego 74 kW. Wywóz materiału do utylizacji przy użyciu samochodów samowyładowczych 10-15 t.

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT zasady kontroli jakości robót ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

  - Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe :

- Jednostki obmiarowe wskazano odpowiednio w przedmiarze robót .

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- Demontaż istniejących piłkochwytów:

  - Robocizna,

  - Koszt koparki jednonaczyniowej kołowej podsiębiernej 09-1,2 m³,

  - Koszt samochodu - samowyładowczy 10-15 t,

  - Pozyskanie miejsca składowania, wywóz z terenu budowy gruzu i innych materiałów zbędnych wraz z kosztami utylizacji, wymaganych zabezpieczeń, uporządkowanie placu budowy po robotach.

- Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej [m2]:

  - Robocizna,

  - Koszt koparki jednonaczyniowej kołowej podsiębiernej 09-1,2 m³,

  - Koszt samochodu - samowyładowczy 10-15 t,

  - Koszt młota wyburzeniowego hydraulicznego na podwoziu gońsienicowym110 kW (150 KM),

  - Pozyskanie miejsca składowania gruzu, wywóz z terenu budowy gruzu i innych materiałów zbędnych wraz z kosztami utylizacji, wymaganych zabezpieczeń, uporządkowanie placu budowy po robotach.

- Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej [m2]:

  - Robocizna,

  - Koszt koparki jednonaczyniowej kołowej podsiębiernej 09-1,2 m³,

  - Koszt samochodu - samowyładowczy 10-15 t,

  - Koszt młota wyburzeniowego hydraulicznego na podwoziu gońsienicowym110 kW (150 KM),

  - Pozyskanie miejsca składowania gruzu, wywóz z terenu budowy gruzu i innych materiałów zbędnych wraz z kosztami utylizacji, wymaganych zabezpieczeń, uporządkowanie placu budowy po robotach.

- Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia o wysokości 2,2m.

  - Robocizna,

  - Koszt samochodu - samowyładowczy 10-15 t,

  - Pozyskanie miejsca składowania, wywóz z terenu w razie braku miejsca na terenie budowy, wymaganych zabezpieczeń, uporządkowanie placu budowy po robotach.

- Mechaniczna rozbiórka i demontaż istniejącej bieżni o nawierzchni żużlowej.

  - Robocizna,

  - Koszt koparki jednonaczyniowej kołowej podsiębiernej 09-1,2 m³,

  - Koszt samochodu - samowyładowczy 10-15 t,

  - Koszt młota wyburzeniowego hydraulicznego na podwoziu gońsienicowym110 kW (150 KM),

  - Pozyskanie miejsca składowania gruzu, wywóz z terenu budowy gruzu i innych materiałów zbędnych wraz z kosztami utylizacji, wymaganych zabezpieczeń, uporządkowanie placu budowy po robotach.

- Mechaniczna rozbiórka i demontaż istniejącej skoczni do skoku w dal.

  - Robocizna,

  - Koszt koparki jednonaczyniowej kołowej podsiębiernej 09-1,2 m³,

  - Koszt samochodu - samowyładowczy 10-15 t,

  - Koszt młota wyburzeniowego hydraulicznego na podwoziu gońsienicowym110 kW (150 KM),

  - Pozyskanie miejsca składowania gruzu, wywóz z terenu budowy gruzu i innych materiałów zbędnych wraz z kosztami utylizacji, wymaganych zabezpieczeń, uporządkowanie placu budowy po robotach.

- Mechaniczna rozbiórka i demontaż istniejącej rzutni do pchnięcia kulą.

  - Robocizna,

  - Koszt koparki jednonaczyniowej kołowej podsiębiernej 09-1,2 m³,

  - Koszt samochodu - samowyładowczy 10-15 t,

  - Koszt młota wyburzeniowego hydraulicznego na podwoziu gońsienicowym110 kW (150 KM),

  - Pozyskanie miejsca składowania gruzu, wywóz z terenu budowy gruzu i innych materiałów zbędnych wraz z kosztami utylizacji, wymaganych zabezpieczeń, uporządkowanie placu budowy po robotach.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1. 	WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót

Budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn, i innych

Urządzeń technicznych  do wykonywania robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP.