SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OGRODZENIE

ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH

ST-04.00.

  - WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego dla potrzeb zespołu boisk sportowych.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót:

- Ogrodzenie panelowe wys. 4,0m ;

- Wykonanie bramy wjazdowej szer. 3,0  - 1 szt. z furtką szer. 1,2m - 1 szt.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

- MATERIAŁY

(01÷02)

Należy zastosować ogrodzenie panelowe przetłaczane z paneli  stalowych o wymiarach 2030x2500mm zgrzewane z drutów pionowych i poziomych Ø 5mm w formie kraty o oczkach 50x200mm, oraz o wymiarach 2030x2500mm zgrzewane z drutów pionowych i poziomych Ø 5mm w formie kraty o oczkach 100x200mm (od wysokości 2-4 m). Słupki ogrodzenia wykonać z kształtownika prostokątnego 80x40x2mm, zamkniętego od góry systemową zaślepką z tworzywa sztucznego. Wysokość słupków to 4900mm. Rozstaw osiowy 2590mm.

Fundament wykonać z betonu klasy B-20. Podmurówka z betonowych elementów prefabrykowanych w wymiarach 160x60x60cm.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt3.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST-00.00. „Warunkach Ogólnych” pkt4.

- WYKONANIE ROBÓT

(01÷02)

Montaż ogrodzenia panelowego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcja producenta. Przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.

Słupki ogrodzenia osadzić w fundamencie o średnicy 24cm z betonu klasy B-20. Podmurówkę wykonać z elementów prefabrykowanych posadowionych na podsypce cem.-piaskowej gr. 10cm.

W ogrodzeniu, zgodnie z PT, należy wbudować bramy uchylne  o szer. 3,0m oraz furtki szer. 1,2 m. Słupy bramy i furtek wykonać z profili stalowych 100x100mm zaślepione, od góry, systemową zaślepką z tworzywa sztucznego.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Należy sprawdzić jakość mocowań śrub i uchwytów zgodnie z systemem ogrodzenia.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

(01÷02)

Jednostka obmiarową jest kpl. (komplet) wykonanego ogrodzenia terenu zespołu boisk.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt9.

  - Cena jednostki obmiarowej

(01÷02)

Cena wykonania  1 kpl. wykonanego ogrodzenia terenu zespołu boisk wraz z wykonaniem bramy oraz furtki obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca prowadzenia robót,

- dostarczenie materiałów,

- montaż panelowej konstrukcji ogrodzenia, bramy, furtki zgodnie z PT,

- wykonanie wykopów pod fundament,

- wykonanie fundamentu,

- wykonanie podmurówki,

- wykonanie badań i sprawdzeń,