SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYPOSAŻENIE BOISKA

ST-03.03.

  - WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych transportem i montażem elementów wyposażenia boisk sportowych.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu następujących elementów zadania:

- Boisko wielofunkcyjne

(01)  Bramki do piłki ręcznej o wymiarach 2,0x3,0, wraz z tulejami mocującymi i    kompletem  zaślepek systemowych – 2szt.

(02)  Koszykówka: stojak stalowy ocynkowany, regulowany o wysięgu 160cm,

tablica 180x105cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy – 4 szt. ( na dwa

boiska). ;

- Siatkówka: słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 szt. (na dwa boiska);

- Piłkochwyty wys. 6,0m, wykonane z siatki polipropylenowej.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

- MATERIAŁY

Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez  Inżyniera.

(01)

Należy zastosować bramki aluminiowe 3,00x2,00m do piłki ręcznej wraz z siatkami. Fundament mocujący bramki należy wykonać z betonu klasy B20. (zgodnie z PT).

(02)

Koszykówka: stojak stalowy ocynkowany, regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy;

Stojak osądzić w tulei 120 x 120 x 800mm. Fundament wykonać z betonu klasy B-20 o wymiarach zgodnie z PT.

(03)

Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości (na boisku wielofunkcyjnym) mocowania siatki i mechanizmem naciągowym. Siatka do siatkówki . Stojaki do siatkówki w tym jeden z krzesłem sędziowskim , siatka turniejowa, całosezonowa z atenkami. Fundament z betonu klasy B-20 .

(04)

Piłkochwyty wykonać z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym wg Projektu Technicznego. Słupki wykonać z kształtownika prostokątnego 120 x 50 x 3mm , wykonane ze stali S235 cynkowanej ogniowo i malowanej na kolor zielony (RAL 6005). Fundament wykonać z betonu klasy B-20. Do podmurówki należy użyć betonowych elementów prefabrykowanych o wymiarach 80 x 80 cm o głębokości 200 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 10cm. (zgodnie z PT).

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt3.

- Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST-00.00. „Warunkach Ogólnych” pkt4.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

- WYKONANIE ROBÓT

(01÷07);

Montaż elementów boiska do piłki ręcznej.

- Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji

- Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 3,00x2,00 do piłki recznej wraz z siatkami,

Montaż elementów do gry w koszykówkę

- Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem śrub.

- Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki z tablicą 180x105cm, obręczą uchylną i siatki

Montaż elementów do gry w  siatkówkę:

- Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji

- Ustawienie demontowanych stojaków do siatkówki w tym jeden z krzesłem sędziowskim , siatka turniejowa, całosezonowa z atenkami

Montaż i ustawienie piłkochwytów wys. 6,0m – montaż piłkochwytów z siatki  polipropylenowej o oczkach 12 x12 cm (boisko wielofunkcyjne) należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta oraz PT. Konstrukcję piłkochwytów należy wykonać za liniami końcowymi boisk sportowych zgodnie z PT oraz na całej szerokości poprzecznej boisk sportowych.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt6.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie projektem oraz poleceniami Inżyniera.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

(01-02)

Jednostka obmiarową jest szt. (sztuka) zakupionej siatki  oraz montażu bramki.

(02-03)

Jednostką obmiarową jest kpl. (komplet) zmontowanych i wbudowanych elementów wyposażenia boiska do koszykówki , siatkówki i tenisa

(04÷05)

Jednostka obmiarową jest szt. (sztuka) zakupionej siatki.

(06)

Jednostką obmiarową jest kpl. (komplet) zmontowanych i wbudowanych elementów osłony  - piłkochwytów wzdłuż końcowych, poprzecznych linii boisk sportowych.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.

(01÷02) Elementy wyposażenia boiska do piłki nożnej:

Cena wykonania  1szt obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiału;

- montaż elementów konstrukcji bramek;

- wykonanie odwodnienia;

- wykonanie wykopów pod fundament;

- wykonanie fundamentu;

- wbudowanie bramki;

  - Piłkochwyty wys. 6,0m;

Cena wykonania  1 kpl. obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiału;

- montaż elementów konstrukcji piłkochwytów zgodnie z wytycznymi PT i niniejszej ST.

- wykonanie wykopów pod fundament;

- wykonanie fundamentu;

- wykonanie podmurówki.

(04÷05) Elementy wyposażenia boiska wielofunkcyjnego

Cena wykonania  1 kpl. obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiału;

- montaż elementów zgodnie z wytycznymi PT

- wykonanie wykopów pod fundament;

- wykonanie odwodnienia;

- wykonanie fundamentu;

(06) Elementy wyposażenia boiska wielofunkcyjnego:

Cena wykonania  1szt obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i montaż materiału;