SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PODBUDOWA BIEŻNI

ST-05.01.

  - WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów konstrukcji pod nawierzchnię bieżni.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- wykonaniem i profilowaniem koryta i zagęszczaniem podłoża pod nawierzchnie bieżni,

- wykonanie wa-wy odsączającej z piasku średnioziarnistego zagęszczany warstwowo grubości 30cm;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z  folii PE, gr. 0,2 mm.

- Wykonanie ław batonowych prostokątnych o szerokości 1,3 m zgodnie z DT.

- Wykonanie warstwy nośnej z fibrobetonu o grubości 15 cm zabezpieczonej przeciwwilgociowym impregnatem.

- Obramowanie powierzchni bieżni obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławie betonowej B15 z oporem  gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej  o grubości 10 cm.

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

- MATERIAŁY

Wykonanie i profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie bieżni:

nie występują.

Wykonanie wa-wy odsączającej z piasku średnioziarnistego 30 cm:

materiałem stosowanym jest piasek j/w.

(03)

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych:

materiał stosowany: folia PE, gr. 0,2 mm.

(04)

Wykonanie ław batonowych prostokątnych o szerokości 1,3 m zgodnie z DT.

Wykonanie warstwy nośnej z wibrobetonu o grubości 15 cm zabezpieczonej przeciwwilgociowym impregnatem.

materiał stosowany: beton B20

(05)

Wykonanie warstwy nośnej z fibrobetonu o grubości 15 cm zabezpieczonej przeciwwilgociowym impregnatem.

materiał stosowany: fibrobeton B25

(06)

Obramowanie powierzchni bieżni obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławie betonowej B15 z oporem  gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej  o grubości 10 cm.

materiał stosowany: obrzeża betonowe prefabrykowane 8x30x100 cm, beton B15, piach, cement.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt3.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST-00.00. „Warunkach Ogólnych” pkt4.

- WYKONANIE ROBÓT

(01)

Sposób wykonania koryta powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania koryta lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej lub poleceń Inżyniera obciąża Wykonawcę.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu nie mniejszego od 0,97. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonywanego podłoża – 1cm.

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane 
w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

(02)

wykonanie wa-wy odsączającej z piasku średnioziarnistego zagęszczanego do l=0,6  warstwowo      grubości 30cm, wykonanie zgodne z technologią;

(03)
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z  folii PE, gr. 0,2 mm łączonej na zakładkę minimum 50 cm wykonanie zgodne z technologią.

(04)

Wykonanie ław batonowych prostokątnych o szerokości 1,3 m zgodnie z DT.

(05)

Wykonanie warstwy nośnej z fibrobetonu o grubości 15 cm zabezpieczonej przeciwwilgociowym impregnatem.

(06)

Obramowanie powierzchni bieżni obrzeżem betonowym 8x30x100 cm na ławie betonowej B15 z oporem  gr. 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej  o grubości 10 cm, wykonanie zgodne z zaleceniami producenta .

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.

Odchyłki mierzone na łacie 2m nie powinny przekraczać ± 2mm. Spadki poprzeczne 0,7% w kierunku krótszego boku boiska do piłki nożnej i krótszego dłuższego boku boiska wielofunkcyjnego.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

(01÷03)

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy  podbudowy.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt9.

  - Cena jednostki obmiarowej

(01) Wykonanie i profilowanie koryta.

Cena wykonania  1m2 obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta pod konstrukcję bieżni

- profilowanie dna koryta lub podłoża,

- zagęszczenie,

- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej;

- utrzymanie koryta lub podłoża,

(02) Wykonanie wa-wy odsączającej z piasku średnioziarnistego.

Cena wykonania  1m2 obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarów kontrolnych i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej bądź wymaganych przez Inżyniera,

- utrzymanie warstwy w czasie robót.

(03) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Cena wykonania  1m2 obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- rozłożenie folii i zabezpieczenie

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

(04) Wykonanie ław batonowych.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie koryta,

- rozścielenie i ubicie podsypki,

- przygotowanie koryta,

- wylanie ław,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

(05)  Wykonanie warstwy nośnej z wibrobetonu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

- przygotowanie mieszanki betonowej, zgodnie z receptą,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozłożenie mieszanki,

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie nawierzchni.

(06) Obrzeże betonowe

- Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie koryta,

- rozścielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeża,

- wypełnienie spoin,

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.