SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CPV:

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

37450000-7  Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach

34953300-5  Chodniki

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY, KONTROLI I

ODBIORU

ST-00.00.

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową boiska sportowego wielofunkcyjnego, ogrodzeniem, budową bieżni lekkoatletycznej  prostej  do biegu na 100 m, skoczni do skoku w dal, dwóch rzutni do pchnięcia kulą,  ciągów pieszych oraz jezdnych, zielenią.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.  Wymagania ogólne zawarte w Specyfikacji  Technicznej ST-00.00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowej.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) wraz z niezbędnym zakresem prac geodezyjnych, polegających na  wytyczeniu powierzchni zabudowy , osi, wyznaczeniu poziomów itp.,

- inwentaryzację wykonanych elementów obiektu,

- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

- ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiającego przy akceptacji Projektanta,

Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Zakres Robót zasadniczych opisanych w ST obejmuje następujące roboty:

- Wykonanie robót przygotowawczych;

- Wyburzanie boisk o nawierzchni asfaltowej, bieżni o nawierzchni żużlowej,  skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą;

- Demontaż istniejących piłkochwytów;

- Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej;

- Budowa ogrodzenia boiska;

- Budowę piłkochwytów;

- Budowę odwodnienia płyty boiska;

- Budowę bieżni lekkoatletycznej prostej, do biegu na 100 m;

- Budowę skoczni do skoku w dal;

- Budowę dwóch rzutni do pchnięcia kulą;

- Budowa dojazdu i dojścia utwardzonego kostką betonową;

- Budowę dojść pieszych (dojście do istniejących trybun) utwardzonych kostką betonową i płytą ażurową ;

- Wykonanie zieleni;

  - Określenia podstawowe

Użyte  w  ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 - „Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”

Ilekroć w ST jest mowa o:

    - obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

- budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

- obiekt małej architektury;

    - budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

    - budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący, albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

    - budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

    - obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

- użytkowe służce rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

    - tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

    - budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

    - robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

    - remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

    - urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

    - terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.

    - dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu.

    - dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

    - terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

    - aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

    - wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.

    - drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

    - dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

    - kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowo odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

    - grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).

    - inspektorze nadzoru inwestorskiego, Inżyniera – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  zgodność  z  Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera i Inspektora Nadzoru.

    - Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami    prawnymi   i   administracyjnymi, lokalizację  i  współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

Na  Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót, a uszkodzone  lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - Warunki dodatkowe

Wykonawca, zobowiązany jest wykonać i uwzględnić koszty:

- Zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p. poż.,

- Badania gruntów w obrębie przedmiotu robót przez uprawnionego geologa, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

- Dokonania wizji lokalnej na terenie budowy celem dokładnego zapoznania się ze stanem istniejącym terenu.

- Podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych w tym 100% kosztów dogrzewania zaplecza budowy w okresie zimowym,

- Opłata za zajęcie dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtwarzania nawierzchni, wykonania przepustów wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji,

- Oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi i błota,

- Naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,

- Usług geologicznych i geodezyjnych budowy, w tym również wytyczne granic terenu budowy oraz ustalenie niezbędnych punktów wysokościowych w bezpośrednim sąsiedztwie  zabudowanego terenu,

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach,

- Przeprowadzenia wszelkich robót, sprawdzeń i obmiarów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,

- Wykonania robót ziemnych przy ewentualnym wystąpieniu wody gruntowej wraz z kosztami przyjętej technologii,

- Zabezpieczenia skarb wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i przepisami BHP,

- Oczyszczania i niwelacji terenu,

- Wykonani rozbiórek wszelkich pozostałych na terenie placu budowli i elementów kolidujących z wykonaniem przedmiotu zadania, segregacji i wywiezienia gruzu, wywozu materiałów pochodzących z wykopów a także odpadów wytworzonych w trakcie budowy,

- Zapewnienie Inżynierowi Nadzoru i Inżynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, pomieszczeń do odbywania narad przez min 8 osób wraz z wyposażeniem biurowym i dostępem do telefonu, umowa może przewidywać zapewnienie powyższego zadania przez Zamawiającego kontraktu,

- W razie konieczności i ustaleniach wewnętrznych wykonywania przez autoryzowany serwis producenta elementów technologicznych przedmiotu zadania wg zaleceń i warunków producenta,

- Zakupienie i założenie książek obiektów,

- Opłaty związane z odbiorem przyłączy i instalacji wewnętrznych w razie konieczności ingerencji w instalacje obiektów sąsiednich w budynkach, przy jednoczesnej akceptacji Zamawiającego na piśmie, koordynacji i nadzoru technicznego, który będzie prowadził Kierownik Budowy, nad robotami dodatkowymi lub/i zmiennymi wykonywanymi przez wykonawców wybranych w trybie ustalonym o zamówieniach publicznych oraz robót związanych z wykonawstwem sieci i przyłączy wykonywanych przez dostawców mediów.

- Wykonanie trwałych napisów poprzez tabliczki informacyjne lub słupki określające usytuowanie elementów instalacji w terenie zgodnie z obowiązującymi przepisami

    - Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.

    - Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, Inżyniera, stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, Inżyniera,  który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektową lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

    - Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie    przepisy   dotyczące   ochrony   środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

- Utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- Podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu stosowanie  
się do   przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych,  a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem  zbiorników  i cieków wodnych substancjami      		toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez   odpowiednie   przepisy,   na   terenie   baz produkcyjnych,   w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały   łatwopalne   będą   składowane  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo przez personel Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikat dopuszczenia, wydane  przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  brak  szkodliwego  oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko w czasie Robót,  
a  po  zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika (np. materiały  pylaste)  mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań   technologicznych   wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę na użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji państwowej.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy przy obecności przedstawiciela właściciela uzbrojenia.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Dla wszelkiego rodzaju urządzeń obcych jak np. studzienki dla urządzeń podziemnych, Wykonawca ma obowiązek dokonać regulacji pionowej i dowiązać się z nimi do rzędnych nowo budowanego obiektu.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Jeżeli Wykonawca zmuszony będzie ingerować w teren prywatny, może dokonać tego jedynie wtedy kiedy uzyska pisemne pozwolenie właściciela działki. Po ukończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia stanu istniejącego działki, (odtworzenia ogrodzenia, przesadzenia zieleni, jeżeli takowa została zniszczona lub przeniesiona w inne miejsce na czas prac budowlanych).

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

    - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”.

Plan bioz ma być sporządzony wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. opublikowanego w Dz. U. nr120 poz.1126

W  szczególności  Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

    - Ochrona Robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za ochronę Robót, za wszelkie materiały  
i  urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia Robót przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy  były  w  zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia Robót.

Inżynier Kontraktu może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie  Inżyniera  powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

    - Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentację projektową wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów i obiektów oraz inwentaryzację powykonawczą.

Złożony operat winien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przygotuje niezbędną liczbę egzemplarzy Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na własny koszt i przekaże ją odpowiedniemu dla obszaru inwestycji ośrodkowi dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz Inżynierowi Kontraktu.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- MATERIAŁY

  - Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  
lub  wydobywania  tych  materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie  przez Inżyniera pewnych  materiałów  z  danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  wszelkie  materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  spełniają  wymagania Kontraktu w czasie postępu Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów odpowiadających ustaleniom zgodnych z :

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 - o wyrobach budowlanych, ( ustawa nałożyła obowiązek znakowania materiałów i wyrobów budowlanych znakiem CE zgodnie z Art. 5.

Ustawy „Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli jest:

- oznakowany CE , co oznacza , że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną".

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 - w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu"

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 - w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu".

- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 - w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych znakiem CE"

  - Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  Władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą raporty z badań terenowych  
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie  wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca   poniesie   wszystkie   koszty, a w  tym:  opłaty, wynagrodzenia, licencje 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy 
lub z  innych  miejsc  wskazanych  w  Kontrakcie  będą wykorzystane  do  Robót  
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.

Z  wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie  prowadzić  żadnych  wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja   źródeł   materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

  - Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie   materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez Inżyniera   
w celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod produkcyjnych  z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  Próbki  materiałów  mogą  być pobierane przez Inżyniera w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii  materiałów pod względem jakości.

W   przypadku,   gdy  Inżynier  będzie  przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji,

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części   wytwórni,   gdzie   odbywa   się  produkcja  materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z  Placu  Budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów   
do   innych  Robót,  niż  te  dla  których  zostały zakupione,  to  koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy  będą  
one  potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie Placu  Budowy  
w  miejscach  uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie uwzględnionych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, Wykonawca najpierw musi uzyskać wstępną zgodę od Inżyniera a następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoży je Inżynierowi.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli   Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość wariantowego   zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim zamiarze co najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  
Sprzęt  używany  do  Robót  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym  przez  Inżyniera.  W  przypadku  braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony   i zaakceptowany przez  Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót,   zgodnie   
z zasadami  określonymi  w  Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania Robót  ma  być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość wariantowego   użycia   sprzętu   przy   wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po akceptacji  Inżyniera,  nie  może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania  jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

- TRANSPORT

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,   które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, 
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy   ruchu   na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych.

Środki   transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Kontraktu  na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca  będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu,   oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów  i wykonywanych  Robót,  za ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w planie   
i  wyznaczenie wszystkich  elementów  Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w  czasie trwania Robót,  jeśli  wymagać tego będzie Inżynier.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia wysokości przez Inżyniera  
nie  zwalnia  Wykonawcy  od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań  materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji   i   przy   badaniach   materiałów,  doświadczenia  z przeszłości,   wyniki   badań   naukowych   oraz  inne  czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inżynierowi 
do zatwierdzenia  szczegóły swojego programu zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie robót  zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania  Robót,  w  tym  terminy  i  sposób prowadzenia  Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- BHP,

- wykaz  zespołów  roboczych,  ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót.

- wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie wykonywało usługi),

- metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla Inżyniera,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich parametrami  technicznymi,

- rodzaje   i   ilość  środków  transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,

- metodę magazynowania materiałów,

- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków przed utratą ich  właściwości 
w czasie transportu,

- sposób  i procedurę badań prowadzonych podczas  dostaw  materiałów,

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom.

  - Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów.   Wykonawca   zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości Inżynier może żądać 
od Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano  zgodnie   
z   wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne  wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  w  ST,  normach  i  wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały  one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest  konieczny,   aby   zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca   dostarczy   Inżynierowi   świadectwa,  że  wszystkie stosowane   urządzenia   i   sprzęt   badawczy  posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie miał nieograniczony wstęp do laboratorium Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli.

Inżynier poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących  laboratorium, jego wyposażenia, pracy personelu, techniki lub metod badań. W przypadku gdy Inżynier jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

  - Pobieranie próbek

Próbki    będą   pobierane   losowo.   Zaleca   się   stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier  będzie  miał  zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę usunięte  lub  ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone   przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują jakiegokolwiek  badania wymaganego 
w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub  badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

  - Raporty z badań

Wykonawca   będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi  na formularzach  według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

  - Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla  celów  kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawiony jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania wszystkich materiałów  u  źródła ich  wytwarzania,  zapewniona  mu  będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i   Robót  z wymaganiami  ST  
na  podstawie  wyników  badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów i prowadzić badania niezależnie  
od  Wykonawcy,  na  swój  koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci  niezależnemu   laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót  
z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W takim przypadku całkowite  koszty badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Inżynier może w ramach swoich kompetencji upoważnić Inspektora Nadzoru do przeprowadzenia kontroli jakości we wszystkich przypadkach i bez ograniczeń.

  - Atesty jakości materiałów i urządzeń

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono  zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST,

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

  - Dokumenty budowy

    - Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika   Budowy   zgodnie   z   obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i  opatrzone  datą przez Wykonawcę i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie  przez  Inżyniera  programu zapewnienia jakości i  harmonogramów Robót,

- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody w  ich prowadzeniu, daty, przyczyny 
i okresy każdego opóźnienia,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,

- zgłoszenia  i  daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan  pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym  w związku z  warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w  Dokumentacji Projektowej,

- dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Wszystkie propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Wszystkie decyzje Inżyniera wpisane do  Dziennika  Budowy  Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika  Budowy obliguje  Inżyniera do ustosunkowania  się.

    - Rejestr Obmiaru

Księga  Obmiaru stanowi  dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego   postępu każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych  Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

    - Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżynierowi.

    - Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(6.8.01. i 6.8.02.) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

c) umowy  cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru Robót,

e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera,

f) korespondencję na budowie.

    - Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

    - Raporty okresowe, fotografie i notatki

Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał raporty, które będą stanowiły podstawę sprawozdawczości

a) Raport Tygodniowy powinien zawierać:

- wykaz robót wykonanych,

- plan robót na następny tydzień,

- codzienne zatrudnienie na budowie z podziałem na pracowników nadzoru i robotników,

- wykaz użytego sprzętu,

- wykaz istotnych wydarzeń,

- inne, według życzenia przedstawiciela Inżyniera,

b) Raport Miesięczny powinien zawierać:

- opis zakresu i rodzaj robót wykonanych,

- szczegóły wszelkich problemów związanych z robotami wraz z dokumentacją,

- zbiorcze podsumowanie wykonanych robót,

- protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń,

- zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, robotników,

- wykaz użytego sprzętu,

- wykres postępu robót w stosunku do Programu Robót,

- wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartości robót zakończonych, odebranych, oraz dokonanych zapłat,

- kolorowe fotografie przedstawiające postęp robót na każdym odcinku,

- szczegółowy program robót na następny miesiąc,

- wykaz istotnych wydarzeń,

- wykaz spraw zaległych,

- wykaz reklamacji i zadań,

- podsumowanie i propozycje,

- inne, według życzenia przedstawiciela Inżyniera.

Raporty tygodniowe powinny być dostarczone pierwszego dnia następnego tygodnia, a raporty miesięczne pierwszego dnia następnego miesiąca.

Raporty tygodniowe powinny być dostarczone w jednym egzemplarzu, a miesięczny w trzech.

    - Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru  Robót  dokonuje  Inżynier po  pisemnym  powiadomieniu przez Wykonawcę  
o  zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  
od  obowiązku  ukończenia wszystkich  Robót.  Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą  do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Kontrakcie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

  - Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,  objętości  będą  wyliczone w m3 jako długość wykopu pomnożoną przez średnią wysokość i szerokość wykopu.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.

Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

  - Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym przejęciem robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót.

Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza  się w  czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą być dołączone w formie  oddzielnego  załącznika  do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inżynierem.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Rodzaje odbioru Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach Kontraktowych dla robót Inżynieryjno-Budowlanych.

  - Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i ST.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorach przez Inspektora Nadzoru. W przypadkach koniecznych Inspektor Nadzoru zwraca się di Inżynier Kontraktu w sprawie uczestnictwa odbiorach lub zajęcia stanowiska.

  - Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera  zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru   ostatecznego   Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej Dokumentacją Projektową i  ST z uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

    - Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

- Protokoły odbiorów technologicznych, protokoły szczelności przewodów sanitarnych.

- Dzienniki Budowy.

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Opinię technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do dokumentów odbiorów, wykonanych zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu..

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej min. 3 egzemplarze.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór   pogwarancyjny  będzie   dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. „Odbiór ostateczny Robót”.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  
za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST 
i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość   pracy   sprzętu   wraz  z  kosztami  jednorazowymi (sprowadzenie  sprzętu  na  Plac  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym  doprowadzenie energii i wody,   budowa   dróg   dojazdowych   itp.), koszty  dotyczące oznakowania  robót,  wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy,   opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic,  ekspertyzy dotyczące wykonanych  robót,  ubezpieczenia  i  koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
   mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Koszty zajęcia pasa drogowego i organizacja ruchu na czas budowy.

Wykonawca ma obowiązek przygotowania i zatwierdzenia na własny koszt projekt Organizacji Ruchu na czas budowy.

Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 (Dz. U. Nr 59, poz. 623) w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.