SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty remontowe związane z dobudową szybu windy

ST 1.0

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót remontowych dla zadania:

„Dobudowa szybu windy do DPS w Dębcach

Roboty budowlane obejmują:

 Roboty rozbiórkowe wg wskazań na rysunkach

 Wykonanie elementów betonowych i żelbetowych wg wskazań na rysunkach

 Wykonanie ścian szybu windowego

 Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu nad szybem windy wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi

 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych

 Wykonanie wypraw tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych

 Wykonanie sufitów podwieszanych

 Malowanie ścian

 Wykonanie warstw posadzkowych wewnętrznych i zewnętrznych

 Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych szybu

 Montaż drzwi zewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową

 Przeróbka instalacji c.o. – przełożenie grzejników

 Przeróbka instalacji elektrycznej – wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Klasyfikacja robót zgodnie z tabelą w ST 0.0 - Wymagania Ogólne

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami koniecznymi do wykonania Robót są:

 Beton C20 i C25

 Stal zbrojeniowa BSt500

 Sufit podwieszonych z płyt GKF wraz z konstrukcją

 Farba emulsyjna i poliwinylowa

 Drzwi wejściowe do pomieszczenia agregatu

 Płytki ceramiczne posadzkowe wewnętrzne i mrozoodporne

 Zaprawa klejowa do płytek posadzkowych

 Zaprawa cementowa M20

 Folia izolacyjna

 Konstrukcja drewniana dachu

 Blacha tytan cynk

 Systemowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

 Gotowa zaprawa tynkarska

 Styropian elewacyjny

 Styropian ekstradowany

 Papa termozgrzewalna

 Inne elementy i materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.

Roboty związane z remontem będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy z podnośnikiem hydraulicznym, samochód dostawczy lub inny adekwatny do ilości, objętości i ciężaru transportowanych elementów. Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych oraz w razie stwierdzenia w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych niezgodności z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi lub konieczności wykonania prac dodatkowych należy wezwać nadzór autorski.

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.

Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko złomu.

Montaż elementów nowej obudowy należy wykonać ściśle wg wskazań na rysunkach.

Prace budowlane określone w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania robót i sztuką budowlaną.

Ścianki działowe i sufity z płyt gipsowo kartonowych należy wykonać zgodnie ze wskazaniami na rysunkach, instrukcją montażu producenta systemu płyt gk i konstrukcji stalowej systemowej (np.Knauf).

Malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi wykonać zgodnie z instrukcją producenta farb.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne".

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych i remontowych zgodnie z dokumentacją projektową.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru zgodnie z jednostkami robót określonych w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN) i przepisami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiorowi podlega wykonanie robót związanych z rozbiórką i dostosowaniem szybu windowego i pomieszczeń w poziomie piwnic i strychu do montażu nowego urządzenia, obudowa szybu windowego oraz malowanie ścian i sufitów w obrębie prowadzenia prac remontowych.

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiającego

2. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Roboty muszą być wykonane z zachowaniem i przestrzeganiem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.