| LP | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | (zł) | (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej (przy skrzyżowaniu z ul. Łyżwiarską) | m | 6 |  |  |
| 2. | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm (ścianka betonowa po b. przepuście) | m3 | 1,00 |  |  |
| 3. | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (pod chodnik - skrzyżowanie z ul. Łyżwiarską - 3,0 mb) +309,8 | m | 313,00 |  |  |
| 4. | Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej (pod chodnik + skrzyżowanie z ul. Łyżwiarską n 3,0 mb) | m | 313,00 |  |  |
| 5. | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej (pod chodnik - skrzyżowanie z ul. Łyżwiarską) | m2 | 623,00 |  |  |
| 6. | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm (zjazdy na działki) | m2 | 101,00 |  |  |
| 7. | Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm (zjazdy na działki) | m2 | 101,00 |  |  |
| 8. | Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 6cm na podsypce piaskowej z wypełnie-niem spoin piaskiem - przełożenie chodnika z kostki Polbruk gr. 6 cm | m2 | 11,00 |  |  |
| 9. | Przestawianie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 16,00 |  |  |
| 10. | Przestawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 14,00 |  |  |
| 11. | Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (pod chodnik - skrzyżowanie z ul. Łyżwiarską) | m2 | 40,00 |  |  |
| 12. | Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (pod zjazdy do działek i na poszerzeniach, mijankach)) - 199,90+zjazdy | m2 | 296,00 |  |  |
| 13. | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie (pod chodnik – zjazdy, dojścia do furtek) | m2 | 809,00 |  |  |
| 14. | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm (podniesienie niwelety chodnika) | m2 | 470 |  |  |
| 15. | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 507,00 |  |  |
| 16. | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej + dojście przez pas zieleni do chodnika z przejścia dla pieszych - w kolorze grafitowym | m2 | 100,00 |  |  |
| 17. | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (poszerzenia - mijanki) | m2 | 200,00 |  |  |
| 18. | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (pod zjazdy) | m2 | 100,00 |  |  |
| 19. | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik przy skrzyżowaniu z ul. Łyżwiarską) | m | 22,00 |  |  |
| 20. | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m | m | 10,00 |  |  |
| 21. | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na ławie betonowej (na zjazdach) | m | 93,00 |  |  |
| 22. | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 660,00 |  |  |
| 23. | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych | szt. | 3 |  |  |
| 24. | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie (wbudowanie gruntu z korytowania mijanek, zjazdów, chodnika od ul. Łyżwiarskiej, dojść do furtek) | m3 | 97,00 |  |  |
| 25. | Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm (przy krawędzi jezdni i pas zieleni między jezdnią a chodnikiem) | m3 | 310,00 |  |  |
| 26. | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III (teren zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem) | m2 | 581,00 |  |  |
| 27. | Rozebranie mechaniczne (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | m2 | 139,00 |  |  |
| 28. | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 1900,00 |  |  |
| 29. | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą | t | 5,00 |  |  |
| 30. | Skropienie nawierzchni asfaltem - wiązanie konstrukcyjne pod warstwę ścieralną | m2 | 1900,00 |  |  |
| 31. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm (beton asfaltowy AC 11) | m2 | 1900,00 |  |  |
| 32. | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku (kamień brukowy z rozbiórki - materiał inwestora) | m2 | 7,00 |  |  |
| 33. | Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (pod fundament ścianki betonowej) | m3 | 1,00 |  |  |
| 34. | Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii III leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu | m3 | 1,00 |  |  |
| 35. | Ścianka czołowa przepustu wraz z fundamentem - (rura przepustu betonowa fi 100) | m3 | 2 |  |  |
| 36. | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm | m2 | 901,00 |  |  |
| 37. | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 901,00 |  |  |
|  | RAZEM KOSZT ROBÓT |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |
|  | RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |