Załącznik nr 7b

| LP | Wyszczególnienie elementów | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | (zł) | (zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 490,00 |  |  |
| 2. | Rozebranie krawężników kamiennych 20x35na podsypce cementowo-piaskowej | m | 262,00 |  |  |
| 3. | Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm | m | 450,00 |  |  |
| 4. | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 134,00 |  |  |
| 5. | Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 709,00 |  |  |
| 6. | Rozebranie ręczne nawierzchni chodników z kostki betonowej typu Polbruk na podsypce piaskowej | m2 | 98,00 |  |  |
| 7. | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (żużlowa + trylinka) na zjazdach | m2 | 32,00 |  |  |
| 8. | Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI | m2 | 940,00 |  |  |
| 9. | Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (pod zjazdy) | m2 | 144,00 |  |  |
| 10. | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na calej szerokości chodnika) zagęszczana mechanicznie | m2 | 1085,00 |  |  |
| 11. | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (pod zjazdy) | m2 | 144,00 |  |  |
| 12. | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 941,00 |  |  |
| 13. | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej w kolorze grafitowym | m2 | 144,00 |  |  |
| 14. | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 544,00 |  |  |
| 15. | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej – (wystające 727,00 m, wtopione 80,00 m) | m | 807,00 |  |  |
| 16. | Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych z kamienia obrobionego wysokości 16-20cm (kostki żużlowej - przełożenie miejsc zapadniętych jezdni) | m2 | 200,00 |  |  |
| 17. | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych | szt. | 2 |  |  |
| 18. | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 3 |  |  |
| 19. | Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 2 |  |  |
| 20. | Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm | m2 | 300,00 |  |  |
|  | RAZEM KOSZT ROBÓT |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |
|  | RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |