Załącznik Nr 8-zadanie III

do SIWZ na zimowe utrzymaniem dróg powiatowych 2015-2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wstęp

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w sezonie zimowym: 2015/2016 i 2016/2017, zadanie Nr III – gminy: Banie       i Widuchowa.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odśnieżaniem dróg               i likwidacją śliskości zawarte są w ogólnych specyfikacjach technicznych:

D - 10.10.01c – Zwalczanie śliskości zimowej na drodze

D - 10.10.01b – Odśnieżanie drogi

- Szczegółowy wykaz odcinków dróg wraz z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość drogi [km] | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1381Z | Lubanowo –Babinek- Widuchowa | 14,8 | IV |
| 2 | 1363Z | Widuchowa -ul. Nadodrzańska, Mostowa, Grunwaldzka | 2,6 | IV |
| 3 | 1383Z | Krzywin - Rynica | 5,2 | V |
| 4 | 1384Z | /DW 122/ Wilcze – Żelechowo - Pąkowo | 5,1 | V |
| 5 | 1371Z | Banie-ul. Sosnowa | 0,9 | V |
| 6 | 1372Z | Lubanowo - Sosnowo – Kunowo + przejście przez m.Baniewice | 9,1 | V |
| 7 | 1373Z | Kunowo - Banie | 5,3 | V |
| 8 | 1375Z | Swobnica - Dłusko Gryf.- gr. powiatu | 6,4 | V |
| 9 | 1376Z | Piaseczno - Górnowo – Swobnica - Swobnica leśniczówka | 8,5 | V |
| 10 | 1377Z | Piaseczno - gr. Powiatu / Tetyń / | 2,5 | V |
| 11 | 1379Z | Banie - Dłużyna | 2,9 | V |
| 12 | 1380Z | Piaseczno - Piaskowo | 1,1 | V |
| 13 | 1374Z | Baniewice – Swobnica -Grzybno | 10,2 | IV |
| 14 | 1422Z | przejście przez m.Babinek i Żarczyn | 1,5 | V |
| #### Razem |  |  | 76,1 |  |

- Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg

| Stan- dard | Minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni* | Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Jezdnia (sucha lub mokra) wolna od śniegu i zjawisk powodujących śliskość | - Śnieg luźny - do 2h - Błoto pośniegowe - do 2h - Śnieg zajeżdżony - nie dopuszcza się - Zaspy - nie dopuszcza się (również podczas opadów i zamieci śnieżnych) | - Gołoledź - do 2h - Szron - do 2h - Szadź - do 2h - Śliskość pośnieg. – do 4h - Lodowica - do 4h |
| ###### II | Jezdnia odśnieżona i z usuniętymi zjawiskami powodującymi śliskość | - Śnieg luźny - do 4h - Błoto pośniegowe – do 6h - Śnieg zajeżdżony – nie dopuszcza się - Zaspy – nie dopuszcza się | - Gołoledź - do 3h - Szron - do 3h - Szadź - do 3h - Śliskość pośnieg. - do 4h - Lodowica - do 4h |
|  |  | - Śnieg luźny - do 4h - Błoto pośniegowe - do 6h - Śnieg zajeżdżony – może występować jako warstwa o grub. nie utrudniającej ruchu - Zaspy – nie dopuszcza się |  |
| III | Jezdnia odśnieżona zjawiska powodujące śliskość usunięte na: - Skrzyżowaniach z drogami o naw. twardej, - Skrzyżowaniach z liniami kolej., - Odcinkach o pochyleniu > 4%, - Przystankach autobusowych, - Innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - Śnieg luźny - do 6h - Błoto pośniegowe - do 8h - Śnieg zajeżdżony – może występować jako warstwa o grubości utrudniającej ruch samochodów osob. - Zaspy - do 6h | W miejscach wymienionych w kol. 2: - Gołoledź - do 5h - Szron - do 5h - Szadź - do 5h - Śliskość pośniegowa-do 6h - Lodowica - do 5h |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony -występuje - języki śnieżne -występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony -występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony -występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |

4.  Wykonanie usług

4.1. Zakres posypywania i odśnieżania dróg oraz terminy rozpoczęcia  wykonywania poszczególnych zadań z zakresu ZUD, ustalać wspólnie będą przedstawiciele obu stron, po analizie aktualnych oraz prognozowanych warunków atmosferycznych.

4.2. Podstawienie na żądanie Zamawiającego sprawnego sprzętu i rozpoczęcie akcji na drogach, powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 1 godzinę od chwili wezwania.

4.3. Przy likwidacji śliskości obowiązują następujące sposoby i miejsca jej usuwania:

a) posypywanie jezdni mieszanką piasek-sól w proporcji 4:1, przy średnim zużyciu 350 kg mieszanki/km,

b) posypywanie odbywać będzie się przy użyciu mieszanki piasek - sól:

- w obrębie skrzyżowań, na zatokach autobusowych

- na łukach poziomych i pionowych

- w miejscach szczególnie niebezpiecznych

Materiał do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) zapewnia Wykonawca.

4.4. Zasady odśnieżania:

a) w przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość min 50 m,

b) w trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200 - 300 m,

c) pasy ruchu powolnego są integralną  częścią jezdni, w związku z czym odśnieżanie ich należy prowadzić równocześnie z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu,

d) śnieg należy usuwać z jezdni na prawe pobocze,

e) śnieg można usuwać na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa,

f) śnieg można usuwać na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg,

g) niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników i ścieżek rowerowych na jezdnię.

4.5. Prędkość technologiczna jednostek sprzętowych, zarówno przy likwidacji śliskości jak i odśnieżaniu powinna wynosić 15 – 40 km/h. Nie dopuszcza się jazdy pod prąd.

5.    Zasady wyboru rodzaju usług.

5.1. W przypadku wypełnienia przez Oferenta w załączniku nr 1 - Tabeli I, ostateczną decyzję o sposobie wykonywania usługi podejmować będzie każdorazowo Zamawiający w trakcie realizacji umowy, stosując stawki z Tabeli.

6.    Zasady odbioru wykonanych usług

6.1. Odbiorem zostaną objęte prace rzeczywiście wykonane na drogach,  wykazane w kartach drogowych oraz zestawieniu miesięcznym.

6.2. Kontrola dróg utrzymywanych w zimie będzie wykonywana na bieżąco przez pracowników Zamawiającego.

7.    Podstawa płatności

7.1. Jednostką rozliczeniową jest 1 km efektywnego przejazdu sprzętu.

7.2. Cena jednostkowa usługi powinna zawierać koszt: materiału, przygotowania mieszanki, przechowywania oraz załadunku.

7.3 W okresie od 01.12.2015r. do 31.03.2016r. oraz od 01.12.2016r. do 31.03.2017r. (8 miesięcy) Zamawiający będzie płacił Wykonawcy dodatkowo ryczałt miesięczny za gotowość, stanowiący 0,25% wartości całego zadania.

8. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia od Zamawiającego piasku i soli oraz odebrania (w terminie maksymalnie do 14 dni od podpisania umowy) na własny koszt i przewiezienia na własny plac składowy. Zamawiający za sprzedaż piasku i soli wystawi fakturę sprzedaży z terminem płatności do 30 dni.

Wykonawca zapewnia plac składowy do przechowywania mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg.

W poniższej tabeli wykazano ilości, ceny netto oraz wykonawców, u których Zamawiający przechowuje materiał:

| Lp. | Wykonawca robót | Piasek Mg | Cena za piasek zł/Mg | Sól Mg | Cena za sól zł/Mg | Wartość netto | Wartość brutto | Miejsce składowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usługi Budowlane – Ambroziak Jan z/s w Gardnie | 74,28 | 16,80 | 8,11 | 270,00 | 3 437,60 | 4 228,25 | GARDNO |
| 2. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s Gryfino | 116,46 | 14,40 | 30,80 |  | 9 993,02 | 12 291,42 | PUK GRYFINO |
| 3. | Spółdzielnia Kółek Rolnych z/s w Chojnie | 173,13 | 11,00 | 32,84 |  | 10 771,23 | 13 248,61 | PLAC CHOJNA LOTNISKO |
| 4. | Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” z/s Trzcińsko-Zdrój | 160,64 | 11,40 | 48,12 |  | 14 823,70 | 18 233,15 | PLAC ROL-BUD TRZCIŃSKO-ZDRÓJ |
| 5. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beata Michałowska z/s Mieszkowice | 50,52 | 12,50 | 16,04 |  | 4 962,30 | 6 103,63 | PLAC UL. MŁYNARSKA W MIESZKOWICACH |
| 6. | Usługi Warsztatowe – Tadeusz Łyczakowski z/s Dolsko | 244,41 | 10,00 | 38,25 |  | 12 771,60 | 15 709,07 | PLAC W MORYNIU |

W przypadku:

Zadania Nr I: należy odkupić materiał przechowywany na placu w Gardnie

Zadania Nr II: należy odkupić materiał przechowywany na placu PUK-u w Gryfinie

Zadania Nr III: należy odkupić materiał przechowywany na placu w Chojnie lotnisko

Zadania Nr IV: należy odkupić materiał przechowywany na placu ROL-BUD-u w Trzcińsko-Zdroju

Zadania Nr V: należy odkupić materiał przechowywany na placu na ul. Młynarskiej w Mieszkowicach i w Moryniu.