Załącznik Nr 8 zadanie II

do SIWZ na zimowe utrzymaniem dróg powiatowych 2015-2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wstęp

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w sezonie zimowym: 2015/2016 i 2016/2017, zadanie Nr II – miasto i gmina Gryfino.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odśnieżaniem dróg          i likwidacją śliskości zawarte są w ogólnych specyfikacjach technicznych:

D - 10.10.01c – Zwalczanie śliskości zimowej na drodze

D - 10.10.01b – Odśnieżanie drogi

- Szczegółowy wykaz odcinków dróg wraz z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg

| Lp. | Nr drogi | Przebieg drogi | Długość drogi [km] | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1351Z | Gardno - Drzenin - / Parsów / | 6,4 | IV |
| 2 | 1356Z | Gryfino - Borzym – Sobiemyśl | 16,6 | IV |
| 3 | 1360Z | Steklno – Zaborze-Babinek | 4,3 | V |
| 4 | 1362Z | Wełtyń - Wirów – Bartkowo - Gajki | 8,6 | V |
| 5 | 1363Z | Steklno-Czarnówko-Pacholęta-Marwice | 13,8 | V |
| 6 | 1364Z | Drzenin - Sobieradz - Chwarstnica | 7,3 | V |
| 7 | 1366Z | Chwarstnica – Mielenko-Bartkowo | 4,2 | V |
| 8 | 1378Z | Borzym - Rożnowo | 4,3 | V |
| 9 | 1365Z | Chwarstnica - PKP Chwarstnica | 0,5 | VI |
| 10 | 1367Z | Od DP 1356Z – Szczawno - Bartkowo | 3,2 | VI |
| 11 | 1368Z | Szczawno-Żórawie-Żórawki-Pniewo | 2,7 | VI |
| Razem |  |  | 71,9 |  |

| Lp. | Nr drogi | Nazwa ulicy | Długość drogi [km] | Powierzchnia chodnika [m2] | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1471Z | 1 Maja | 0,550 | str.L:251,75, str.P:241,75 razem 493,50 | II |
| 2 | 1472Z | 9 Maja | 0,695 | L:brak, P:416,50 416,50 | II |
| 3 | 1473Z | Asnyka | 0,580 | L:136,90, P:396,00 532,90 | II |
| 4 | 1474Z | Fabryczna | 0,510 | L:170,00, P:brak 170,00 | III |
| 5 | 1475Z | Flisacza | 0,400 | L:brak, P:422,00 422,00 | III |
| 6 |  | Kolejowa | 0,413 | L:663,50, P:194,00 857,50 | II |
| 7 |  | Kołłątaja | 0,678 | L:572,00, P:649,50 1191,50 | II |
| 8 | 1478Z | Krasińskiego | 1,040 | L:842,40, L:126,90 969,30 | II |
| 9 | 1479Z | Łączna | 1,465 | L:brak, P:brak 0 | III |
| 10 | 1480Z | Mickiewicza | 0,810 | L:358,50, P:223,50 582,00 | III |
| 11 | 1482Z | Niepodległości | 0,470 | L:brak, P:126,00 126,00 | II |
| 12 | 1485Z | Pomorska | 1,460 | L:70,00, P:294,00 364,00 | II |
| 13 | 1492Z | Sprzymierzonych | 0,550 | L:57,00, P:110,40 167,40 | II |
| 14 | 1356Z | Armii Krajowej (od Łużyckiej do 9 Maja) | 0,360 | L:1089,40, P:1430,50 2519,90 | II |
| 15 | 1356Z | Armii Krajowej (od 9 Maja do gr. miejscowości) | 1,260 |  | III |
| 16 |  | Zielna | 0,390 | L:0, P:0 | III |
| 17 |  | Długa | 1,000 | L:0, P:0 | III |
| 18 | 1369Z | Krzypnica - Krajnik | 2,300 |  | V |
| Razem |  |  | 14,931 | 8812,50 |  |

- Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg

| Stan- dard | Minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni* | Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk powodujących śliskość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Jezdnia (sucha lub mokra) wolna od śniegu i zjawisk powodujących śliskość | - Śnieg luźny - do 2h - Błoto pośniegowe - do 2h - Śnieg zajeżdżony - nie dopuszcza się - Zaspy - nie dopuszcza się (również podczas opadów i zamieci śnieżnych) | - Gołoledź - do 2h - Szron - do 2h - Szadź - do 2h - Śliskość pośnieg. – do 4h - Lodowica - do 4h |
| ###### II | Jezdnia odśnieżona i z usuniętymi zjawiskami powodującymi śliskość | - Śnieg luźny - do 4h - Błoto pośniegowe – do 6h - Śnieg zajeżdżony – nie dopuszcza się - Zaspy – nie dopuszcza się | - Gołoledź - do 3h - Szron - do 3h - Szadź - do 3h - Śliskość pośnieg. - do 4h - Lodowica - do 4h |
|  |  | - Śnieg luźny - do 4h - Błoto pośniegowe - do 6h - Śnieg zajeżdżony – może występować jako warstwa o grub. nie utrudniającej ruchu - Zaspy – nie dopuszcza się |  |
| III | Jezdnia odśnieżona zjawiska powodujące śliskość usunięte na: - Skrzyżowaniach z drogami o naw. twardej, - Skrzyżowaniach z liniami kolej., - Odcinkach o pochyleniu > 4%, - Przystankach autobusowych, - Innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - Śnieg luźny - do 6h - Błoto pośniegowe - do 8h - Śnieg zajeżdżony – może występować jako warstwa o grubości utrudniającej ruch samochodów osob. - Zaspy - do 6h | W miejscach wymienionych w kol. 2: - Gołoledź - do 5h - Szron - do 5h - Szadź - do 5h - Śliskość pośniegowa-do 6h - Lodowica - do 5h |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony -występuje - języki śnieżne -występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony -występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony -występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |

4.  Wykonanie usług

4.1. Zakres posypywania i odśnieżania dróg oraz terminy rozpoczęcia  wykonywania poszczególnych zadań z zakresu ZUD, ustalać wspólnie będą przedstawiciele obu stron, po analizie aktualnych oraz prognozowanych warunków atmosferycznych.

4.2. Podstawienie na żądanie Zamawiającego sprawnego sprzętu i rozpoczęcie akcji na drogach, powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 1 godzinę od chwili wezwania.

4.3. Przy likwidacji śliskości obowiązują następujące sposoby i miejsca jej usuwania:

a) posypywanie jezdni mieszanką piasek-sól w proporcji 4:1, przy średnim zużyciu 350 kg mieszanki/km,

b) posypywanie odbywać będzie się przy użyciu piaskarek (rozsypywarek) zamontowanych na pojazdach samochodowych, nie dopuszcza się użycia rozsypywarek ciąganych przez ciągniki:

- w obrębie skrzyżowań, na zatokach autobusowych

- na łukach poziomych i pionowych

- w miejscach szczególnie niebezpiecznych

Materiał do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) zapewnia Wykonawca.

4.4. Zasady odśnieżania:

a) w przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość min 50 m,

b) w trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności co 200 - 300 m,

c) pasy ruchu powolnego są integralną  częścią jezdni, w związku z czym odśnieżanie ich należy prowadzić równocześnie z odśnieżaniem zasadniczych pasów ruchu,

d) śnieg należy usuwać z jezdni na prawe pobocze,

e) śnieg można usuwać na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa,

f) śnieg można usuwać na oba pobocza w przypadkach wąskich dróg,

g) niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników i ścieżek rowerowych na jezdnię.

4.5. Prędkość technologiczna jednostek sprzętowych, zarówno przy likwidacji śliskości jak i odśnieżaniu powinna wynosić 15 – 40 km/h. Nie dopuszcza się jazdy pod prąd.

5.    Zasady wyboru rodzaju usług.

5.1. W przypadku wypełnienia przez Oferenta w załączniku nr 1 - Tabeli I, ostateczną decyzję o sposobie wykonywania usługi podejmować będzie każdorazowo Zamawiający w trakcie realizacji umowy, stosując stawki z Tabeli.

6.    Zasady odbioru wykonanych usług

6.1. Odbiorem zostaną objęte prace rzeczywiście wykonane na drogach,  wykazane w kartach drogowych oraz zestawieniu miesięcznym.

6.2. Kontrola dróg utrzymywanych w zimie będzie wykonywana na bieżąco przez pracowników Zamawiającego.

7.    Podstawa płatności

7.1. Jednostką rozliczeniową jest 1 km obustronnie odśnieżonej drogi.

7.2. Jednostką rozliczeniową dla chodników jest 1 m2, przyjmując przy likwidacji śliskości 50% powierzchni chodników a przy odśnieżaniu faktycznie odśnieżoną powierzchnię chodnika.

7.3. Jednostką rozliczeniową pracy sprzętu ciężkiego i samochodu samowyładowczego będzie praca 1 godz. ustalonej na podstawie karty pracy (karty drogowej) Wykonawcy.

7.4. Cena jednostkowa usługi powinna zawierać koszt: materiału, przygotowania mieszanki, przechowywania oraz załadunku.

7.5 W okresie od 01.12.2015r. do 31.03.2016r. oraz od 01.12.2016r. do 31.03.2017r. (8 miesięcy) Zamawiający będzie płacił Wykonawcy dodatkowo ryczałt miesięczny za gotowość, stanowiący 0,25% wartości całego zadania.

8. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia od Zamawiającego piasku i soli oraz odebrania (w terminie maksymalnie do 14 dni od podpisania umowy) na własny koszt i przewiezienia na własny plac składowy. Zamawiający za sprzedaż piasku i soli wystawi fakturę sprzedaży z terminem płatności do 30 dni.

Wykonawca zapewnia plac składowy do przechowywania mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg.

W poniższej tabeli wykazano ilości, ceny netto oraz wykonawców, u których Zamawiający przechowuje materiał:

| Lp. | Wykonawca robót | Piasek Mg | Cena za piasek zł/Mg | Sól Mg | Cena za sól zł/Mg | Wartość netto | Wartość brutto | Miejsce składowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usługi Budowlane – Ambroziak Jan z/s w Gardnie | 74,28 | 16,80 | 8,11 | 270,00 | 3 437,60 | 4 228,25 | GARDNO |
| 2. | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s Gryfino | 116,46 | 14,40 | 30,80 |  | 9 993,02 | 12 291,42 | PUK GRYFINO |
| 3. | Spółdzielnia Kółek Rolnych z/s w Chojnie | 173,13 | 11,00 | 32,84 |  | 10 771,23 | 13 248,61 | PLAC CHOJNA LOTNISKO |
| 4. | Spółdzielnia Usług Rolnych „ROL-BUD” z/s Trzcińsko-Zdrój | 160,64 | 11,40 | 48,12 |  | 14 823,70 | 18 233,15 | PLAC ROL-BUD TRZCIŃSKO-ZDRÓJ |
| 5. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beata Michałowska z/s Mieszkowice | 50,52 | 12,50 | 16,04 |  | 4 962,30 | 6 103,63 | PLAC UL. MŁYNARSKA W MIESZKOWICACH |
| 6. | Usługi Warsztatowe – Tadeusz Łyczakowski z/s Dolsko | 244,41 | 10,00 | 38,25 |  | 12 771,60 | 15 709,07 | PLAC W MORYNIU |

W przypadku:

Zadania Nr I: należy odkupić materiał przechowywany na placu w Gardnie

Zadania Nr II: należy odkupić materiał przechowywany na placu PUK-u w Gryfinie

Zadania Nr III: należy odkupić materiał przechowywany na placu w Chojnie lotnisko

Zadania Nr IV: należy odkupić materiał przechowywany na placu ROL-BUD-u w Trzcińsko-Zdroju

Zadania Nr V: należy odkupić materiał przechowywany na placu na ul. Młynarskiej w Mieszkowicach i w Moryniu.