OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

Temat opracowania:

„Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza, wraz z dojazdami o długości ok. 500mb”

ETAP 1

Inwestor:

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie

ul. 11 Listopada 16D

74-101 Gryfino

Autor opracowania:

DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów

71 - 468 Szczecin

ul. Sosnowa 6a

- Podstawa opracowania

  - Umowa nr 25/ZD/16,

- Pomiary geodezyjne,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Aktualne wytyczne oraz normy,

- Wizja w terenie wykonana przez DIM Pracownię Projektową Dróg i Mostów.

- Zakres i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu na rzece Rurzyca wraz z dojazdami o łącznej długości około 500 mb. w ciągu drogi powiatowej Nr 1525Z ul. Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Mickiewicza i Rogozińskiego w miejscowości Chojna. Ul. Mickiewicza jest drogą o parametrach drogi lokalnej "L", natomiast ul. Rogozińskiego to droga o parametrach drogi zbiorczej „Z”. Roboty drogowe polegają na poprawie nośności nawierzchni oraz przebudowie istniejących zjazdów, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz polepszenia komfortu poruszających się po drodze pojazdów. Wprowadzenie elementów spowolnienia ruchu i przebudowa istniejącego mostu poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Całość inwestycji przyczyni się do poprawy estetyki lokalnego krajobrazu.

Prace przewidziane do wykonania w ramach przedsięwzięcia realizowane będą na działkach nr: 111/2, 122/1, 78, 155, 154, 135/1, 49, 76 obrębu nr 0002 Chojna.

Tabela 1. Zestawienie działek, na których będzie zlokalizowane przedsięwzięcie:

| L.p. | Nr działki | Obręb ewidencyjny | Użytek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111/2 | Nr 0002 Chojna | dr |
| 2 | 122/1 | Nr 0002 Chojna | dr |
| 3 | 78 | Nr 0002 Chojna | Wp, Tr |
| 4 | 155 | Nr 0002 Chojna | Bz |
| 5 | 154 | Nr 0002 Chojna | dr |
| 6 | 135/1 | Nr 0002 Chojna | Bz, Wp |
| 7 | 49 | Nr 0002 Chojna | dr |
| 8 | 76 | Nr 0002 Chojna | Bz, dr |

Całość inwestycji podzielono na 2 etapy:

- Etap 1: przebudowa mostu na rzece Rurzyca, wraz z renowacją
 ul. Mickiewicza na odcinku: od km 0+000,00 do km 0+413,15;

- Etap 2: przebudowa skrzyżowania ulic: Mickiewicza i Rogozińskiego.

Zakres robót nawierzchniowych dla etapu 1 obejmuje:

- sfrezowanie górnych warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni,

- rozbiórka elementów drogi – chodników, zjazdów i nawierzchni w rejonie mostu,

- renowację ul: Mickiewicza, tj. wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz pełnej konstrukcji jezdni w rejonie dojazdu do mostu, wraz ze wzmocnieniem nienośnego podłoża gruntowego,

- odtworzenie istniejących zjazdów do posesji,

- przebudowę istniejącego chodnika,

- umocnienie terenu narzutem kamiennym.

Ponadto niniejsza inwestycja swoim zakresem obejmuje:

- przebudowę mostu w ciągu ul. Mickiewicza na rzece Rurzyca (km 0+222,41),

- zdjęcie warstwy humusu;

- zapewnienie prawidłowego odwodnienia terenu inwestycji;

- przestawienie słupa oświetleniowego;

- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia terenu;

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

- wykonanie w niezbędnym zakresie regulacji istniejących rowów melioracyjnych;

- przebudowę ogrodzenia w miejscu kolizji z przebudowywanym mostem;

- wycinkę kolidujących drzew i krzewów;

- projekt zieleni (nasadzenia zastępczego).

Projekty branżowe obejmujące przebudowę mostu, przestawienie słupa oświetleniowego, oraz zieleni zostały opracowane w oddzielnym opracowaniu i stanowią całość niniejszej dokumentacji.

# Stan istniejący

Opracowywany odcinek usytuowany jest w ciągu drogi powiatowej          nr 1525Z (tj. ul. Mickiewicza) w województwie zachodniopomorskim                  w miejscowości Chojna. Początek inwestycji zlokalizowany jest w odległości ok. 50 m od skrzyżowania z drogą krajową DK26 (tj. ul. Szczecińska) w                km 0+000,00; natomiast kończy się w pikiecie km 0+449,65 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1454Z (tj. ul. Rogozińskiego). Skrzyżowanie ul. Mickiewicza i ul. Rogozińskiego jest w postaci trójkątnej wyspy centralnej. Zarówno początek jak i koniec opracowania należy dowiązać sytuacyjnie i wysokościowo do istniejących dróg w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych.

Ul. Mickiewicza na całej długości posiada przekrój jednojezdniowy dwupasowy o szerokości jezdni 3,25 m – 6,00 m i małych pochyleniach podłużnych. Na całym odcinku występuje nawierzchnia bitumiczna.

Ul. Rogozińskiego na analizowanym odcinku posiada przekrój jednojezdniowy dwupasowy o szerokości jezdni 5,75 m – 6,25 m i małych pochyleniach podłużnych. Na całym odcinku występuje nawierzchnia bitumiczna.

Stan ogólny istniejącej nawierzchni należy ocenić jako zły. Posiada ona  liczne uszkodzenia strukturalne, zapadnięcia oraz powierzchniowe ubytki.

W ciągu przebudowywanego odcinka (ul. Mickiewicza oraz                      ul. Rogozińskiego) zlokalizowane występują zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni:  brukowej, asfaltowej, żwirowej lub gruntowej.

  - Przepusty

W obrębie projektowanej przebudowy drogi znajduje się obustronna miejska zabudowa, głównie w postaci domów jednorodzinnych.

Istniejące sieci zlokalizowane w pasie drogowym to:

- sieć elektryczna,

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacyjna,

- sieć telekomunikacyjna.

W miejscach skrzyżowania remontowanej drogi z sieciami należy wykonać tzw. przekopy próbne w celu ustalenia głębokości położenia istniejącego uzbrojenia terenu. W przypadku nie spełnienia wymaganej głębokości normatywnej wykonawca jest zobowiązany zgłoszenia kolizji odpowiednim organom w celu ustalenia rozwiązania kolizji.

Projekt branżowy sieci elektrycznej obejmujący przestawienie słupa oświetleniowego został opracowany w oddzielnym opracowaniu i stanowi całość niniejszej dokumentacji.

- Projektowane zagospodarowanie terenu – ETAP 1

  - Projektowana droga w planie

Przyjęte parametry dla ul. Mickiewicza (droga powiatowa nr 1525Z):

- klasa drogi L,

- prędkość projektowa – Vp = 30 km/h,

- szerokość jezdni – 5,50 m (na łukach poziomych występują poszerzenia jezdni do szerokości 7,50 m),

- kategoria ruchu – KR-2,

- obciążenie – 100 kN /oś,

- szerokość poboczy gruntowych – 2 x 0,50 m.

Geometria trasy zaprojektowana została tak, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie w istniejącej krawędzi jezdni. W ramach inwestycji zaprojektowano 5 łuków poziomych.

Promienie łuków poziomych oraz ich przechyłki w etapie 1 wynoszą:

- Łuk nr 1: 	R = 90 m;		i = 2,0%

- Łuk nr 2: 	R = 30 m;		i = 3,0%

- Łuk nr 3: 	R = 160 m;		i = 2,0% (przekrój daszkowy)

- Łuk nr 4: 	R = 90 m;		i = 2,0% (przekrój daszkowy)

W rejonie przebudowywanego mostu na działkach 135/1 i 122/1, tj. na odcinku w przybliżeniu od km 0+217,00 do km 0+219,00  zaprojektowano przestawienie istniejącego ogrodzenia, na długości około 3,0m.

Na całym analizowanym odcinku przyjęto odwodnienie powierzchniowe wód opadowych. Odtworzenie istniejących zjazdów należy wykonać na długości 2,0m od krawędzi projektowanej jezdni, z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki (dla zjazdów z elementów betonowych) lub wykonaniem nowej nawierzchni (w przypadku zjazdów bitumicznych oraz gruntowych).

Prace związane ze skorygowaniem wysokościowym istniejącego zjazdu do czerpania wody do celów p-poż. obejmują: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, oraz wykonanie opaski z kostki kamiennej i pełnej konstrukcji z płyt betonowych.

W przypadku zjazdu zlokalizowanego na ul. Mickiewicza w km 0+371.25 zaprojektowano nową nawierzchnię z kostki kamiennej.

    - Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Zgodnie z przyjętymi założeniami przekrój poprzeczny omawianego odcinka jezdni uległ nieznacznej zmianie w stosunku do istniejącego stanu.      Na całej długości projektowana jezdnia posiada przekrój jednojezdniowy jednopasowy o szerokości 6,50 m – 8,50 m (w tym 2 x 0,50 m pobocza).

Przy projektowaniu konstrukcji opierano się na:

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 
Gdańsk 2012,

- Katalog Wzmocnień i Remontów Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Warszawa 2011.

Proponuje się przyjęcie następującą konstrukcję jezdni:

Dla całego odcinka – renowacja istniejącej nawierzchni (od góry):

- warstwa ścieralna z AC 11 S - 4cm;

- warstwa wyrównawcza z AC 16 W śr. 125kg/m2;

- frezowanie istniejącej nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniach – pełna konstrukcja jezdni dla nośności podłoża gruntowego G2 (od góry):

- warstwa ścieralna z AC 11 S - 4cm;

- warstwa wiążąca z AC 16 W - 8cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3  #0/31,5 stabilizowanej mech.– 20cm;

- stabilizacja gruntu cementem C1,5/2,0 (w. mrozoochronna) – 15cm.

Wzmocniona konstrukcja nawierzchni dla nośności podłoża G3 na przyjętym w przybliżeniu odcinku dojazdu do mostu km 0+190,00 – km 0+250,00 (od góry):

- warstwa ścieralna z AC 11 S - 4cm;

- warstwa wiążąca z AC 16 W - 8cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3  #0/31,5 stabilizowanej mech.– 20cm;

- geotkanina 120/120 z poliestru;

- piasek średni – 50cm;

- geotkanina 120/120 z poliestru.

Uwaga: Geotkaninę należy układać pasmami prostopadle do osi drogi z zakładem o długości 50cm. Pasy łączyć przez zszycie lub szpilkami metalowymi. W przypadku drugiej metody łączenia należy zastosować pręty stalowe o długości 800mm i średnicy 10mm w kształcie litery „U”. Na odcinku o przekroju jezdni ograniczonej krawężnikiem nad geotkaniną należy wykonać warstwę z gruntu nasypowego (kr. niesortowane) o min. grubości 5cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu do czerpania wody do celów p-poż:

- Opaska z kostki kamiennej:

- nawierzchnia z kostki kamiennej 16/18cm;

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 5cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3  #0/31,5 stabilizowanej mech.– 20cm;

- grunt nasypowy (kr. niesortowane) – min. 5cm;

- geotkanina 120/120 z poliestru;

- piasek średni – 50cm;

- geotkanina 120/120 z poliestru.

- Zjazd z płyt drogowych:

- płyty drogowe – 15cm;

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 5cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej spoiwem z kruszywa C90/3  #0/31,5 stabilizowanej mech.– 15cm.

Konstrukcja umocnienia terenu narzutem kamiennym (zlokalizowanego przy moście) oraz zjazdu z kostki kamiennej na ul. Mickiewicza w km 0+371.25:

- nawierzchnia z kostki kamiennej (bruk kamienny typu kocie łby) wraz z  wypełnieniem spoin zaprawą cementową;

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 5cm;

Parametry przekroju poprzecznego:

- pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych: 2%,

- pochylenie poprzeczne na łukach: według planu,

- pochylenie poprzeczne poboczy: 8%.

    - Projektowana droga w przekroju podłużnym

Niweletę drogi zaprojektowano tak, aby jak najlepiej dopasować się do istniejącego terenu.

Pochylenia podłużne dla ul. Mickiewicza: imin = 0,30%; imax = 4,05%

    - Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robót ziemnych obejmują:

- usunięcie warstwy humusu z terenu robót ziemnych,

- wykonanie skarp nasypów.

Humus należy usunąć wg faktycznego stanu występowania (przyjęto do obliczeń robót ziemnych średnią grubość humusu 15 cm).

Po wykonaniu robót skarpy pobocza gruntowego należy zabezpieczyć poprzez ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm i obsianie mieszanką traw niskich.

- Warunki gruntowo-wodne

Badania geologiczne wykonano wzdłuż drogi w 4 otworach przez Laboratorium Drogowe Szczecin w 2016 roku. Na podstawie wykonanych odwiertów stwierdzono grubość warstw nawierzchni, rodzaj oraz występujący grunt do głębokości 2,0 m poniżej nawierzchni. W bliskiej lokalizacji mostu wykonano 2 odwierty do głębokości 8,0 m. Pod konstrukcją nawierzchni zalegają piaski (drobny i średni). W ciągu projektowanej jezdni stwierdzono obecność wody gruntowej na poziomie 1,8 m p.p.t., natomiast w rejonie mostu waha się w granicach 1,3-1,6 m p.p.t.

- Pozostałe informacje

Inwestycja, w zakresie przebudowy mostu, zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Dla zakresu robót zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. na międzywale została uzyskana decyzja zwalniająca.

Powyższy projekt został opracowany z uwzględnieniem warunków zawartych w:

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 5 stycznia 2017 wydana przez UM Chojna (pismo nr BPI.6220.4.2016.JW),

- Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią z dnia 19 stycznia 2017 wydana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (pismo nr WOŚ.II.7322.01-3.2017.PM),

- Decyzja zwalniająca z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią z dnia 21 grudnia 2016 wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pismo nr OKI-5322-303/2016-ep, jm),

- pozostałych uzgodnień zawartych w pkt. 2 niniejszego opracowania.

Opracował: