Załącznik nr 1 do zaproszenia

Nr sprawy: RI.2721.20.2017.MW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

„Częściowa wymiana stolarki okiennej PCV w Domu Pomocy Społecznej

w Moryniu”

A) PAKIET 1 - OKNA DACHOWE na budynku mieszkalnym nr 2

Zamówienie obejmuje:

- okno dachowe 118x78  - 8 szt.

Specyfikacja:

- okno drewniane obrotowe z nawiewnikiem,

- współczynnik Uw : 1,3 W/m²K

- szklenie: pakiet jednokomorowy/dwuszybowy 4-16-4, szyba zewnętrzna hartowana,

- zapewniony mikrouchył okna,

- okno dostarczone ma być kompletne, zwierające wszystkie elementy zapewniające prawidłowe wmontowanie okna w połać dachu w tym w szczególności kołnierze uszczelniające bądź oblachowanie ościeżnicy okna, uszczelnienia termiczne itp.

- montaż zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa i normami zgodnymi z przeznaczeniem okien do pomieszczeń pełniących funkcję mieszkalną.

B) PAKIET 2 - OKNA PCV w budynku mieszkalnym nr 1

- okno PCV O7 51x116- 10 szt.

- okno PCV O3 67x168  - 12 szt.

Okna umieszczone na elewacji wschodniej, zachodniej, bocznej północnej oraz bocznej południowej zgodnie z zał. rysunkami nr 1-4.

Okna O3 - z profili PCV w kolorze białym, dwudzielne ze ślemieniem. Szpros pionowy o szer.5cm i szprosy poziome (w skrzydle dolnym) gr.2,5cm.

Do okien O3 należy dostarczyć i zamontować parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym szer.20cm.

Okna O7 -  z profili PCV w kolorze białym, bez szprosów (w rys.12 błąd w opisie)

Wymagane minimalne parametry okna:

- współczynnik Uw: 1,3 W/m²K

- szklenie: pakiet jednokomorowy/dwuszybowy 4-16-4

- funkcje rozwierne i uchylne zgodnie z załącznikami rysunkowymi dla poszczególnych typów zaś kierunek otwierania do uzgodnienia z użytkownikiem podczas obmiaru wykonywanego na miejscu,

- montaż zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa i normami zgodnymi z przeznaczeniem okien do pomieszczeń pełniących funkcję mieszkalną.

C) PAKIET 3 - OKNA PCV w budynku mieszkalnym nr 1 – klatka schodowa

- okno PCV O5 110x212- 4 szt.

- okno PCV O6 110x179  - 4 szt.

Okna umieszczone na elewacji bocznej południowej oraz północnej zgodnie z zał. rysunkami nr 3 i 4.

Okna na klatkach schodowych z profili PCV w kolorze białym, dwudzielne ze ślemieniem. Słupki ozdobione wałkami.,

Wymagane minimalne parametry:

- współczynnik Uw: 1,3 W/m²K

- szklenie: pakiet jednokomorowy/dwuszybowy 4-16-4

- funkcje rozwierne i uchylne zgodnie z załącznikami rysunkowymi dla poszczególnych typów zaś kierunek otwierania do uzgodnienia z użytkownikiem podczas obmiaru wykonywanego na miejscu,

- montaż zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa i normami,