Załącznik nr 7 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

pn. „Dostawa z montażem wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Nazwa wyposażenia | Ilość sztuk | Opis/ dane techniczne/ parametry/ certyfikaty |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzelnica sportowa – 10 m (6 stanowisk strzeleckich) | Tarcza elektroniczna | 6 | - 6 kompletów tarcz elektronicznych hybrydowych akustyczno-optycznych. min 4 mikrofony oraz dwie wiązki podczerwieni HD. Dokładność do setnych części milimetra. Brak błędu paralaksy. Wymiary tarczy: (SxWxG): 392x310x75mm, waga: ok. 4.0 kg (bez akcesoriów), kolor: kremowy Pobór mocy: 20,4W, obszar detekcji: 170x170mm, obszar detekcji optycznej o średnicy Ø 60mm. Wymiar uchwytu z wbudowanym kulochwytem do śrutu: Wymiar (SxWxG): 388x305x240mm, waga: ok. 3,5 kg (bez tarczy). Ze sterownikami dedykowanymi (Jednostka kontrolna wyposażona w ok. 10,5 calowy (26cm) ekran dotykowy. Możliwość sterowania dotykiem lub za pomocą pilota na USB - w zestawie. Współpracuje z tarczami do strzelań na 10, 25, 50m.) - wbudowane oświetlenie LED, do zawieszenia na ścianie. - 1 komplet okablowania i zasilania. - 1 komputer centralny z drukarką do zapisywania oraz wydruku z tarcz (opis w poz. 2) + Oprogramowanie do zarządzania tarczami elektronicznymi oraz do wydruku wyników) - Tarcze nie wymagające wymiany materiałów eksploatacyjnych – rolek papierowych. - Tarcze oraz sterowniki posiadające aprobatę Międzynarodowej Federacji Strzeleckiej ISSF oraz spełniające wszystkie wymagania PZSS. |  | Pomieszczenie nr 0.9 na rzucie parteru budynku. |
| 2. | Pomieszczenie sędziego | Zestaw komputerowy | 1 | komputer centralny z drukarką do zapisywania oraz wydruku z tarcz + Oprogramowanie do zarządzania tarczami elektronicznymi oraz do wydruku wyników |  | Pomieszczenie nr 0.6 na rzucie parteru budynku. |
|  |  |  |  | Komputer |  |  |
|  |  |  |  | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |  |
|  |  |  |  | Typ | Komputer stacjonarny |  |
|  |  |  |  | Procesor | Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5860 punktów, wg wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
|  |  |  |  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB z możliwością rozbudowy do 32GB, min. 1 slot wolny |  |
|  |  |  |  | Parametry pamięci masowej | Min. 256GB SSD |  |
|  |  |  |  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/- RW wewnętrzny |  |
|  |  |  |  | Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
|  |  |  |  | Karta graficzna | Zintegrowana |  |
|  |  |  |  | Karty sieciowe | 10/100/1000 Ethernet RJ 45, dodatkowo karta sieciowa WLAN 802.11b/g/n |  |
|  |  |  |  | System operacyjny | - Pełna integracja z domeną Active Directory - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory - Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu - Pełna obsługa ActiveX - Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji - Umożliwiający wykorzystanie na potrzeby aplikacji min. 8GB przestrzeni adresowej pamięci RAM - Pozwalający na uruchomienie aplikacji 32 i 64-bitowych - Zapewniający pełne wsparcie dla urządzeń i podzespołów zainstalowanych w zamawianym sprzęcie komputerowym i peryferyjnym |  |
|  |  |  |  | Wymagania dodatkowe | - Wewnętrzny uniwersalny czytnik kart pamięci - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB - Min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera, w tym min. 2 porty USB 3.0, w układzie : - przód 2 porty USB, w tym 1 x USB 3.0 - tył 4 porty USB, w tym 1 x USB 3.0 Wymagane porty zewnętrzne USB muszą być bezpośrednio wlutowane w płytę główną i nie mogą być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, przedłużaczy, rozgałęziaczy itp. |  |
|  |  |  |  | Monitor |  |  |
|  |  |  |  | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |  |
|  |  |  |  | Typ | Monitor |  |
|  |  |  |  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 19,5”, proporcje obrazu 16:9 |  |
|  |  |  |  | Kontrast | 1000:1 |  |
|  |  |  |  | Rozdzielczość | Min. 1680 x 1080 pikseli |  |
|  |  |  |  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  |
|  |  |  |  | Podświetlenie | System podświetlenia LED |  |
|  |  |  |  | Złącza | 1x 15-stykowe złącze D-Sub 1x złącze DVI-D 1x HDMI |  |
|  |  |  |  | Drukarka |  |  |
|  |  |  |  | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |  |
|  |  |  |  | Typ drukarki | Laserowa mono |  |
|  |  |  |  | Format wydruków | A4, A5, A6, B5, koperty |  |
|  |  |  |  | Rozdzielczość) | Min. 1200 x 1200 dpi |  |
|  |  |  |  | Szybkość wydruku | Min. 25 stron/min. |  |
|  |  |  |  | Interfejsy | USB |  |
|  |  |  |  | Wyposażenie | Podajnik papieru min. 250 arkuszy |  |
| 3. | Strzelnica sportowa – 25 m | Transportery tarcz | 8 | Transporter tarcz do strzelań z broni kulowej do celów stałych na 25m, szynowy, mikroprocesorowy ze sterowaniem bezprzewodowym. 2 prędkości jazdy – szybka jazda, zwolniony dojazd do pozycji końcowej. Urządzenie można dowolnie zaprogramować na wybrane dowolne odległości np. 5, 10, 15, 20, 25 czy 8, 17m itd. Dodatkowo możliwość strzelania do tarczy przyjeżdżającej i odjeżdżającej ze zmniejszoną prędkością i sterowaniem dynamicznym. |  | Zasilanie 3-fazowe, 400V, zabezpieczenie C3A. Montaż do pomocniczej konstrukcji stalowej zawieszonej na wysokości stropu boksu strzeleckiego na 25m – konstrukcję wykonuje dostawca urządzeń. |
| 4. | Strzelnica sportowa – 25 m | Urządzenia do tarcz obrotowych | 2 | Urządzenie do samoczynnego obrotu tarcz do strzelań pistoletowych. Obrotnica pięciotarczowa. Sterowanie z bezprzewodowego pulpitu mikroprocesorowego z własnym zasilaniem. |  | Zasilanie 3-fazowe, 400V, zabezpieczenie C3A. Urządzenie wolnostojące. Sterowanie bezprzewodowe. |
| 5. | Strzelnica sportowa – 50 m / szatnie (7 stanowisk strzeleckich) | Tarcza elektroniczna | 7 | - 7 kompletów tarcz elektronicznych hybrydowych akustyczno-optycznych. Mikrofony detekcyjne oraz wiązki podczerwieni HD. Dokładność do setnych części milimetra. Brak błędu paralaksy. Osłona kuloodporna dla kalibrów .22, .32, .38 (za wyjątkiem pocisków ze rdzeniem stalowym). Wymiary tarczy: (SxWxG): 630x775x125mm, waga: ok 12,5 kg (bez akcesoriów), kolor: kremowy Pobór mocy: 7,6W, obszar detekcji: 510x510mm, obszar detekcji optycznej o średnicy Ø 200mm. Ze sterownikami dedykowanymi (Jednostka kontrolna wyposażona w ok. 10,5 calowy (26cm) ekran dotykowy. Możliwość sterowania dotykiem lub za pomocą pilota na USB - w zestawie. Współpracuje z tarczami do strzelań na 10, 25, 50m.) - 1 komplet okablowania i zasilania. - 1 komputer centralny z drukarką do zapisywania oraz wydruku z tarcz (opis w poz. nr 2) + Oprogramowanie do zarządzania tarczami elektronicznymi oraz do wydruku wyników Tarcze nie wymagające wymiany materiałów eksploatacyjnych – membrany gumowej. Tarcze oraz sterowniki posiadające aprobatę Międzynarodowej Federacji Strzeleckiej ISSF oraz spełniające wszystkie wymagania PZSS. |  |  |