Załącznik nr 7a do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

pn. „Dostawa z montażem wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie

CZĘŚĆ PIERWSZA – WYPOSAŻENIE STRZELNICY 10 metrowej

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowych 6 kompletnych pojedynczych linii tarcz elektronicznych do strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej (pistolet i karabin) w konfiguracji określonej w poniższej tabeli.

System linii musi być przez dostawcę skonfigurowany oraz zainstalowany w sposób zapewniający gotowość do użycia.

| Lp. | Nazwa pomieszczenia w budynku | Nazwa wyposażenia | Ilość sztuk | Opis/ dane techniczne/ parametry/ certyfikaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzelnica sportowa – 10 m (6 stanowisk strzeleckich) | Tarcza elektroniczna | 6 6 1 | Kompletna tarcza elektroniczna hybrydowa (akustyczno-optyczna z detekcją podczerwieni) z podświetleniem, bez systemu jednostki sterującej CU, bez zintegrowanego wyświetlacza cyfrowego o następujących cechach: - wzmocniona obudowa/ rama, - zintegrowane podświetlenie celu, - maski frontowe dla pistoletu (59,5mm) oraz karabinu (30,5mm) zgodnych ze standardami ISSF - po 2 komplety obu typów na każdą linię (12 szt.) - pole detekcji o wymiarach 17x17 cm , +/- 1 cm - brak błędu paralaksy, - uchwyt tarczy do zawieszenia z kulochwytem, - kompletne dedykowane okablowanie strukturalne linii zawierające okablowanie, rezystory, adaptery i inny osprzęt umożliwiający podłączenie tarczy z komputerem oraz pełne okablowanie zasilania sieciowego wraz z zasilaczem, - dedykowane oprogramowanie kontrolne producenta tarcz wraz z sterownikami do instalacji na komputerach umożliwiających m.in. wizualizację i wydruki wyników, określanie konkurencji, monitorowanie linii etc. Fabrycznie nowy komputer przenośny do każdej linii o następującej minimalnej specyfikacji: - Procesor: Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 1100 punktów, wg wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - Typ ekranu: - przekątna ekranu: 15,6" - matryca matowa LED - rozdzielczość : 1366 x 768 (HD) - Pamięć RAM : 4 Gb - Dysk HDD o poj. min 500Gb - Zintegrowane karty graficzna i muzyczna - Napęd optyczny DVD - Łączność: - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n - Moduł Bluetooth - Karta sieciowa 10/100 - Rodzaje wejść/wyjść: - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. - HDMI - 1 szt. - Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. - USB 2.0 - 2 szt. - Wejście/wyjście liniowe Audio (minijack 3,5 mm) - 1 szt. - RJ-45 - DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. - Bateria min 3000 mAh, Li-Ion - System operacyjny min. Microsoft Windows 8 Pro PL (wersja 64-bitowa) - Mysz optyczna w kolorze czarnym - rozdzielczość: 1000 dpi - interfejs: USB - komunikacja z komputerem: Przewodowa Drukarka sieciowa monochromatyczna - typ drukarki: laserowa mono - format wydruków: A4, A5, A6, B5, koperty - rozdzielczość): min. 1200 x 1200 dpi - szybkość wydruku: min. 25 stron/min. - interfejsy:USB - wyposażenie: podajnik papieru min. 250 arkuszy |  |