Załącznik nr 7b do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

pn. „Dostawa z montażem wyposażenia strzelnicy sportowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gryfinie

CZĘŚĆ DRUGA – WYPOSAŻENIE STRZELNICY 25 metrowej

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowych urządzeń do strzelania sportowego na 25 m konfiguracji określonej w poniższej tabeli.

System linii musi być przez dostawcę skonfigurowany oraz zainstalowany w sposób zapewniający gotowość do użycia.

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Nazwa wyposażenia | Ilość sztuk | Opis/ dane techniczne/ parametry/ certyfikaty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzelnica sportowa – 25 m | Transportery tarcz | 8 | Transporter tarcz do strzelań z broni kulowej do celów stałych na 25m, szynowy, mikroprocesorowy ze sterowaniem bezprzewodowym. 2 prędkości jazdy – szybka jazda, zwolniony dojazd do pozycji końcowej. Urządzenie można dowolnie zaprogramować na wybrane dowolne odległości np. 5, 10, 15, 20, 25 czy 8, 17m itd. Dodatkowo możliwość strzelania do tarczy przyjeżdżającej i odjeżdżającej ze zmniejszoną prędkością i sterowaniem dynamicznym. Urządzenie spełniać muszą wymagania regulaminowe ISSF i PZSS. | Zasilanie 3-fazowe, 400V, zabezpieczenie C3A. Dodatkowe informacje: p atrz pod tabelą. |
| 2. | Strzelnica sportowa – 25 m | Urządzenia do tarcz obrotowych | 2 | Urządzenie do samoczynnego obrotu tarcz do strzelań pistoletowych. Obrotnica pięciotarczowa. Sterowanie z bezprzewodowego pulpitu mikroprocesorowego z własnym zasilaniem. Urządzenie spełniać muszą wymagania regulaminowe ISSF i PZSS. Bez osłon kuloodpornych. | Zasilanie 3-fazowe, 400V, zabezpieczenie C3A. Urządzenie wolnostojące. Sterowanie bezprzewodowe. |

Ad. 1. Ustalenia dodatkowe do montażu transporterów tarcz.

Ze względu na ograniczoną możliwość mocowania szyn systemu transporterów tarcz bezpośrednio do sufitu/stropu Wykonawca w ofercie musi uwzględnić montaż dodatkowej, pomocniczej konstrukcji stalowej zawieszonej na wysokości stropu boksu strzeleckiego i dopiero montaż szyn.

Wymiary pomieszczenia strzelnicy 25m to:  29,7 x 8,5 m i wysokość 4,4-3,7 m (stropodach). Wysokość boksów strzeleckich wynosi  2,2-2,5 m. Nad boksami a stropem będzie funkcjonować linia strzałów strzelnicy 50m (z antresoli) stąd nie jest możliwe bezpośrednie mocowanie szyn do stropodachu.

Pozostałe wytyczne montażowe:

- pomieszczenie strzelnicy 25m znajduje się w pomieszczeniu nr 012a zgodnie z rzutem parteru z pliku „16005_A.2.2_RZUT PARTERU.pdf” ujętego w załączniku nr 7d do SIWZ.

- linia ognia zlokalizowana jest w zabudowanych boksach strzeleckich (pomieszczenie 012), których zdjęcia załączone są również w załączniku nr 7d do SIWZ

- wszelkie okablowanie np. zasilania oraz należy prowadzić w korytkach kablowych w wiązkach minimalizujących ilość prowadzonych korytek, nie można pozostawiać okablowania swobodnie leżącego lub wiszącego.