Załącznik nr 7 b do SIWZ

| Lp. | Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Nazwa Wyposażenie | Opis/parametry | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.17 | Sala wielozawodowa (pracownia krawiecka) | Stebnówka do szycia | - Maszyna z blatem i podstawą - Silnik energooszczędny z pozycjonerem igły - Minimalna maksymalna długość ściegu 5.0 mm - Minimalna maksymalna prędkość szycia 5500 ściegów/min - Skok igielnicy – ok 30.7 mm - Centralne smarowanie - Mechanizm transportu – dolny ząbkowy - System igieł DBx1 | 3 |
|  |  |  | Overlock 4-nitkowy | - Maszyna z blatem i podstawą - Silnik energooszczędny wbudowany w główkę - Ilośc igieł – 2 - Ilość nici – 4 - Wysokość podniesienia stopki – 6mm - Rozstaw igieł 2 mm - Szerokość ściegu 4 mm - Długość ściegu 4,6 mm - Mechanizm różnicowy 07-2.0 - Wbudowane oświetlenie led | 1 |
|  |  |  | Hafciarka z oprogramowaniem | - dotykowy, kolorowy ekran min 3,7" - pole haftu 180 x 130 mm - min 130 wbudowanych wzorów haftów - min. 11 czcionek hafciarskich - menu w języku polskim - licznik ściegów - zmiana gęstości haftu - funkcje projektowania ramek i łączenia ich z innym wzorem lub napisem - współpraca z ploterem - czujnik zrywu nitki - czujnik wielkości tamborka - prędkość pracy do min 650 śc./min - port USB | 2 |
|  |  |  | Wytwornica pary z żelazkiem | - Moc żelazka - 800 W - Moc wytwornicy - 1150 W - Min. Pojemność całkowita/objętość wody - 2L / 1.4 L - Obudowa ze stali nierdzewnej - Ciśnienie operacyjne pary – ok. 3 bary - Ciśnienie maksymalne – ok. 5 bar - Zabezpieczenia energetyczne - termostat i zabezpieczenie termiczne/podwójny zawór bezpieczeństwa | 1 |
|  |  |  | Wytwornica pary ze szczotką parową | - Pojemność kotła – min 1,5 Litra - Moc grzałki wytwornic – ok 900 W - Ciśnienie robocze – ok. 2,5 bar - szczotka elektryczno-parowa z mikrowłącznikiem | 1 |
|  |  |  | Stół prasowalniczy z podgrzewanym blatem, odsysaniem i nadmuchem | - Moc silnika odsysania: 90W - Moc grzałki: 400W - Wymiary stołu gotowego do pracy min : 150x45x90cm - Wymiary stołu po złożeniu min.: 160x45x10cm - Waga max: 20kg - Wysokość regulowana od około 70cm do100 cm wymiary półki na wytwornicę min 25cm x 40cm | 1 |
|  |  |  | Krzesła | - krzesło obrotowe z regulacją wysokości - amortyzator pneumatyczny - zakres regulacji około 400-550 mm - tapicerowane siedzisko - regulowane oparcie - 5-ramienna podstawa na stopkach | 6 |