załącznik nr 7g do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część 7 – WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE

Pomieszczenie 20 - SALA WIELOZAWODOWA

- Stół warsztatowy z regulacją wysokości – 9szt.

- wymiar stołu:

długość: 1450-1600 mm,

głębokość: 680-800 mm

wysokość: regulowana w zakresie 800-1000 mm (regulacja może być w większym zakresie musi jednak zawierać podany przedział)

- konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze szarości (antracyt, popielaty, szary, lub inny z palety szarości)

- blat o nośności min 500  kg, lite drewno bądź sklejka

- bez półki dolnej i zabudowy kontenerowej – stół musi zapewniać swobody dostęp dla osoby niepełnosprawnej na wózku (brak barier na wysokości nóg) przynajmniej z jednej strony.

Zdjęcie poglądowe:

- Krzesła warsztatowe z regulowaną wysokością – 9 szt.

- krzesło obrotowe na kółkach z oparciem z regulacją wysokości przy pomocy siłownika,

- siedzisko i oparcie ze sklejki drewnianej,

- wysokość siedziska: około 51-56 cm z regulacją do ok. 80-82 cm

- wymiary siedziska: około 40-45cm x 40-45 cm

Zdjęcie poglądowe:

- Szafka / wózek narzędziowy, warsztatowy – 3 szt.

- szafka mobilna /na kółkach/ z rączką/rękojeścią do przesuwania

- bez narzędzi,

- 5-6 szuflad o zróżnicowanej wielkości,

- szafka stalowa z blachy o grubości korpusu min.1,2 mm

- powierzchnia górna szafek wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa bądź gumy,

- centralne zamykanie szuflad zamkiem,

- szafka malowana proszkowo, korpus  w kolorze czerwonym,

- rozmiar szafki: wysokość: 750-850mm

szerokość: 600-700mm

głębokość: 420-500 mm

- kółka jezdne o średnicy min.75 mm z tego dwa skrętne,

Zdjęcie poglądowe:

Pomieszczenie 0.21. SALA PRODUKCYJNA

- Stół warsztatowy z regulacją wysokości – 6 szt.

- wymiar stołu:

długość: 1450-1600 mm,

głębokość: 680-800 mm

wysokość: regulowana w zakresie 800-1000 mm (regulacja może być w większym zakresie musi jednak zawierać podany przedział)

- konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze szarości (antracyt, popielaty, szary, lub inny z palety szarości)

- blat o nośności min 500  kg, lite drewno bądź sklejka

- bez półki dolnej i zabudowy kontenerowej – stół musi zapewniać swobody dostęp dla osoby niepełnosprawnej na wózku (brak barier na wysokości nóg) przynajmniej z jednej strony.

Zdjęcie poglądowe:

- Zestaw narzędzi ręcznych profesjonalnych – 1 zestaw

- zestaw narzędzi ręcznych do użytku profesjonalnego /linie profesjonalne/

- rękojeści poszczególnych elementów wykonane z tworzywa sztucznego, antypoślizgowego

- zestaw złożony z następujących elementów:

- wkrętaki płaskie rozmiary: 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm

- wkrętaki krzyżowe profil Philips rozmiary: PH0x60 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm

- wkrętaki profil Torx, rozmiary: T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

- szczypce proste do pierścieni wewnętrznych Segera - długość: ok. 180mm

- szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych segera odgięte o 90° - długość: ok. 170 mm

- szczypce proste do pierścieni zewnętrznych segera - długość: ok. 175 mm

- szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych segera odgięte o 90° długość: ok. 175 mm

- szczypce nastawne - długość: ok. 250 mm

- szczypce nastawne samoblokujące , długość: ok. 240 mm

- szczypce tnące boczne wzmocnione,  długość: ok. 160 mm

- szczypce uniwersalne /kombinerki/ , długość: ok. 180 mm

- szczypce półokrągłe,  długość: ok. 160 mm

- końcówki wkrętakowe płaskie, rozmiary:

* 0.5 x 3 mm

* 0.6 x 4.5 mm

* 0.8 x 5.5 mm

* 1 x 5.5 mm

* 1.2 x 6.5 mm

* 1.2 x 8 mm

* 1.6 x 8 mm

- końcówki wkrętakowe trzpieniowe sześciokątne, rozmiary: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

- końcówki wkrętakowe profil Philips, rozmiary: PH0 - PH1 - PH2 - PH3

- końcówki wkrętakowe profil Pozidriv-Supadriv, rozmiary: PZ1 - PZ2 - PZ3

- końcówki wkrętakowe profil Torx, rozmiary: T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

- końcówki wkrętakowe profil Tamper Resistant Torx, rozmiary: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

- końcówki wkrętakowe profil Tri-Wing, rozmiary: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

- końcówki wkrętakowe profil Torq-Set, rozmiary: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

- końcówki wkrętakowe profil Spanner, rozmiary: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm

- pokrętło z uchwytem szybkomocującym do końcówek wkrętakowych

- nasadki sześciokątne, rozmiary: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

- przedłużacz z gniazdem 1/4" - długość: ok. 150 mm

- przegub z gniazdem 1/4"

- pokrętło z zabierakiem 1/4"

- pokrętło z przesuwnym zabierakiem - długość: ok. 115 mm

- klucz oczkowy z mechanizmem zapadkowym dwukierunkowym do końcówek wkrętakowych,

- pokrętło z mechanizmem zapadkowym dwukierunkowym,

- przecinaki płaskie żebrowane, długości: 100 mm, 200 mm

- młotek ślusarski 300 g

- młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego – ok. 35 mm

- przymiar zwijany z obudową - długość: 5 m

- oprawka aluminiowa z brzeszczotem do metalu,

- olejarka butelkowa z tworzywa sztucznego - pojemność: 30 ml

- nóż z ostrzem odłamywanym,

- nasadki sześciokątne 1/2" , rozmiary: 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 -32 mm

- nasadki z końcówką trzpieniową sześciokątną, rozmiary: 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm

- przedłużacz z gniazdem 1/2" - długość: ok. 125 mm

- przedłużacz z gniazdem 1/2" - długość: ok. 255 mm

- przegub z gniazdem 1/2"

- pokrętło z przesuwanym zabierakiem 1/2" - długość: ok. 305 mm pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym

- wybijaki cylindryczne z rękojeścią , rozmiary: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm,

- punktak centrujący, rozmiar: 4 mm

- klucze płasko-oczkowe , rozmiary: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21  - 22 - 24 - 27 - 30 mm

- klucze płaskie dwustronne, rozmiary: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19 - 20x22 mm

- komplet kluczy trzpieniowych kątowych , rozmiary: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

- klucze trzpieniowe sześciokątne typu T, rozmiary: 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

- pilnik półgładzik kwadratowy z rękojeścią - długość: ok. 200 mm

- pilnik zdzierający trójkątny z rękojeścią - długość: ok. 200 mm

- pilnik półgładzik płaski z rękojeścią - długość: ok. 200 mm

- pilnik półgładzik półokrągły z rękojeścią - długość: ok. 200 mm

- pilnik półgładzik okrągły z rękojeścią - długość: ok. 200 mm

- klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią , rozmiary: 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 6 mm

- Narzędzia ręczne podstawowe– ilość w tabeli

| Lp. | Rodzaj | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Młotek ślusarski 200g | - trzonek profilowany z bezsękowego, sezonowanego drewna, lakierowany - zabezpieczenie osadzenia obucha na trzonku (klin, tuleja lub gumowy pierścień) | 6 |
| 2 | Młotek ślusarski 400g | - trzonek profilowany z bezsękowego, sezonowanego drewna, lakierowany - zabezpieczenie osadzenia obucha na trzonku (klin, tuleja lub gumowy pierścień) | 6 |
| 3 | Kombinerki (szczypce uniwersalne) 180mm | - wykonane z hartowanej stali - ergonomiczne uchwyty pokryte antypoślizgowym materiałem | 6 |
| 4 | Szczypce czołowe- obcęgi | - długość 170-180 mm - wykonane z hartowanej stali - twardość 55-60 HRC | 6 |
| 5 | Piła płatnica do drewna 450 mm | - uchwyt wykładany gumą - hartowane zęby - ok. 7 zębów na cal | 6 |
| 6 | Piła do metalu 300mm | - konstrukcja piły i uchwytu: metal - z brzeszczotem 300x12,5mm | 6 |
| 7 | Wkrętak krzyżowy pz1 x 100 mm | - uchwyt z tworzywa sztucznego, - grot ze stali hartowanej | 6 |
| 8 | Wkrętak krzyżowy pz2 x 150 mm | - uchwyt z tworzywa sztucznego, - grot ze stali hartowanej | 6 |
| 9 | Wkrętak krzyżowy pz3 x 150 mm | - uchwyt z tworzywa sztucznego, - grot ze stali hartowanej | 6 |
| 10 | Wkrętak krzyżowy ph1 x 100 mm | - uchwyt z tworzywa sztucznego, - grot ze stali hartowanej |  |
| 11 | Wkrętak krzyżowy ph2 x 150 mm | - uchwyt z tworzywa sztucznego, - grot ze stali hartowanej | 6 |
| 12 | Wkrętak krzyżowy ph3 x 150 mm | - uchwyt z tworzywa sztucznego, - grot ze stali hartowanej | 6 |
| 13 | Zestaw 3 szt. pilników do drewna (tarników) | - długość robocza: 200-250 mm - przekroje: płaski, okrągły, półokrągły - rękojeść z tworzywa sztucznego | 6 |
| 15 | Miarka zwijana 3m z blokadą | - szerokość taśmy: 16-19mm - obudowa: tworzywo sztuczne, antypoślizgowe - blokada zwijania - amortyzator zwijania taśmy | 6 |
| 16 | Miara drewniana składana 2m | - obustronna podziałka, - kolor biały lub biało-żółty - grubość członów: 2,5-3,0 mm | 6 |

- Zestaw elektronarzędzi – ilość wg tabeli

- zestaw elektronarzędzi do użytku profesjonalnego /linie profesjonalne/

- zestaw złożony z następujących elementów, wraz z minimalną specyfikacją techniczną:

| Lp. | Rodzaj elektronarzędzi | Wymagana specyfikacja (parametry minimalne) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Młotowiertarka | Moc nominalna: min. 800W Energia udaru: min. 3.0 J Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: min. 0–4000 obr/min Nominalna prędkość obrotowa: min. 0–900 obr/min Uchwyt narzędziowy: SDS-plus Zakres wierceń w betonie: 4–28mm Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 8–16mm Maks. Ø wiercenia w stali: 13mm Maks. Ø wiercenia w drewnie: 30mm Rękojeść przednia Ogranicznik głębokości wiercenia Walizka z tworzywa sztucznego | 1 |
| 2 | Wiertarka stołowa | Moc: min. 450 W Stożek wrzeciona II Mk Uchwyt głowicy – 3-13 mm Max. średnica wiercenia: co najmniej 13 mm Posuw wrzeciona: 60mm Min.4-stopniowa regulacja obrotów Wymiar stołu: 190-200x190-200mm, możliwość regulacji kąta do 45stopni Całkowita wysokość: do 900mm | 1 |
| 3 | Wyrzynarka | Wydajność nominalna: min. 650W Prędkość skokowa bez obciążenia: 500 – 3.100 min-1 Regulacja oscylacji Długość przewodu: min. 2,5 m Wysokość skoku: 26 mm Głębokość cięcia w drewnie: min. 90 mm Głębokość cięcia w aluminium: min. 20 mm Głębokość cięcia w stali zwykłej: min. 10 mm Wyposażenie podstawowe: Zestaw 25 brzeszczotów: - Chwyt teowy - Stal HCS - ilość: 10szt. do cięcia zgrubnego, 10 do cięcia precyzyjnego, 5 do cięcia po łuku Zestaw do odsysania strużyn i pyłu | 1 |
| 4 | Szlifierka kątowa 125mm | Silnik o mocy: min. 800 W Średnica tarczy ściernej/tnącej: ∅125 mm Średnica talerza gumowego: ∅125 mm Prędkość obrotowa: od 2.800 do 11.000/min (regulowana płynnie) Regulacja obrotów Blokada wrzeciona do odkręcania tarczy jednym kluczem Gwint wrzeciona szlifierki: M14 Głowica przekładni obracana w skokach co: 90° Łagodny rozruch. Zestaw musi zawierać: - Osłonę ochronną - Rękojeść dodatkową - Podkładkę i nakrętkę mocującą tarczę - Klucz widełkowy | 1 |
| 5 | Szlifierka stołowa podwójna | Tarcze szlifierskie (średnica x grubość x otwór) 175 x 25 x 32 mm Liczba obrotów na biegu jałowym 2.800-3.600 /min Moc znamionowa: min 550 W Moment obrotowy: 2.2 – 2,6 Nm W zestawie: Tarcze szlifierskie korundowe grubo- i drobnoziarnista (36 i 60) Osłony przeciwiskrowe Podpora do obrabianego przedmiotu Klucz sześciokątny | 1 |
| 6 | Strug elektryczny | Moc nominalna: min 700 W Grubość strugania: 0-2,6mm Regulowana głębokość wręgowania: 9 mm Prędkość obrotowa bez obciążenia: od 17.000 min-1 Szerokość strugania: 82 mm | 1 |
| 7 | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa | Komplet zawiera: walizka PVC, ładowarka, 2 akumulatory Parametry wkrętarki: - Moment obrotowy (twarde): min 50 Nm - Moment obrotowy (miękkie): min: 25 Nm - Obroty biegu jałowego 0-450/550; 0-1800/2000 1/min - Wiercenie w stali: 10 mm - Wiercenie w drewnie: 20 mm - Zakres uchwytu: do 13 mm Parametry akumulatorów: - Napięcie akumulatora: 18 V - Pojemność akumulatora: min: 2 Ah - Typ akumulatora: Li-Ion | 3 |

- Krzesła warsztatowe z regulowaną wysokością – 6 szt.

- krzesło obrotowe na kółkach z oparciem z regulacją wysokości przy pomocy siłownika,

- siedzisko i oparcie ze sklejki drewnianej,

- wysokość siedziska: około 51-56 cm z regulacją do ok. 80-82 cm

- wymiary siedziska: około 40-45cm x 40-45 cm

Zdjęcie poglądowe:

- Prasa ręczna stołowa - warsztatowa – 4 szt.

- korpus z odlewu żeliwnego,

- siła nacisku: 2 tony

- max. wysokość obrabianego elementu: 180-200 mm

- wielkość trzpienia: 30-35 x 30-35 x 300-350 mm

Zdjęcie poglądowe:

7. Szafka / wózek narzędziowy, warsztatowy – 3 szt.

- szafka mobilna /na kółkach/ z rączką/rękojeścią do przesuwania

- bez narzędzi,

- 5-6 szuflad o zróżnicowanej wielkości,

- szafka stalowa z blachy o grubości korpusu min.1,2 mm

- powierzchnia górna szafek wyposażona w wyprofilowaną nakładkę z tworzywa bądź gumy,

- centralne zamykanie szuflad zamkiem,

- szafka malowana proszkowo, korpus  w kolorze czerwonym,

- rozmiar szafki: wysokość: 750-850mm

szerokość: 600-700mm

głębokość: 420-500 mm

- kółka jezdne o średnicy min.75 mm z tego dwa skrętne,

Zdjęcie poglądowe: