Załącznik nr 7 e do SIWZ

| Lp. | Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Nazwa Wyposażenie | Opis/parametry | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.25 | Magazyn dla działalności w zakresie sprzątania i prac ogrodniczych | Kosiarka spalinowa | szerokość robocza min 50 cm. Napęd własny, centralna regulacja wysokości, Pojemność cylindra min 175 cm³ Obroty na minutę min 2800 rpm Pojemność zbiornika paliwa min 1.9 l Rodzaj smarowania silnika: ciśnieniowe, z filtrem oleju Stopnie regulacji wysokości koszenia: min 5 Wysokość koszenia, min.-maks. 26-74 mm Pojemność kosza: min 65 l Składany uchwyt Materiał obudowy: Aluminium Obręcze, tworzywo: Aluminium | 3 |
|  |  |  | Podkaszarka spalinowa | Pojemność cylindra min 28 cm³ Moc wyjściowa min 0.75 kW Ciężar (bez paliwa) max 4.4 kg Pojemność zbiornika paliwa min 0.4 l Zużycie paliwa min 507 g/kWh Ciśnienie akustyczne na słuch operatora ok 97 dB(A) Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana 114 dB(A) Głowica żyłkowa | 3 |
|  |  |  | Traktorek wielofunkcyjny | szerokość robocza urządzenia tnącego min 77 cm, Napęd: Sterowana pedałem Maks. prędkość jazdy w tył: min 2.50 km/h Rodzaj paliwa: Benzyna Pojemność zbiornika paliwa: min 5.5 l Filtr oleju Obroty na minutę: około 2900 rpm Materiał fotela: Vinyl Pojemność kosza: min 200 l Typ napędu: Hydrostatyczna Ciśnienie akustyczne na słuch operatora 85 dB(A) | 1 |
|  |  |  | Glebogryzarka | szerokość robocza min 95 cm, głębokość robocza min 25 cm, Silnik Spalinowy: 4 suwowy Pojemność skokowa: min 206 cm³ Obroty silnika: min 3200 rpm Pojemność zbiornika paliwa: min 3 L Pojemność przekładni olejowej: min 0,5 L Przekładnia łańcuchowo - pasowa Liczba biegów: 1 P + 1 T | 1 |
|  |  |  | Wertykulator | Silnik spalinowy Moc min 2,18 kW / 2,96 KM Pojemność min 127 cm³ Pojemność zbiornika paliwa min 2 L Pojemność zbiornika oleju min 0,6 L Rozrusznik ręczny Liczba noży min 32 noże Typ noży pływające Głebokość robocza od 0 mm do min +15 mm Koła (przód/tył) łożyska kulkowe Pojemność kosza min 50 L Regulacja głębokości centralna | 1 |
|  |  |  | Taczka ogrodowa | Dwukołowa taczka o nośności min 120 kg, wymiary misy taczki min 110x60x20cm | 4 |
|  |  |  | Grabie ogrodowe | Grabie proste 14 lub 18 zębne, grabie druciane wachlarzowe | 5 |
|  |  |  | Łopata | Łopata piaskowa – trzonek drewniany Szerokość części roboczej - około 240 mm Długość części roboczej - około 270 mm Długość całkowita - około 130 mm Waga - około 1,8kg | 5 |
|  |  |  | Szpadel | Szerokość głowicy (w cm) min 19 Waga (w kg) max 2 Materiał wykonania głowicy stal hartowana Materiał wykonania uchwytu stal i tworzywo sztuczne Wysokość (w cm) od/do 120-130 | 5 |
|  |  |  | Miotła | Miotła z włókien sztucznych z trwałym drewnianym kijem w zestawie. Wysokość 100-120 cm. | 10 |
|  |  |  | Wiadro | Wiadro plastikowe mocne 10L | 6 |
|  |  |  | Mop | Mop płaski do czyszczenia podłóg z wymiennymi wkładem, komplet stelaż, kij i wkład akrylowy od/do 80-100 cm | 5 |
|  |  |  | Myjka do mycia szyb akumulatorowa | Myjka do okien Czas pracy min 20 min. Czas ładowania max 5 min Wyposażenie: Środek do czyszczenia okien, koncentrat 20 ml, Spryskiwacz z padem z mikrofibry, Ściągaczka do okien, Akumulator litowo-jonowy, Ładowarka akumulatora | 4 |
|  |  |  | Odkurzacz | Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho – dwusilnikowy o łącznej mocy min 2400W, przepływ powietrza około 84l/s, podciśnienie około 2500mm, pojemność min 40l, Przewód: min 12,0m Waga max 26,0kg | 3 |
|  |  |  | Odkurzacz piorący | Odkurzacz piorący, przepływ powietrza min 40 l/s, pojemność na sucho 27 l, pojemność na mokro min 20 l, pojemność zbiornika ekstrakcyjnego min 10 L. | 2 |
|  |  |  | Wózek serwisowy | Wyposażenie: wiadro na czystą wodę min 15 L wiadro na brudną wodę min 15 L wyciskarka doczołowa 2 wiaderka min 5L uchwyt na worek min 100L lub 2x 50L bez mopa trzy małe półki/kuwety podstawa z czterema kołami jezdnymi 4 x 100mm stelaż metalowy Wymiary ok (dł. szer. wys.): 110x55x100cm | 1 |