Szczegółowa specyfikacja techniczna rozbiórki budynku gospodarczego  przy ul. Cmentarnej 13, dz. nr 139/3 obręb 1            m. Trzcińsk Zdrój

CPV – 45111300-1 roboty rozbiórkowe

## I . Wstęp

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

# Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są

wymagania dotyczące rozbiórki budynku gospodarczego jako budynek skrajny w zabudowie szeregowej. Budynek podlega częściowej rozbiórce – 3 przęsła obiektu są we władaniu prywatnego właściciela, zlokalizowany na działce sąsiedniej nr 139/1. Obiekt jest wpisany do ewidencji gminnej zabytków jako: zabudowa przy ul. Cmentarnej 13 wraz z budynkami gospodarczymi.

Realizacja robót o zakresie :

-   rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachowej

- rozbiórka ścian i stropu

- rozbiórka fundamentów

- niwelacja terenu

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót przewidzianych w przedmiarze i kosztorysie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem  robót.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

- roboty przygotowawcze

- roboty  rozbiórkowe

- wywóz i utylizacja gruzu i nieczystości z przekazaniem kart odpadu .

- zagospodarowanie terenu

1.4  Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany za realizację robót zgodnie z przedmiarem i założeniami w kosztorysie  szczegółowym, specyfikacją techniczną , poleceniami inspektora nadzoru  i konserwatora zabytków oraz zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

- prawem budowlanym

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, kosztorysem  i specyfikacją techniczną .

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zamawiającego i konserwatora zabytków .

Zamawiający nie zapewnia dostępu do mediów (woda, prąd).

### II . Materiały

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm, posiadać aprobaty techniczne i atesty.

2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.

- Materiały pochodzące z rozbiórki należy odpowiednio składować i zabezpieczyć.

  - Niwelacja terenu

Teren po rozbiórce wyplantować.

III   Sprzęt

- wyciąg do transportu gruzu

- rusztowanie typu warszawskiego

- zsyp do gruzu

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów

- młoty ręczne przecinaki, łapki ciesielskie, szlifierki, lutownice, wiertarki

- winda lub wyciąg 1-maszt. z napędem elektrycznym

- samochód  dostawczy

- samochód samowyładowczy do 5 t

- ładowarka

## IV. Transport i składowanie

Środki transportowe typu samochód dostawczy lub samowyładowczy  powinny być dostosowane do warunków komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizją lokalną (zawracanie, rozładunek, miejsce do składowania materiałów).

Transport zewnętrzny powinien być również ubezpieczony od wypadków drogowych, a pracownicy obsługujący transport powinni mieć podstawowe wiadomości co do załadunku i rozładunku oraz co do wyboru drogi dojazdowej   i pozostałych warunków BHP jak również odpowiedzialność przed następstwami szkód dla osób trzecich. Materiały odpowiednio zapakowane         i zabezpieczone.

V . Wykonanie robót

5.1 Zasady ogólne wykonania robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób trzecich mogących znaleźć się w pobliżu  miejsca prac.

Zamontowanie zsypu i rynien do zsypu gruzu i dachówek  z zabezpieczeniem przeciw kurzowi  przy pracach rozbiórkowych.

Postawienie ogrodzenia w miejsce rozebranej ściany  wysokości do 1,80 cm .

Plantowanie terenu.

Po zakończeniu robót teren budowy doprowadzony do stanu pierwotnego.

## VI . Kontrola jakości robót

## 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca zgłasza  zamawiającemu poprawność wykonania  zsypów i rusztowań dokonując wspólnych oględzin robót.

Częstotliwość kontroli jakości zostanie ustalona przez zamawiającego.

## Obmiar robót

Wykonawca wykonuje roboty na podstawie obmiaru robót stanowiący załącznik do specyfikacji .

Warunki dokonywania obmiarów podane są w katalogach KNR,KNNR i innych wydawnictwach akceptowanych przez zamawiającego .

- Odbiór robót

Odbiór robót nastąpi  po zgłoszeniu pisemnym  oraz sporządzeniu protokołu odbioru .

Wykonawca załączy odpowiednie atesty i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, protokół z archeologiem  oraz przekazuje  karty przekazania odpadów .

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Płatności będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru robót .

X .  Przepisy związane

Remonty i modernizacja budynków – poradnik –praca zbiorowa .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r „O wyrobach budowlanych „(Dz. U. z 2004 Nr 92, poz.881)

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności z 21 maja 2010 (Dz. U. z 2010 nr 114 poz.760)

Ustaw z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami)

- Uwagi szczególne

Roboty będą wykonywane na obiekcie nieczynnym . Oferent powinien przewidzieć utrudnienia wynikłe z tego, że ściana frontowa budynku stanowi granicę ulicy – drogi powiatowej na której odbywa się ruch pojazdów oraz pieszych.

Szczegółowy zakres prac wynika z założeń ogólnych do katalogów na podstawie których opracowano przedmiar robót .