Załącznik Nr 6d

do SIWZ na wycinkę i podcinkę drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:

77 21 15 00 – 7  - Usługi pielęgnacji drzew;

- Postanowienia ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z podcinką drzew na terenie powiatu gryfińskiego, zadanie 4 – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa.

- Pozostałości po podcince takie jak gałęzie, zrębki itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykonanych robotach                         we własnym zakresie i na własny koszt.

- W przypadku problemów ze zlokalizowaniem drzew w terenie, szczegółowych informacji                  w tym zakresie udziela:

Zdzisław Skrycki (tel. 914045000 w.216, tel. kom. 601086721)

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew                              po podpisaniu umowy przez strony.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, otrzyma projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Koszty związane z: oznakowaniem i ustawieniem oznakowania w związku z zajęciem pasa drogowego, uzgodnieniami i wyłączeniem linii napowietrznych niezbędnych do realizacji zamówienia, Wykonawca wkalkuluje w cenę ofertową za wycinkę drzew.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem ogrodzeń, budynków, samochodów, itp. W przypadku ewentualnych zniszczeń odpowiedzialność za szkodę ponosi Wykonawca.

II.	Opis sposobu realizacji prac

Roboty związane z podcięciem konarów, odrostów i gałęzi drzew obejmują:

-   oznakowanie miejsca robot na podstawie projektu organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego,

-   podcięcie konarów i gałęzi suchych, uszkodzonych, niebezpiecznie pochylonych, ograniczających skrajnię drogową, podcięcie odrostów wokół pnia drzewa do wymiarów skrajni 4,5 m,

-   wywiezienie konarów i gałęzi drzew we własnym zakresie i na własny koszt,

-  dopuszcza się zrębkowanie konarów i gałęzi na miejscu wycinki, zrębki z terenu zabudowanego należy wywieść i zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

Technika wykonywania podcinki drzew:

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1)  usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2)  utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3)  wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Podcięcie konarów drzew w pasie drogowym ma na celu:

- usunięcie w całości gałęzi suchych, obumierających i opanowanych przez choroby i szkodniki,

- skrócenie gałęzi niebezpiecznych, które grożą rozłamaniem i są niebezpieczne dla otoczenia / dotyczy to koron źle uformowanych /

- obcięcie gałęzi niebezpiecznie pochylonych nad drogą, ograniczających skrajnię drogową, podcięcie odrostów wokół pnia drzewa do wymiarów skrajni 4,5 m,

-  obcięcie gałęzi i konarów, w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze.

Podczas podcinki drzew należy starać się zachować pokrój drzewa charakterystyczny dla danego gatunku oraz dążyć do wyważonego formowania pozostawionych partii korony, do przywrócenia symetryczności korony i poprawienia statyki drzewa.

Należy unikać niepotrzebnych zranień drzew. Większe gałęzie należy usuwać odcinkami, ciężkie części usuwanych konarów spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew i obłamywania gałęzi.

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pojazdów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie.

- Wykazy – asortyment robót

Tab. 1. Podcinka drzew

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | DP 1472Z ul. 9 Maja w Gryfinie | odc. od ul. Konopnickiej do ul. Kolejowej (17szt.) |
| 2 | DP 1482Z ul. Niepodległości w Gryfinie | cały odcinek obie strony (21szt.) |
| 3 | DP 1492Z ul. Sprzymierzonych w Gryfinie | cały odcinek (44szt.) |
| 4 | DP 1486Z ul. Kołłątaja w Gryfinie | cały odcinek (4szt.) |
| 5 | DP 1364Z Drzenin – Chwarstnica | Drzenin ul. Parkowa (2szt.) |
| 6 | DP 1548Z Radziszewo – Gardno | przejście przez m. Chlebowo od DP1357Z do DP1359Z (11szt.) |
|  |  | przejście przez m. Gardno od drogi gruntowej do D42 (31szt.) |
| 7 | DP 1363Z Steklno – Widuchowa | odc. Steklno – Czarnówko do granicy lasu (110szt.) |
| 8 | DP 1357Z Chlebowo – Daleszewo | odc. Stare Brynki – Daleszewo do DK31 (27szt.) |
| 9 | DP 1356Z Gryfino – Linie | odc. Szczawno – granica lasu (8szt.) |
|  |  | odc. granica lasu – DP1362Z (20szt.) |
|  |  | odc. DP1362Z – OW Wełtyń (b. przejazd kolejowy) (160szt.) |
|  |  | odc. OW Wełtyń (b. przejazd kolejowy) – DP1366Z (Osuch) (42szt.) |
|  |  | odc. DP1366Z (Osuch) – Borzym (b. przejazd kolejowy) (70szt.) |
|  |  | odc. Borzym (b. przejazd kolejowy) – m. Borzym (22szt.) |
|  |  | przejście przez m. Dołgie (3szt.) |