SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.01.02.01.

WYCINKA I CIĘCIA PIELĘGNACYJNE DRZEW

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	1

2. MATERIAŁY	1

3. SPRZĘT	.…1

4. TRANSPORT	1

5. WYKONANIE ROBÓT	2

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	3

7. OBMIAR ROBÓT	3

8. ODBIÓR ROBÓT	3

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	3

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką i cięciami pielęgnacyjnymi drzew zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką i cięciami pielęgnacyjnymi drzew, łącznie z frezowaniem pni do głębokości 10 cm poniżej uregulowanego pobocza (gruntu), w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Pozyskane drewno z wycinki należy odkupić wg zasad określonych przez Zamawiającego.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Wymagania sprzętowe

Wykonawca przystępujący do wycinki drzew powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- pił ręcznych i mechanicznych ,

- siekier, klinów, stalowych lin odciągowych,

- podnośnika hydraulicznego,

- frezarki do pniaków,

- rębaka do gałęzi,

- spycharki, koparki lub ciągnika ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z

wyrębem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Wymagania transportowe

Do transportu sprzętu i wywozu ściętych pni, konarów, kory drzewnej mogą być wykorzystywane ogólnodostępne środki transportowe tj. :

- ciągnik kołowy,

- samochód samowyładowczy.

Ładunek umieszczony na pojeździe (pnie, konary) powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia oraz spadnięciem podczas jazdy.

Przy transporcie kory drzewnej, przestrzeń ładunkowa winna być zabezpieczona dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania

Ogólne zasady  wykonania robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

-   oznakowanie miejsca robót na podstawie projektu organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego,

-   wycięcie drzewa oraz sfrezowanie do głębokości min. 10 cm poniżej poziomu terenu,

-   pocięcie pni na odcinki umożliwiające ręczny załadunek i transport drewna,

-   wywiezienie konarów i gałęzi drzew we własnym zakresie i na własny koszt, dopuszcza się zrębkowanie konarów i gałęzi na miejscu wycinki.

5.3. Roboty związane z podcięciem konarów, odrostów i gałęzi drzew obejmują:

-   oznakowanie miejsca robot na podstawie projektu organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego,

-   podcięcie konarów i gałęzi suchych, uszkodzonych, niebezpiecznie pochylonych, ograniczających skrajnię drogową, podcięcie odrostów wokół pnia drzewa do wymiarów skrajni 4,5 m,

-   wywiezienie konarów i gałęzi drzew i pozostałości po pracach we własnym zakresie i na własny koszt, dopuszcza się zrębkowanie konarów i gałęzi na miejscu wycinki.

5.3.1. Technika wykonywania podcinki drzew i krzewów:

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1)  usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2)  utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3)  wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Podcięcie konarów drzew w pasie drogowym ma na celu:

- usunięcie w całości gałęzi suchych, obumierających i opanowanych przez choroby i szkodniki,

- skrócenie gałęzi niebezpiecznych, które grożą rozłamaniem i są niebezpieczne dla otoczenia / dotyczy to koron źle uformowanych /

- obcięcie gałęzi niebezpiecznie pochylonych nad drogą, ograniczających skrajnię drogową, podcięcie odrostów wokół pnia drzewa do wymiarów skrajni 4,5 m,

-  obcięcie gałęzi i konarów, w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze.

Podczas podcinki drzew należy starać się zachować pokrój drzewa charakterystyczny dla danego gatunku oraz dążyć do wyważonego formowania pozostawionych partii korony, do przywrócenia symetryczności korony i poprawienia statyki drzewa.

Należy unikać niepotrzebnych zranień drzew. Większe gałęzie należy usuwać odcinkami, ciężkie części usuwanych konarów spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew i obłamywania gałęzi.

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pojazdów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie.

5.4. Przed przystąpieniem do wykonania wycinki drzew należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem .

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót wykonać na podstawie w/w projektu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego (tymczasowego) wykonać ręcznie.

Zabronione jest obalanie drzew na drogę bez zatrzymania ruchu oraz prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót.

Kierowanie ruchem winno być prowadzone przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie oraz właściwe uprawnienia.

Podczas wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

5.5. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, a nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

5.2. Wycinka drzew z utrudnieniami

Wycinka drzew z utrudnieniami tj. w zwartej zabudowie lub w zasięgu napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych , albo wszystkich tych utrudnień łącznie, obejmuje :

- odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów oraz części pnia przy użyciu hydraulicznego podnośnika koszowego ,

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do założonego kierunku, należy stosować stalowe liny odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość ścinanego drzewa (liny należy doczepić do ciężkiego ciągnika, spycharki, itp) ,

- ścięcie drzewa (odcięcie piłą pozostałej części pnia) ,

- frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie do głębokości 10 cm poniżej uregulowanego pobocza,

- pocięcie piłą pnia oraz konarów na odcinki metrowe (dogodne do załadunku i transportu) , przetransportowanie i zagospodarowanie we własnym zakresie.

- zasypanie dołu ziemią , wyrównanie i ubicie,

- uporządkowanie miejsca wycinki .

5.3. Wycinka drzew bez utrudnień

Wycinka drzew bez utrudnień tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza zasięgiem napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach wątpliwych co do założonego kierunku, należy stosować stalowe liny odciągowe o długości przekraczającej 2,5-krotną wysokość ścinanego drzewa (liny należy doczepić do ciężkiego ciągnika, spycharki, itp) ,

- ścięcie drzewa ,

- frezowanie pnia lub dodatkowe przycięcie do głębokości 10 cm poniżej uregulowanego pobocza,

- pocięcie piłą pnia oraz konarów na odcinki metrowe (dogodne do załadunku i transportu) , przetransportowanie i zagospodarowanie we własnym zakresie,

- zasypanie dołu ziemią , wyrównanie i ubicie ,

- uporządkowanie miejsca wycinki .

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostki obmiaru robót

Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka) drzew wyciętych/podciętych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogółne zasady odbioru

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie dołów po wyfrezowanych lub przyciętych pniakach, przed ich zasypaniem .

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.10.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wycinka drzew i podcinka gałęzi/konarów przy użyciu podnośnika lub bez,

- pocięcie pnia oraz konarów na odcinki dogodne do załadunku,

- zrębkowanie konarów i gałęzi,

- sfrezowanie lub przycięcie pni 10 cm poniżej uregulowanego pobocza,

- usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów,

- oczyszczenie terenu robót,

- wywóz drewna i pozostałości po wycince/podcince,

- oznakowanie robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.