Załącznik Nr 6c

do SIWZ na wycinkę  i podcinkę drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:

77 21 14 00 - 6 – Usługi wycinania drzew;

77 21 15 00 – 7  - Usługi pielęgnacji drzew;

77 21 16 00 – 8 – Sadzenie drzew

- Postanowienia ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z wycinką i podcinką drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice, gdzie Wykonawca zobowiązany jest do zakupu pozyskanego z wycinki drewna.

- Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wykonanej wycinki drzew, według obowiązujących aktualnie cen (stan na dzień ogłoszenia przetargu) na terenie poszczególnych Nadleśnictw. Szczegółowy obmiar brakarski określony zostanie w trakcie realizacji prac. Pozostałości po wycince takie jak gałęzie, zrębki itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykonanych robotach                         we własnym zakresie i na własny koszt.

- W przypadku problemów ze zlokalizowaniem drzew w terenie, szczegółowych informacji                  w tym zakresie udziela:

Piotr Brzęczek (tel. 914045000 w.238, tel. kom. 695-258-628)

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew                              po podpisaniu umowy przez strony.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, otrzyma projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Koszty związane z: oznakowaniem i ustawieniem oznakowania w związku z zajęciem pasa drogowego, uzgodnieniami i wyłączeniem linii napowietrznych niezbędnych do realizacji zamówienia, Wykonawca wkalkuluje w cenę ofertową za wycinkę drzew.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem ogrodzeń, budynków, samochodów, itp. W przypadku ewentualnych zniszczeń odpowiedzialność za szkodę ponosi Wykonawca.

II.	Opis sposobu realizacji prac

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

-   oznakowanie miejsca robót na podstawie projektu organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego,

-   wycięcie drzewa oraz sfrezowanie do głębokości min. 10 cm poniżej poziomu terenu,

-   wywiezienie konarów i gałęzi drzew we własnym zakresie i na własny koszt,

-  dopuszcza się zrębkowanie konarów i gałęzi na miejscu wycinki, zrębki z terenu zabudowanego należy wywieść i zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

Roboty związane z podcięciem konarów, odrostów i gałęzi drzew obejmują:

-   oznakowanie miejsca robot na podstawie projektu organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego,

-   podcięcie konarów i gałęzi suchych, uszkodzonych, niebezpiecznie pochylonych, ograniczających skrajnię drogową, podcięcie odrostów wokół pnia drzewa do wymiarów skrajni 4,5 m,

-   wywiezienie konarów i gałęzi drzew we własnym zakresie i na własny koszt,

-  dopuszcza się zrębkowanie konarów i gałęzi na miejscu wycinki, zrębki z terenu zabudowanego należy wywieść i zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

Technika wykonywania podcinki drzew:

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1)  usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2)  utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3)  wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Podcięcie konarów drzew w pasie drogowym ma na celu:

- usunięcie w całości gałęzi suchych, obumierających i opanowanych przez choroby i szkodniki,

- skrócenie gałęzi niebezpiecznych, które grożą rozłamaniem i są niebezpieczne dla otoczenia / dotyczy to koron źle uformowanych /

- obcięcie gałęzi niebezpiecznie pochylonych nad drogą, ograniczających skrajnię drogową, podcięcie odrostów wokół pnia drzewa do wymiarów skrajni 4,5 m,

-  obcięcie gałęzi i konarów, w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze.

Podczas podcinki drzew należy starać się zachować pokrój drzewa charakterystyczny dla danego gatunku oraz dążyć do wyważonego formowania pozostawionych partii korony, do przywrócenia symetryczności korony i poprawienia statyki drzewa.

Należy unikać niepotrzebnych zranień drzew. Większe gałęzie należy usuwać odcinkami, ciężkie części usuwanych konarów spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew i obłamywania gałęzi.

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pojazdów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie.

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych

Wykonawca zobowiązany jest zakupić i dostarczyć sadzonki drzew we własnym zakresie i na własny koszt.

Nasadzenia należy zabezpieczyć trzema palikami drewnianymi, przymocowanymi taśmą do posadzonego drzewka. Paliki winny być drewniane, okorowane i impregnowane o średnicy min. Ø50, o długości umożliwiającej wkopanie 40cm w grunt i wysokości zapewniającej stabilność drzewka.

Wykonawca winien utrzymywać nasadzenia w okresie min. 12-u miesięcy od dnia odbioru prac. Poprzez utrzymanie rozumieć należy podlewanie zapewniające właściwy rozwój rośliny, wymianę sadzonki na nową w przypadku jej uschnięcia.

- Wykazy – asortyment robót

Tab. 1. Wycinka drzew

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót | Obwody drzew na 130cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DP1425Z Czachów – Żelichów – Stare Łysogórki w Czachowie | Usunięcie 3 szt. lipy drobnolistnej z dz. 182 obręb Czachów | 1- lipa drobnolistna 140 cm; 2- lipa drobnolistna 110cm; 3- lipa drobnolistna 150cm |
| 2 | DP1409Z Warnice – Stare Łysogórki na odc. Witnica - Białęgi | Usunięcie 28 szt. jabłoni na odcinku Witnica - Białęgi | Od 100 cm do 140 cm |
| 3 | DP1416Z Mieszkowice – granica województwa odc. Mieszkowice – Troszyn | Usunięcie 8 szt. jabłoni na odcinku Mieszkowice - Troszyn | Od 100 cm do 140 cm |
| 4 | DP1416Z Mieszkowice – granica województwa odc. Mieszkowice – Troszyn | Usunięcie 2 szt. złomów dębu na odcinku Mieszkowice -Ttroszyn | 1- dąb (wys. 4m) 240cm 2- dąb (wys. 4m) 240cm |
| 5 | DP1386Z Nawodna – Bielinek w Bielinku | Usunięcie 2 szt. + 1 szt. (odziomek) robinii akacjowej z dz. 88/1 obręb Bielinek | 3- robinia (odziomek) 400cm; 4- robinia akacjowa 200 cm; 5- robinia akacjowa 220cm. |
| 6 | DP1425Z Czachów – Żelichów – Stare Łysogórki w Żelichowie | Usunięcie 8 szt. jesionów z dz. 28 i z granicy z dz. 117/1 obręb Żelichów | 1 – jesion 80 cm, 2- jesion 160cm, 3- jesion 70cm, 4- jesion 50cm, 5-jesion 60cm, 6- jesion 55cm, 7- jesion 70 cm, 8- jesion 75cm. |

Tab. 2. Podcinka drzew

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | DP 1409Z Warnice – Stare Łysogórki | m Gądno (1 szt.) Jesion na wjeździe |
| 2 | DP 1400Z Stare Objezierze – Nowe Objezierze | m. Stare Objezierze (3szt.) kasztan + dwa dęby przy świetlicy |
| 3 | DP 1425Z Czachów – Żelichów – Stare Łysogórki | m. Żelichów (2szt.) na wjeździe przy kamiennym murze |
| 4 | DP 1429Z Golice – Stara Rudnica | m. Golice (7szt.) |
| 5 | DP 1399Z Moryń – Orzechów | odc. Moryń – Nowe Objezierze (25szt.) |
|  |  | odc. Nowe Objezierze – Klępicz (10szt.) |
| 6 | DP 1410Z Moryń – Ładkowo | przy gospodarstwie (18 szt.) |
| 7 | DP 1397Z Mętno – Moryń | cały odcinek (110szt.) |
| 8 | DP 1416Z Mieszkowice – granica województwa | odc. Mieszkowice – Troszyn (70szt.) |
| 9 | DP 1470Z Staromiejska w Cedyni | cały odcinek (4szt.) |
| 10 | DP 1392Z Piasek – Łukowice | frezowanie Łukowice 3 szt., odc. Piasek – Lubiechów Dolny 6 szt. |
| 11 | DP 1398Z Przyjezierze – Jelenin | frezowanie Mirowo 5 szt., podcinka (1szt.) |

Tab. 3. Nasadzenia

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | DP1429Z Golice – Stara Rudnica w Golicach | 24 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100 cm 4-6 cm do 30.04.2019r.w Golicach |
| 2 | DP1409Z Warnice – Stare Łysogórki na odc. Witnica - Białęgi | 28 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100 cm 4-6 cm do 30.04.2019r.na odcinku Witnica - Białęgi |
| 3 | DP1416Z Mieszkowice – granica województwa odc. Mieszkowice – Troszyn | 8 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100 cm 4-6 cm do 30.04.2019r.na odcinku Mieszkowice - Troszyn |