D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA

URZĄDZEŃ OBCYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji wysokościowej istniejących urządzeń obcych w ramach zadania „Przebudowa ulicy Willowej w Chojnie – etap II.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z:

- wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,

- wykonaniem regulacji pionowej wpustów ulicznych,

- wykonaniem regulacji pionowej studzienek teletechnicznych,

- wykonaniem regulacji pionowej zasuw wodociągowych i hydrantów.

1.4. Określenia podstawowe

### Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia wpustów deszczowych z siecią kanalizacji deszczowej.

### Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału

### Rewizyjna studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów

### Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających utwardzonych powierzchni terenu

### Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzędną spocznika.

### Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.

### Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

### Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

### Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

### Nasada (żeliwna kratka ściekowa) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się w pionowej płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego ( żeliwny wpust krawężnikowy).

### Nasada kombinowana z wlotem bocznym i powierzchni dolnej(poziomej) - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się do wpustu ulicznego zarówno od góry w płaszczyźnie jezdni (poziomej) jak też w pionowej płaszczyźnie krawężnika ( żeliwny wpust krawężnikowo-jezdniowy).

### Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego elementy z tworzywa sztucznego do budowy zwieńczenia przypowierzchniowego przeznaczone do regulacji wysokości oraz kąta nachylenia, posadowienia włazów i żeliwnych wpustów.

### Adaptery z tworzywa sztucznego – element z tworzywa sztucznego umożliwiający montaż i posadowienie żeliwnych włazów samopoziomujących lub urządzeń, żeliwnych nasad i kratek ściekowych.

### Właz samopoziomujący – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych oparty na konstrukcji nawierzchni drogowej.

### Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

### Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

### Studnia kablowa teletechniczna - studnia kablowa wbudowana na ciągu kanalizacji teletechnicznej, nie mająca bezpośredniego połączenia z ciągiem kanalizacji magistralnej.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w punkcie 1.5.  ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z cegły kanalizacyjnej, kręgów betonowych lub żelbetowych.

2.2.2. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe klasy min. C250 z zamkiem należy wykonywać jako:

- włazy z wypełnieniem betonowym (klasa betonu C35/45) - zatrzaskowe na zawiasie odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000

2.2.3. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne przeznaczone do stosowania powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74086.

2.2.4. Łączenie prefabrykatów

Prefabrykaty łączy się zaprawą cementową klasy M-10.

2.2.5. Pierścienie żelbetowe odciążające

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o odpowiedniej średnicy powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 40/50 zbrojonego stalą  StOS.

2.2.6. Pierścieni wyrównawczych z tworzywa sztucznego

Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego, klasy D 400 pozwalające na wyregulowanie całkowitej wysokości zwieńczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu ulicznego i posadowienie odpowiedniego żeliwnego włazu lub wpustu. Kompatybilne z produktami wykonanymi wg PN-EN 1917: 2004.

2.2.7. Adapterów z tworzywa sztucznego dla włazów samopoziomujących

Adaptery z tworzywa sztucznego, klasy D 400 elementy zwieńczenia przypowierzchniowego umożliwiające połączenie i osadzenie włazów samopoziomujących na studzienkach kanalizacyjnych.

2.2.8. Adapterów z tworzywa sztucznego dla żeliwnych wpustów ulicznych

Adaptery z tworzywa sztucznego, klasy D 400 elementy do budowy zwieńczenia przypowierzchniowego umożliwiające szczelne połączenie i posadowienie żeliwnych kratek ściekowych, nasad, nasad kombinowanych.

2.2.9. Płyty żelbetowe prefabrykowane

Płyty żelbetowe prefabrykowane o odpowiedniej średnicy powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS.

2.2.10. Właz samopoziomujący w klasie D400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000

- pokrywa o średnicy 680 mm osadzona w korpusie na głębokość 50 mm, powierzchnia podparcia pokrywy min. 571 cm², waga min.88kg.Wypelnienie betonowe kl. Min C35/45 odpornym na sole i substancje rozmrażające 4-XF4 wg. EN206-1.

- powierzchnia kontaktowa pokrywy i korpusu, obrabiana mechanicznie.

- zabezpieczenie przed obrotem(bez zamków i rygli)

- korpus włazu o średnicy min. 840 mm o powierzchni kontaktowej z nawierzchnią ≥2100 cm².

- wysokość korpusu włazu ≥190 mm

- wolny prześwit 600 mm.

- dolna średnica korpusu nie większa niż 614 mm.

(Właz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu ciężkiego, intensywnego)

2.2.11. Właz kanałowy w klasie D 400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000

- pokrywa o średnicy 680 mm osadzona w korpusie na głębokość 50 mm, powierzchnia podparcia pokrywy min. 580 cm², waga min.88kg.Wypelnienie betonowe kl. Min C35/45 odpornym na sole i substancje rozmrażające 4-XF4 wg. EN206-1.

- zabezpieczenie przed obrotem(bez zamków i rygli)

- korpus włazu o średnicy min.785 mm o powierzchni kontaktowej ze zwieńczeniem przypowierzchniowym 1770 cm².

- wysokość korpusu włazu ≥140 mm

- wolny prześwit 600 mm.

(Właz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu średniego, intensywnego)

2.2.12. Właz kanałowy w klasie D400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000.

- pokrywa o średnicy nie mniejszej niż 640 mm osadzona w korpusie na głębokość 50 mm, powierzchnia podparcia minimum 271 cm², waga min70kg (bez zamków i rygli) z wypełnieniem betonowym klasy minimum C35/4-XF4 wg. EN206-1.

- lub pokrywą pełno żeliwną o wadze min. 45kg z zamkami, ryglem, przegubem.

- zabezpieczenie przed obrotem

- korpus włazu o średnicy minimum 750 mm o powierzchni kontaktowej ze zwieńczeniem przypowierzchniowym minimum 1300 cm².

- wysokość korpusu włazu ≥110 cm.

- wolny prześwit 600 mm

(właz do stosowania w pasie drogowym dla ruchu lekkiego, pojazdy osobowe)

2.2.13. Kratka ściekowa

- wpust jezdniowy klasy D 400 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000.

- wymiary ramy korpusu min. 600x400 mm wysokość min 150 mm

- powierzchnia odpływu min. 900 cm²

- kołnierz pełny o średnicy ≥ 650 mm(efektywna powierzchnia podparcia min.1354 cm²)

- ruszt pełno żeliwny uchylny z zawiasem i ryglem, zabezpieczony przed otwarciem, podparcie wielopunktowe min.8 punktów.

- osadzenie rusztu w korpusie ≥75mm

2.2.14. Nasada kombinowana. Wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000.

Pełno żeliwny.

- wpust krawężnikowo-jezdniowy klasy C 250

- wysokość wpustu 250 mm, do zabudowy w krawężniku 150mm

- wymiary ramy korpusu min 600x400 mm

- kołnierz pełno żeliwny o średnicy min.650 mm( efektywna powierzchnia podparcia min.1354 cm².

- powierzchnia odpływu min. 660 cm²

2.2.15. Nasada

- wpust krawężnikowy klasy C 250 wykonany zgodnie z PN-EN 124 2000

- korpus pełno żeliwny wymiary min.500x500, wysokość ≥220 mm.

- lub korpus pełno żeliwny o wymiarach 600x400 wysokość 250 mm, do zabudowy w krawężniku 150mm

- kołnierz żeliwny o średnicy min.650mm

- pokrywa żeliwna lub betonowa

- powierzchnia odpływu min 360 cm²

2.3. Beton

Beton zwykły C 16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa klasy M-10 do połączeń pomiędzy prefabrykatami powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji pionowej naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

  - żurawi budowlanych samochodowych,

  - sprzętu do zagęszczania gruntu i betonu,

  - wyciągarek mechanicznych,

  - beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 4.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich lokalizacji i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków świadków.

Należy wyliczyć na podstawie dokumentacji wysokości niwelety jezdni, chodników lub innych elementów ulicy w miejscu lokalizacji urządzeń obcych.

Należy dokonać porównania posadowień istniejących i projektowanych dla każdego urządzenia i w zależności od ich różnicy ustalić zakres regulacji.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać ręcznie jako wykopy otwarte.

- Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami urządzenia regulowanego, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na ewentualne deskowanie ścian i uszczelnianie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.

5.4. Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczytych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy gruntu mineralnego - pospółki lub żwiru z piaskiem. o grubości warstwy 10 lub 15 cm.

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w ST.

5.5. Roboty montażowe

5.5.1. Zasady ogólne

Regulację należy wykonać poprzez zdemontowanie włazu studzienki, skrzynki zaworu, zdjęcie płyty żelbetowej po uprzednim rozkopaniu gruntu lub rozkuciu starej nawierzchni i podbudowy. Należy wykonać ławę betonową z betonu B-20, osadzić ponownie elementy zdemontowane do wymaganego poziomu. Płyty nastudzienne studni rewizyjnych kanalizacyjnych zlokalizowanych w jezdni przy regulacji pionowej należy posadowić na płytach odciążających o średnicy dostosowanej do średnicy kręgów studni.

Wokół regulowanego elementu należy uzupełnić podbudowę i wykonać kolejno warstwy nawierzchni.

W przypadku regulacji urządzeń w strefie poboczy lub pasów zieleni wykopy należy zasypać warstwami grub. 20 cm gruntem piaszczystym z zagęszczeniem do wymaganego wskaźnika zagęszczenia 1,0.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów został określony w dokumentacji projektowej. Na zmiany w rodzaju gruntu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Inżyniera.

5.6. Ocena uszkodzeń urządzeń uzbrojenia podziemnego wodnokanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej wymagających regulacji a tak, że podlegających wymianie:

5.6.1. Definicja uszkodzeń dla urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnego.

Uszkodzenie studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej (zwieńczenia przypowierzchniowego) występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy włazem studni, a górną powierzchnią nawierzchni wynosi więcej niż 1,0 cm.

Uszkodzenia wpustów ulicznych występuje, gdy kratka ściekowa wpustu ulicznego znajduje się więcej niż 1,5cm poniżej poziomu nawierzchni przy wpuście.

Regulacji podlegają również wpusty uliczne, których kratka ściekowa wystaje powyżej poziomu nawierzchni przy wpuście 0,5 cm i występują utrudnienia w odbiorze wód opadowych z nawierzchni.

Wymianie podlegają wszystkie żeliwne włazy, kratki ściekowe, nasady, w których wystąpiło trwałe uszkodzenie bądź zużycie eksploatacyjne mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania produktu takie jak:

- pęknięcia, deformacje, ubytki materiału w konstrukcji korpusów, pokryw, krat

- uszkodzenia elementów zabezpieczających przed otwarciem pokrywy, rusztów, (zawiasów, zamków, itp.).

- „ klawiszowanie” pokrywy lub kraty w korpusie, obniżenie położenia pokrywy w korpusie powyżej 0,5cm.

- inne stwierdzone niezgodności parametrów technicznych z wymogami opisanymi w normie PN-EN124:2004.

Wymianie podlegają żeliwne zwieńczenia studzienek i wpustów w przypadku:

Zmiany dotychczasowej lokalizacji położenia urządzenia (przebudowy, poszerzenia pasa drogowego, zmiany organizacji ruchu) zwiększenie obciążenia i natężenia ruchem drogowym, gdy wymagane jest zastosowanie klasy wyższej zwieńczenia bądź innego rozwiązania konstrukcyjnego zapewniającego wyższe bezpieczeństwo lub trwałość eksploatacyjną.

5.7. Zasady wykonania regulacji

Wykonanie naprawy polegającej na regulacji wysokościowej studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, wpustów ulicznych obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze:

- zabezpieczenie placu budowy zgodnie z projektem dotyczącym organizacji ruchu  na czas prowadzonej naprawy,

- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie,

2. Wykonanie naprawy:

- naprawa i regulacja zwieńczenia przypowierzchniowego urządzenia podziemnego osadzenie żeliwnych włazów, kratek ściekowych, nasad,

- odtworzenie, ułożenie nowej nawierzchni wokół naprawionych urządzeń.

5.8. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu rodzaju deformacji (zapadnięcie, wypiętrzenie), studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, wpustu ulicznego,

- określenie stanu technicznego żeliwnego włazu, nasady, kratki ściekowej

- określenie stanu technicznego elementów zwieńczenia przypowierzchniowego studni, wpustu,

- określenie stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studni, wpustu,

- wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- przyjęcie metody naprawczej zabezpieczającej konstrukcję naprawianą przed wystąpieniem kolejnych uszkodzeń,

- rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów konstrukcyjnych urządzenia oraz ustaleniu zakresu i rodzaju wymiany elementów na nowe,

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni wokół zapadniętej studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, wpustu ulicznego. Powierzchni tej w przypadku nawierzchni bitumicznych należy nadać kształt zbliżony do kołowego (minimalna średnica 120cm), w przypadku wpustu półkola lub kształt prostokątnej figury geometrycznej.

Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje inspektor nadzoru.

5.9. Naprawa przypowierzchniowa uszkodzonej studni kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, wpustu ulicznego

5.9.1. Wykonanie przypowierzchniowej naprawy i regulacji pionowej studni obejmuje:

1. Zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu,) urządzenia podziemnego,

2. Rozebranie nawierzchni wokół studzienki:

− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) -z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,

3. Rozebranie górnej części studzienki, zwieńczenia przypowierzchniowego (demontaż części żeliwnych, demontaż uszkodzonych: pierścieni wyrównawczych, elementów zwieńczenia przypowierzchniowego, płyty na studziennej, itp.), wszystkich elementów konstrukcji noszących cechy zniszczenia.

4.Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,

5.Szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy, wykorzystaniu materiałów rozbiórkowych, zastosowaniu materiałów nowych.

6. Sprawdzenie stanu konstrukcji studni, konusa, płyty na studziennej i oczyszczenie górnej części ww. elementów będących fundamentem zwieńczenia przypowierzchniowego studni.

7.Przygotowaniu powierzchni styku konstrukcji studni poprzez ewentualne uzupełnienie ubytków oraz wykonanie warstwy naprawczo-wyrównawczej przy użyciu szalunku pneumatycznego oraz mas szybkosprawnych (wodo- i mrozoodpornych) na bazie cementów lub żywic o wytrzymałości min.15 N/mm² osiąganej w czasie 1 h.

8.1.Wykonanie zwieńczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokościowej studni przy użyciu pierścieni wyrównawczych z tworzywa sztucznego. Z typoszeregu pierścieni dobrać odpowiednie rozmiary średnicowe i wysokościowe, które pozwolą na prawidłowe nawiązanie górnej powierzchni włazu do rzędnej nawierzchni drogi.

Uszczelnienie i spajanie poszczególnych elementów należy wykonać przy użyciu mas polimerowych (klej+ szczeliwo)

9.1. Uszczelnienie i osadzenie włazu żeliwnego na wyregulowanej i wypoziomowanej studni.

Przygotowanie i osadzenie włazu samopoziomującego.

8.2.Wykonanie zwieńczenia przypowierzchniowego, regulacji wysokościowej studni przy użyciu pierścieni wyrównawczych oraz adapterów(pierścieni prowadzących dla włazów samopoziomujących) z tworzywa sztucznego. Z typoszeregu tworzywowych pierścieni wyrównawczych dobrać odpowiednie rozmiary średnicowe i wysokościowe wraz odpowiednim adapterem przeznaczonym dla włazu pływającego, tak, aby po złożeniu wszystkich elementów zwieńczenia przypowierzchniowego górna krawędź adaptera znajdowała się minimum 10 cm poniżej rzędnej nawierzchni drogi. Uszczelnienie i spajanie wszystkich elementów tworzywowych wykonać należy przy użyciu mas polimerowych (klej+ szczeliwo).Na tak przygotowane zwieńczenie przypowierzchniowe nakładamy szalunek metalowy (o średnicy zewnętrznej większej min.+1,5cm od średnicy zewnętrznej rury prowadzącej włazu samopoziomującego) i przystępujemy do wypełnienia/odtwarzania konstrukcji nawierzchni wokół wyregulowanego zwieńczenia. Odtwarzanie wykonywane jest warstwami. Wysokość podbudowy wykonana i zagęszczona (korzystnie masy zalewowe) do -15 cm od rzędnej nawierzchni. Wypełnienie pozostałej przestrzeni należy wykonać warstwami asfaltu do poziomu nawierzchni, zagęszczając każdą warstwę.

9.2.Usunięcie szalunku metalowego i osadzenie w nawierzchni asfaltowej włazu samopoziomującego. Właz należy zawalcować lub wprasować w asfalt walcem drogowym lub zagęszczarką płytową o sile odśrodkowej min 20KN.

Nie stosować warstw z zaprawy cementowej (betonu) pomiędzy poszczególnymi elementami zwieńczenia przypowierzchniowego studni tj. pod, między pierścieniami wyrównawczymi i włazem żeliwnym.

W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu studzienki, kanałów, przykanalików, pokryw na studziennych, kręgów, elementów dennych, wymycia gruntu itp.- sposób naprawy należy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.9.2. Wykonanie przypowierzchniowej naprawy i regulacji pionowej wpustu ulicznego obejmuje:

1.Zdjęcie przykrycia (kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym lub kombinowanym) wpustu.

2.Rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół wpustu ulicznego:

- ręcznie (dłutami, hakami, łomami, młotkami brukarskimi, itp. w przypadku( nawierzchni typy kostkowego),

- mechanicznie (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, nawierzchni asfaltowej betonowej) – z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych, itp.

3.Rozebranie (w przypadku zapadnięcia części pieszej ulicy, wymiany nasady, nasady kombinowanej,) krawężnika, chodnika w najbliższym otoczeniu wpustu.

4.Rozebranie uszkodzonej górnej części wpustu (np. elementów żeliwnych, kratek nasad, płyt żelbetowych, kręgów itp.) wszystkich elementów noszących cechy zniszczenia.

5.Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,

6.Szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu materiałów rozbiórkowych, zastosowaniu nowych materiałów.

7.Sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji wpustu, (kręgów betonowych, itp) i oczyszczenie i przygotowanie górnej części do montażu zwieńczenia przypowierzchniowego wpustu poprzez uzupełnienie ubytków.

8.Wykonanie poziomowania górnej części wpustu ulicznego przy użyciu pierścieni wyrównawczych z tworzywa sztucznego o wysokościach 15,30,50,100 mm i/lub pierścieni klinowych 9/22 mm. Pierścienie wyrównawcze muszą przylegać całą powierzchnią do konstrukcji wpustu. Prawidłowe przygotowanie powierzchni styku konstrukcji wpustu, na której będą montowane elementy wyrównawcze uzyskujemy przez wykonanie warstwy naprawczo-wyrównawczej za pomocą szalunku pneumatycznego i mas szybkosprawnych (wodo- i mrozoodpornych) na bazie cementów lub żywic o wytrzymałości min.15N/mm²/h. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć pierścienie wyrównawcze wraz adapterem pod wpust do żądanej wysokości, tak, aby górna krawędź kratki ściekowej znajdowała się 0,5cm poniżej nawierzchni jezdni. Uszczelnienie i spajanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych zwieńczenia przypowierzchniowego wpustu ulicznego wykonać za pomocą mas polimerowych (klej+ szczeliwo).

9.Uszczelnienie i osadzenie kratki ściekowej, nasady, nasady kombinowanej na adapterze wyregulowanego, wypoziomowanego wpustu ulicznego.

5.10. Ułożenie nowej konstrukcji nawierzchni wokół studni i wpustów ulicznych.

Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny z konstrukcją nawierzchni istniejącej. Do nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej należy użyć, o ile to możliwe materiał odzyskany z rozbiórki, nadający się do ponownego zastosowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Zagęszczenie przeprowadzić za pomocą lekkiej zagęszczarki płytowej, aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia gruntu min. Is=0,98.

Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie wokół zwieńczenia przypowierzchniowego studni lub wpustu ulicznego.

Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte emulsją asfaltową, na powierzchnie styku starej i nowej nawierzchni powinna być nałożona bitumiczna taśma dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw i ustalić receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

  - sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

  - badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

  - sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych, kratek ściekowych, pokryw włazowych i wylotu kolektora,

  - sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszą:

  - posadowienie kratek ściekowych, pokryw studzienek, skrzynek zasuw  powinny być  wykonane z dokładnością do 5 mm w stosunku do projektowanej niwelety.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:  - szt. (ilość sztuk) i rodzaj regulowanych elementów urządzeń obcych

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

  - roboty montażowe osadzenia regulowanych elementów urzdzeń obcych

  - wykonane izolacje,

  - zasypany i zagęszczony wykop,

  - podbudowa betonowa pod elementy ściekowe

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiorowi podlega każdy z regulowanych elementów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

  - oznakowanie robót,

  - wykonanie i utrzymanie przejść i przejazdów dla ruchu lokalnego,

  - dostawę materiałów,

  - wykonanie prac przygotowawczych,

  - wykonanie wykopu w gruncie kat. I-III wraz z ewentualnym umocnieniem ścian wykopu i ewentualnym odwodnieniem,

  - przygotowanie podłoża i fundamentu, podbudowy

  - założenie pierścieni odciążających na studniach zlokalizowanych w jezdni

  - wykonanie regulacji studni kanalizacyjnych,

  - wykonanie regulacji studzienek telekomunikacyjnych,

  - wykonanie regulacji skrzynek zasuw, zaworów wodociągowych,

  - odwiezienie nadmiaru gruntu na odkład, uporządkowanie miejsca robót,

  - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.	PN-B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

2.	PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu.

3.	PN-B-10729	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4.	PN-B-11111	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
		Żwir i mieszanka

5.	PN-B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

6.	PN-B-24003	Asfaltowa emulsja kationowa.

7.	PN-H-74051-00	Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

8.	PN-H-74051-02	Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).

9.	PN-EN 124:2000 	Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).

10.	PN-H-74080-01	Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.

11.	PN-H-74080-04	Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C.

12.	PN-H-74086	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

13.	PN-B-30000	Cement portlandzki. Transport i przechowywanie.

14.	PN-B-06250	Beton zwykły.

15.	BN-86/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

16.	„Katalog powtarzalnych elementów drogowych”.  „Transprojekt” - 1979 -1982 r. Warszawa.

Uwaga:	Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie

obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inżynierem.