Załącznik Nr 7b

do SIWZ na wycinkę  i podcinkę drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:

77 21 14 00 - 6 – Usługi wycinania drzew;

77 21 15 00 – 7  - Usługi pielęgnacji drzew;

77 21 16 00 – 8 – Sadzenie drzew

- Postanowienia ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z wycinką i podcinką drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, zadanie II – gminy: Chojna, Banie i Trzcińsko-Zdrój, gdzie Wykonawca zobowiązany jest do zakupu pozyskanego z wycinki drewna.

- Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wykonanej wycinki drzew, według obowiązujących aktualnie cen (stan na dzień ogłoszenia przetargu) na terenie poszczególnych Nadleśnictw. Szczegółowy obmiar brakarski określony zostanie w trakcie realizacji prac. Pozostałości po wycince takie jak gałęzie, zrębki itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykonanych robotach                         we własnym zakresie i na własny koszt.

- W przypadku problemów ze zlokalizowaniem drzew w terenie, szczegółowych informacji                  w tym zakresie udziela:

Stanisław Padoł (tel. 914045000 w.247, tel. kom. 605-446-711)

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew                              po podpisaniu umowy przez strony.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, otrzyma projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Koszty związane z: oznakowaniem i ustawieniem oznakowania w związku z zajęciem pasa drogowego, uzgodnieniami i wyłączeniem linii napowietrznych niezbędnych do realizacji zamówienia, Wykonawca wkalkuluje w cenę ofertową za wycinkę drzew.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem ogrodzeń, budynków, samochodów, itp. W przypadku ewentualnych zniszczeń odpowiedzialność za szkodę ponosi Wykonawca.

II.	Opis sposobu realizacji prac

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

-   oznakowanie miejsca robót na podstawie projektu organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego;

-   wycięcie drzewa oraz sfrezowanie pnia do głębokości min. 10 cm poniżej poziomu terenu;

-   wywiezienie konarów i gałęzi drzew we własnym zakresie i na własny koszt;

-  dopuszcza się zrębkowanie konarów i gałęzi na miejscu wycinki, zrębki z terenu zabudowanego należy wywieść i zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

Roboty związane z podcięciem konarów, odrostów i gałęzi drzew oraz frezowaniem pni obejmują:

-   oznakowanie miejsca robot na podstawie projektu organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego,

-   podcięcie konarów i gałęzi suchych, uszkodzonych, niebezpiecznie pochylonych, ograniczających skrajnię drogową, podcięcie odrostów wokół pnia drzewa do wymiarów skrajni 4,5 m,

-   wywiezienie konarów i gałęzi drzew we własnym zakresie i na własny koszt,

- sfrezowanie pnia do głębokości min. 10 cm poniżej poziomu terenu;

-  dopuszcza się zrębkowanie konarów i gałęzi na miejscu wycinki, zrębki z terenu zabudowanego należy wywieść i zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

Technika wykonywania podcinki drzew:

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1)  usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2)  utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3)  wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Podcięcie konarów drzew w pasie drogowym ma na celu:

- usunięcie w całości gałęzi suchych, obumierających i opanowanych przez choroby i szkodniki,

- skrócenie gałęzi niebezpiecznych, które grożą rozłamaniem i są niebezpieczne dla otoczenia / dotyczy to koron źle uformowanych /

- obcięcie gałęzi niebezpiecznie pochylonych nad drogą, ograniczających skrajnię drogową, podcięcie odrostów wokół pnia drzewa do wymiarów skrajni 4,5 m,

-  obcięcie gałęzi i konarów, w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze.

Podczas podcinki drzew należy starać się zachować pokrój drzewa charakterystyczny dla danego gatunku oraz dążyć do wyważonego formowania pozostawionych partii korony, do przywrócenia symetryczności korony i poprawienia statyki drzewa.

Należy unikać niepotrzebnych zranień drzew. Większe gałęzie należy usuwać odcinkami, ciężkie części usuwanych konarów spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew i obłamywania gałęzi.

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pojazdów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie.

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych

Wykonawca zobowiązany jest zakupić i dostarczyć sadzonki drzew we własnym zakresie i na własny koszt.

Nasadzenia należy zabezpieczyć trzema palikami drewnianymi, przymocowanymi taśmą do posadzonego drzewka. Paliki winny być drewniane, okorowane i impregnowane o średnicy min. Ø50, o długości umożliwiającej wkopanie na 40cm w grunt i wysokości zapewniającej stabilność drzewka.

Wykonawca winien utrzymywać nasadzenia w okresie min. 12-u miesięcy od dnia odbioru prac. Poprzez utrzymanie rozumieć należy podlewanie zapewniające właściwy rozwój rośliny, wymianę sadzonki na nową w przypadku jej uschnięcia.

- Wykazy – asortyment robót

Tab. 1. Wycinka drzew

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót | Obwody drzew na 130cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Droga Skarbu Państwa w Krzymowie | Usunięcie 2 szt. topoli czarnej z działki 175/1 w Krzymowie | 1- topola czarna – 490 cm 2 – topola czarna – 380 cm |
| 2 | DP 1450Z ul. Mieszka I w Chojnie | Usunięcie 1 szt. lipa drobnolistna z dz. 399/4 obręb Chojna 3, ul. Mieszka I w Chojnie | 1- lipa drobnolistna – 157cm |
| 3 | DP 1388Z Chojna – Strzelczyn w Kamienny Jazie | Usunięcie 1 szt. jesion wyniosły z dz. 223/2 w Kamiennym Jazie | 1- jesion wyniosły – 170cm |
| 4 | DP 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice (ul. Aleja Wolności) w Trzcińsko-Zdroju | Usunięcie 1 szt. robinii akacjowej z dz. 26 Trzcińsko-Zdrój 2 , Al. Wolności w Trzcińsko-Zdroju | 1- robinia akacjowa - 112cm |
| 5 | DP 1524Z ul. Sojuszników w Trzcińsko-Zdroju | Usunięcie 1 szt. jesiona z dz. 97 Trzcińsko-Zdrój 4 , ul.Sojuszników w Trzcińsko-Zdroju | 1- jesion wyniosły – 45 cm |
| 6 | DP 1401Z Chojna – Białęgi na odcinku Chojna - Czartoryja | Usunięcie 12 szt. lipy drobnolistnej z dz. 592, 212, 187 odcinek Chojna - Czartoryja | 1- lipa drobnolistna – 157cm 2- lipa drobnolistna – 182 cm 3- lipa drobnolistna – 119 cm 4- lipa drobnolistna – 245cm 5- lipa drobnolistna – 207cm 6- lipa drobnolistna – 264cm 7- lipa drobnolistna – 163cm 8- lipa drobnolistna – 195cm 9- lipa drobnolistna – 132cm 10- lipa drobnolistna – 201cm 11- lipa drobnolistna – 132cm 12- lipa drobnolistna – 126cm |
| 7 | DP 1401Z Chojna – Białęgi, na odcinku Brwice - Narost | Usunięcie 15 szt. (klon, brzoza, jesion) z dz. 119, 288 odcinek Brwice - Narost | 1- klon – 250 cm 2- brzoza – 176 cm 3- brzoza – 157 cm 4- brzoza – 141cm 5- brzoza – 103cm 6- brzoza – 138cm 7- brzoza – 163cm 8- brzoza – 140cm 8A- brzoza – 84cm 9- jesion wyniosły – 73cm 10- jesion wyniosły – 94cm 11- jesion wyniosły – 190cm 12- brzoza – 165cm 13- jesion wyniosły – 90 cm 14- jesion wyniosły - 180 cm |
| 8 | 1387Z Chojna – Lisie Pole w Nawodnej | Usunięcie 1 szt. lipy drobnolistnej z dz. 398 w Nawodnej | 1- lipa drobnolistna – 125cm |
| 9 | 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi na odcinku Narost – droga brukowa | Usunięcie 4 szt. (wiąz, lipa) z dz. 260 odcinek Narost - Gogolice | 1- wiąz zwyczajny – 270 cm 2- wiąz zwyczajny – 270cm 3- wiąz zwyczajny – 270 cm 4- lipa drobnolistna – 170 cm |
| 10 | 1457Z ul. Słowiańska w Chojnie | Usunięcie 2 szt. jesiona wyniosłego z dz. 152/4 Chojna 4, ul. Słowiańska | 1- jesion wyniosły – 170cm 2- jesion wyniosły – 180cm |
| 11 | 1462Z ul. Mickiewicza w Chojnie | Usunięcie 1 szt. wierzba mandżurska z dz. 122/1 Chojna 2, ul. Mickiewicza w Chojnie | 1- wierzba mandżurska - 110cm |

Tab. 2. Podcinka drzew i frezowanie pni

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | DP 1374Z Baniewice – Chojna | odcinek Baniewice – Swobnica (28 szt.) |
| 2 | DP 1386Z Nawodna – Bielinek | m. Krajnik Górny (16 szt.) |
| 3 | DP 1462Z ul. Mickiewicza w Chojnie | odcinek lecznica – most (22 szt.) |
| 4 | DP 1457Z ul. Słowiańska w Chojnie | na wysokości cmentarza (5 szt.) |
|  |  | na wysokości cmentarza frezowanie (1 szt.) |
| 5 | DP 1448Z ul. Łyżwiarska w Chojnie | od ul. Owocowej (9 szt.) |
| 6 | DP 1440Z ul. Dworcowa w Chojnie | przy bud. frezowanie (1 szt.) |
| 7 | DP 1398Z Przyjezierze – Jelenin | m. Godków Osiedle (3 szt.) |
| 8 | DP 1408Z Rów – Dobropole – Stołeczna | odc. M. Dobropole – droga brukowa (10 szt.) |
| 9 | DP 1409Z Warnice – Stare Łysogórki | m. Białęgi (23 szt.) |
|  |  | m. Białęgi frezowanie (4 szt.) |
| 10 | DP 1436Z Białęgi – Goszków – Wierzchlas | m. Białęgi (11 szt.) przy wyjeździe na Goszków |
| 11 | DP 1402Z Rosnowo – Gogolice – Chełm Górny | m. Rosnowo (4szt.) |

Tab. 3. Nasadzenia

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | Droga Skarbu Państwa w Krzymowie | 2 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100cm 6-8 cm, w działce 175/1 w Krzymowie |
| 2 | DP 1450Z ul. Mieszka I w Chojnie | 1 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100cm 10cm, w ul. Mieszka I w Chojnie. |
| 3 | DP 1401Z Chojna – Białęgi na odcinku Chojna - Czartoryja | 12 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 10-12cm, w działkach 592, 212, 187 na odcinku Chojna – Czartoryja. |
| 4 | DP 1401Z Chojna – Białęgi, na odcinku Brwice - Narost | 15 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 10-12cm, w działkach 119, 288 na odcinku Brwice – Narost. |
| 5 | 1387Z Chojna – Lisie Pole w Nawodnej | 1 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 6-8 cm, w działce 398 w Nawodnej. |
| 6 | 1404Z Trzcińsko-Zdrój – Białęgi na odcinku Narost – droga brukowa | 1 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 6-8 cm, w działce 260 odcinek Narost – Gogolice. |
| 7 | 1457Z ul. Słowiańska w Chojnie | 2 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 6-8 cm, w działce 152/4 ul. Słowiańska w Chojnie. |
| 8 | 1462Z ul. Mickiewicza w Chojnie | 1 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 6-8 cm, w działce 155/1 ul. Mickiewicza w Chojnie. |