Załącznik Nr 7c

do SIWZ na wycinkę  i podcinkę drzew wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:

77 21 14 00 - 6 – Usługi wycinania drzew;

77 21 15 00 – 7  - Usługi pielęgnacji drzew;

77 21 16 00 – 8 – Sadzenie drzew

- Postanowienia ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z wycinką i podcinką drzew, wraz            z nasadzeniami kompensacyjnymi w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, zadanie III – gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice, gdzie Wykonawca zobowiązany jest do zakupu pozyskanego z wycinki drewna.

- Wykonawca zobowiązany jest odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wykonanej wycinki drzew, według obowiązujących aktualnie cen (stan na dzień ogłoszenia przetargu) na terenie poszczególnych Nadleśnictw. Szczegółowy obmiar brakarski określony zostanie w trakcie realizacji prac. Pozostałości po wycince takie jak gałęzie, zrębki itp. Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykonanych robotach                         we własnym zakresie i na własny koszt.

- W przypadku problemów ze zlokalizowaniem drzew w terenie, szczegółowych informacji                  w tym zakresie udziela:

Piotr Brzęczek (tel. 914045000 w.238, tel. kom. 695-258-628)

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew                              po podpisaniu umowy przez strony.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, otrzyma projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Koszty związane z: oznakowaniem i ustawieniem oznakowania w związku z zajęciem pasa drogowego, uzgodnieniami i wyłączeniem linii napowietrznych niezbędnych do realizacji zamówienia, Wykonawca wkalkuluje w cenę ofertową za wycinkę drzew.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem ogrodzeń, budynków, samochodów, itp. W przypadku ewentualnych zniszczeń odpowiedzialność za szkodę ponosi Wykonawca.

II.	Opis sposobu realizacji prac

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

-   oznakowanie miejsca robót na podstawie projektu organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego;

-   wycięcie drzewa oraz sfrezowanie pnia do głębokości min. 10 cm poniżej poziomu terenu;

-   wywiezienie konarów i gałęzi drzew we własnym zakresie i na własny koszt;

-  dopuszcza się zrębkowanie konarów i gałęzi na miejscu wycinki, zrębki z terenu zabudowanego należy wywieść i zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

Roboty związane z podcięciem konarów, odrostów i gałęzi drzew oraz frezowaniem pni obejmują:

-   oznakowanie miejsca robot na podstawie projektu organizacji ruchu przekazanego przez Zamawiającego,

-   podcięcie konarów i gałęzi suchych, uszkodzonych, niebezpiecznie pochylonych, ograniczających skrajnię drogową, podcięcie odrostów wokół pnia drzewa do wymiarów skrajni 4,5 m,

-   wywiezienie konarów i gałęzi drzew we własnym zakresie i na własny koszt,

- sfrezowanie pnia do głębokości min. 10 cm poniżej poziomu terenu;

-  dopuszcza się zrębkowanie konarów i gałęzi na miejscu wycinki, zrębki z terenu zabudowanego należy wywieść i zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

Technika wykonywania podcinki drzew:

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1)  usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2)  utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3)  wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Podcięcie konarów drzew w pasie drogowym ma na celu:

- usunięcie w całości gałęzi suchych, obumierających i opanowanych przez choroby i szkodniki,

- skrócenie gałęzi niebezpiecznych, które grożą rozłamaniem i są niebezpieczne dla otoczenia / dotyczy to koron źle uformowanych /

- obcięcie gałęzi niebezpiecznie pochylonych nad drogą, ograniczających skrajnię drogową, podcięcie odrostów wokół pnia drzewa do wymiarów skrajni 4,5 m,

-  obcięcie gałęzi i konarów, w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze.

Podczas podcinki drzew należy starać się zachować pokrój drzewa charakterystyczny dla danego gatunku oraz dążyć do wyważonego formowania pozostawionych partii korony, do przywrócenia symetryczności korony i poprawienia statyki drzewa.

Należy unikać niepotrzebnych zranień drzew. Większe gałęzie należy usuwać odcinkami, ciężkie części usuwanych konarów spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew i obłamywania gałęzi.

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pojazdów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie.

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych

Wykonawca zobowiązany jest zakupić i dostarczyć sadzonki drzew we własnym zakresie i na własny koszt.

Nasadzenia należy zabezpieczyć trzema palikami drewnianymi, przymocowanymi taśmą do posadzonego drzewka. Paliki winny być drewniane, okorowane i impregnowane o średnicy min. Ø50, o długości umożliwiającej wkopanie na 40cm w grunt i wysokości zapewniającej stabilność drzewka.

Wykonawca winien utrzymywać nasadzenia w okresie min. 12-u miesięcy od dnia odbioru prac. Poprzez utrzymanie rozumieć należy podlewanie zapewniające właściwy rozwój rośliny, wymianę sadzonki na nową w przypadku jej uschnięcia.

- Wykazy – asortyment robót

Tab. 1. Wycinka drzew

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót | Obwody drzew na 130cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DP1397 Mętno – Moryń na odc. Mętno - Dolsko | Usunięcie 40 szt. (dąb, robinia, klon) z dz. 497 odcinek Mętno - Dolsko | 1 dąb bezszypułkowy 262cm. 2 dąb bezszypułkowy 100cm. 3 dąb bezszypułkowy 190 cm. 4 dąb bezszypułkowy 196 cm. 5 dąb bezszypułkowy 276 cm. 6 dąb bezszypułkowy 186 cm. 7 robinia akacjowa 260 cm. 8 dąb bezszypułkowy 215 cm. 9 klon zwyczajny 230 cm. 10 klon zwyczajny 240 cm. 11 klon zwyczajny 225 cm. 12 klon zwyczajny 175 cm. 13 klon zwyczajny 136 cm. 14 robinia akacjowa 195 cm. 15 robinia akacjowa 205 cm. 16 robinia akacjowa 220 cm. 17 robinia akacjowa 240 cm. 18 klon zwyczajny 225 cm. 19 klon zwyczajny 220 cm. 20 klon zwyczajny 190 cm. 21 klon zwyczajny 180 cm. 22 klon zwyczajny 140 cm. 23 klon zwyczajny 220 cm. 24 klon zwyczajny 130 cm. 25 klon zwyczajny 180 cm. 26 klon zwyczajny 210 cm. 27 klon zwyczajny 215 cm. 28 klon zwyczajny 180 cm. 29 klon zwyczajny 190 cm. 30 klon zwyczajny 235 cm. 31 klon zwyczajny 170 cm. 32 klon zwyczajny 160 cm. 33 klon zwyczajny 220 cm. 34 klon zwyczajny 215 cm. 35 klon zwyczajny 265 cm. 36 klon zwyczajny 170 cm. 37 klon zwyczajny 145 cm. 38 klon zwyczajny 270 cm. 39 klon zwyczajny 90 cm. 40 klon zwyczajny 190 cm. |
| 2 | DP1397 Mętno – Moryń na odc. Mętno - Dolsko | Usunięcie 10 szt. drzew (topola, klon, dąb) z dz. 72, 73 odcinek Mętno - Dolsko | 1 – topola 260 cm, 2- klon 215cm, 3- klon 90cm, 4- klon 180cm, 5-klon 210cm, 6- klon 180cm, 7- klon 260 cm, 8- dąb 220cm. 9- dąb 310cm. 10- dąb 230cm. |
| 3 | DP1392Z Piasek – Łukowice w Piasku | Usunięcie 1 szt. lipy drobnolistnej z dz. 411 w Piasku | 1-lipa drobnolistna 260cm |
| 4 | DP1409Z Warnice – Stare Łysogórki (ul. Odrzańska) w Moryniu | Usunięcie 1 szt. jesiona z dz. 389/4,ul. Odrzańska w Moryniu | 1-jesion 150cm |
| 5 | DP1409Z Warnice – Stare Łysogórki (ul. Kościuszki) w Witnicy | Usunięcie 1 szt. świerka z dz. 97/2 w Witnicy, ul. Kościuszki | 1-świerk 95cm |
| 6 | DP1415Z Zielin - Czelin w Sitnie DP1417Z Mieszkowice – Sitno na odc. Mirogniew - Sitno | Usunięcie 48 szt. topoli z dz. 2/1, 29/3 w Sitnie i na odcinku Sitno - Mirogniew | 1 Topola kanadyjska 314cm. 2 Topola kanadyjska 267cm. 3 Topola kanadyjska 220cm. 4 Topola kanadyjska 236cm. 5 Topola kanadyjska 204cm. 6 Topola kanadyjska 251cm. 7 Topola kanadyjska 236cm. 8 Topola kanadyjska 236cm. 9 Topola kanadyjska 236cm. 10 Topola kanadyjska 188cm. 11 Topola kanadyjska 283cm. 12 Topola kanadyjska 283cm. 13 Topola kanadyjska 314cm. 14 Topola kanadyjska 283cm. 15 Topola kanadyjska 267cm. 16 Topola kanadyjska 267cm. 17 Topola kanadyjska 188cm. 18 Topola kanadyjska 236cm. 19 Topola kanadyjska 236cm. 20 Topola kanadyjska 220cm. 21 Topola kanadyjska 283cm. 22 Topola kanadyjska 220cm. 23 Topola kanadyjska 220cm. 24 Topola kanadyjska 251cm. 25 Topola kanadyjska 251cm. 26 Topola kanadyjska 283cm. 27 Topola kanadyjska 330cm. 28 Topola kanadyjska 330cm. 29 Topola kanadyjska 346cm. 30 Topola kanadyjska 377cm. 31 Topola kanadyjska 330cm. 32 Topola kanadyjska 298cm. 33 Topola kanadyjska 298cm. 34 Topola kanadyjska 346cm. 35 Topola kanadyjska 298cm. 36 Topola kanadyjska 236cm. 37 Topola kanadyjska 236cm. 38 Topola kanadyjska 236cm. 39 Topola kanadyjska 220cm. 40 Topola kanadyjska 267cm. 41 Topola kanadyjska 251cm. 42 Topola kanadyjska 220cm. 43 Topola kanadyjska 220cm. 44 Topola kanadyjska 141cm. 45 Topola kanadyjska 204cm. 46 Topola kanadyjska 188cm. 47 Topola kanadyjska 173cm. 48 Topola kanadyjska 220cm. |
| 7 | DP1415Z Zielin - Czelin w Sitnie DP1416Z Mieszkowice – granica powiatu na odc. Smolnica - Troszyn | Usunięcie 7 szt. (dąb, klon, jesion, topola) z dz. 95, 100, 121 odcinki Troszyn – Zielin, Troszyn - Smolnica | 1 –dąb 340 cm, 2- klon 260 cm, 3- jesion 220 cm, 4- jesion 220 cm, 5-klon 150cm, 6- topola 200cm, 7- topola 200 cm. |
| 8 | DP1397 Mętno – Moryń na odc. Przyjezierze - Moryń | Usunięcie 1 szt. dąb z dz. 126 na odcinku Przyjezierze - Moryń | 1-dąb 200 cm |
| 9 | DP1409Z Warnice – Stare Łysogórki na odc. Witnica – Witnica las | Usunięcie 40 szt. jabłoni na odcinku Witnica – Witnica las | Od 80cm do 120cm |

Tab. 2. Podcinka drzew, frezowanie pni

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | DP 1414Z Mieszkowice – Wierzchlasek | ul. Mieszka I w Mieszkowicach (1szt.) |
| 2 | DP 1419Z Mieszkowice – Kłosów | m. Kurzycko (15 szt.) |
| 3 | DP 1399Z Moryń – Orzechów | m. Nowe Objezierze (13 szt.) |
|  |  | m. Klępicz (6 szt.) |
| 4 | DP 1400Z Stare Objezierze – Nowe Objezierze | odc. Stare Objezierze – Nowe Objezierze (9 szt.) |
| 5 | DP 1470Z ul. Staromiejska w Cedyni | ul. Staromiejska (3 szt.) |
| 6 | DP 1392Z Piasek – Łukowice | m. Lubiechów Dolny (20 szt.) |
|  |  | m. Lubiechów Górny (12 szt.) |
|  |  | frezowanie Łukowice 3 szt., odc. Piasek – Lubiechów Dolny 19 szt. |
| 7 | DP 1397Z Mętno – Moryń | odcinek Dolsko – wiadukt PKP Przyjezierze (130szt.) |
|  |  | cały odcinek – frezowanie (8 szt.) |
| 8 | DP 1398Z Przyjezierze – Jelenin | m. Mirowo (10 szt.) |
| 9 | DP 1409Z Warnice – Stare Łysogórki | m. Gądno (7 szt.) |
| 10 | DP 1416Z Mieszkowice – granica województwa | odc. Troszyn – granica powiatu frezowanie (6 szt.) |

Tab. 3. Nasadzenia

| Lp. | Lokalizacja | Asortyment robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | DP1374Z Baniewice – Chojna (ul. Trakt Pyrzycki) w Chojnie DP1457Z ul. Słowiańska w Chojnie | 40 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100cm 6-8cm, na ul. Trakt Pyrzycki (30szt) oraz ul. Słowiańskiej (10szt) w Chojnie |
| 2 | DP1409Z Warnice – Stare Łysogórki na odc. Moryń – Moryń Dwór | 10 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100 cm 6-8cm, do 31.03.2020r. w działce 495 obręb Przyjezierze II. |
| 3 | DP1415Z Zielin - Czelin w Sitnie DP1417Z Mieszkowice – Sitno na odc. Mirogniew - Sitno | 48 szt. lipy drobnolistnej obwód na 100 cm, 8-10 cm, w działce 29/3 obręb Sitno (wg planu nasadzeń) do 30.10.2020r. Powiadomienie organu. Mapa i zdjęcia |
| 4 | DP1409Z Warnice – Stare Łysogórki na odc. Witnica – Witnica las | 20 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100 cm 4-6 cm do 30.04.2019r.na odcinku Witnica – Witnica las |
| 5 | DP1409Z Warnice – Stare Łysogórki na odc. Moryń – Moryń Dwór | 2 szt. lipy drobnolistnej, obwód na 100 cm 6-8cm, do 31.03.2020r. w działce 495 obręb Przyjezierze II. |