SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOSZENIE POBOCZY

# Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące koszenia terenów zielonych przyległych do jezdni dróg powiatowych powiatu gryfińskiego.

Pielęgnacja zieleni ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu przez poprawę widoczności na skrzyżowaniu i zjazdach uniemożliwienie powstania sprzyjających warunków do tworzenia się zasp śnieżnych w okresie zimowym przez niewykoszoną trawę oraz zwiększenie estetyki i czystości pasa drogowego .

- Sprzęt

- Sprzęt stosowany do wykonania koszenia powinien być zaopatrzony w osłony, sprawny technicznie i bezpieczny w użytkowaniu .

- Rodzaj i typ przewidzianego sprzętu do użycia sprzętu ustala Wykonawca i bierze całkowitą odpowiedzialność za jego prawidłowe użycie.

- Sprzęt do koszenia winien być zaopatrzony w lampę ostrzegawczą koloru żółtego ze światłem pulsującym oraz tablicę ostrzegawczą (pomalowaną w biało-czerwone kwadraty zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”) umieszczoną w pasie drogowym.

- Wykonanie robót

- Koszenie poboczy winno być prowadzone szerokości 1,0m a na wskazanych odcinkach 2,0m od krawędzi jezdni, z ręcznym wykaszaniem przy urządzeniach drogowych (znaki drogowe , bariery energochłonne, poręcze) .

- Wysokość koszenia – maksymalnie do 5cm.

- Szerokość pasa przy koszeniu – 1,0m, na wskazanych odcinkach 2,0m.

W przypadku wystąpienia w pasie roboczym dzikich odrostów pędów drzew                    i krzewów należy je usunąć .

- W skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi koszenie obejmuje 30m drogi podporządkowanej .

- Aby uniknąć awarii sprzętu użytego do koszenia należy wcześniej usunąć zanieczyszczenia stałe (np. kamienie, puszki, butelki itp.) .

- Przewiduje się koszenie całego zakresu przedmiotu zamówienia do trzech razy                w ciągu jednego roku kalendarzowego. Terminy rozpoczęcia każdego pokosu będą ustalane przez Zamawiającego według potrzeb.

- Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia prac w ciągu najpóźniej 3 dni od faxowego lub e-mailowego powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia zanieczyszczeń z jezdni powstałych w wyniku koszenia bezpośrednio po zakończenia robót na danym odcinku .

- Bezpieczeństwo robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na wykonywanym odcinku robót.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników dróg wynikające z tytułu prowadzonych robót .

- Robotnicy obsługujący sprzęt muszą posiadać stosowne uprawnienia, zaś koszenie kosiarką bijakową należy wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności ze względu na możliwość powstania wypadku przez oderwanie się elementu tnącego (noże) i uderzenie w pojazd lub osobę.

- Odbiór robót

- Jednostką obmiaru robót podlegającą odbiorowi jest 1 m2 wykoszonego pobocza .

- Ocena jakości wykonanych robót obejmować będzie :

- równość i równomierność koszenia poboczy

- wykoszenie traw na skrzyżowaniach , przy znakach i barierach.

- odcięcie dzikich odrostów drzew i krzewów.

- Podstawa płatności

- Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa tj. 1m2 wykoszonego pobocza .

- Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

- oczyszczenie terenu, odcięcie dzikich odrostów drzew i krzewów .

- koszenie poboczy w tym: wartość robocizny, praca sprzętu z jego dojazdem na teren prowadzonych robót, koszt oznakowania robót, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny.

- Rozliczenie robót będzie się odbywało po zakończeniu każdego pokosu. Płatność faktury w terminie 21 dni od dnia jej złożenia. Załącznikami do faktury będzie  protokół odbioru wraz z kartą obmiaru.

- W przypadku nie dotrzymania terminów określonych w zleceniu naliczane będą Wykonawcy kary umowne wynikające z postanowień zawartej umowy.

- Wymagania dotyczące zatrudnienia osób:

- Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych wymaga, by osoby wykonujący pracę kierowcy ciągnika byli zatrudnieni przez Wykonawcę (oraz podwykonawców) na podstawie umowy                     o pracę. Sposób udokumentowania zatrudniania tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę w/w wymagań 
a także sankcje z tytułu ich niespełnienia określone zostały w załączonym projekcie umowy.